AG.272.4.41.2018								Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem pracy jest wyrównanie współrzędnych istniejących po inwentaryzacji z roku 2017 punktów osnowy poziomej III klasy położonych na terenie miasta Inowrocławia, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Pracą należy objąć punkty osnowy poziomej założone w 2008 r przez OPGK w Bydgoszczy.

- Wyznaczenie współrzędnych poziomych w Państwowym Układzie Współrzędnych PL-  2000

- Obserwacje GPS należy wykonać metodą statyczną z zachowaniem warunków umożliwiających otrzymanie odpowiedniej jakości wyników

- Pomiar należy wykonać odbiornikami dwuczęstotliwościowymi L1, L2. Długość sesji pomiarowej powinna wynosić min. 40 min., interwał rejestracji danych satelitarnych 5 sek.

- Pomiar  winien być wykonywany w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG_EUPOS.

- Należy wykonać co najmniej dwie niezależne sesje pomiarowe na nie mniej niż 1/3
(jednej trzeciej) ilości wyrównywanych (przeliczanych) punktów osnowy założonych               w 2008 r przez OPGK w Bydgoszczy. Współrzędne pozostałych punktów (na których nie wykonywano pomiaru) należy obliczyć w drodze transformacji.

- Odbiorniki GPS powinny posiadać certyfikat krajowy lub zagraniczny.

- Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być niższa niż sześć.

- W opracowaniu numerycznym należy wykorzystać sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10 stopni nad horyzontem.

- Wysokości punktów poziomej osnowy należy określić jak dla punktów wysokościowej osnowy pomiarowej w układzie PL-EVRF2007-NH  Błąd średni wysokości nie może być większy niż 0,02 m.

- Wyrównanie ścisłe sieci należy przeprowadzać metodą najmniejszych kwadratów 
w obowiązującym układzie odniesienia, o którym mowa w rozporządzeniu z pozycji II.2. Otrzymane współrzędne przedstawić w układzie PL-2000 wraz z pełną charakterystyką dokładnościową.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkimi informacjami wymaganymi przepisami

będącymi wynikiem wyrównania sieci powiatową bazę osnów (BDSOG) w systemie EWID2007.

(wprowadzić nowe wyrównane współrzędne wszystkich punków w części graficznej                  i opisowej po inwentaryzacji z roku 2017 wraz z istniejącymi skanami z roku 2017 r., uporządkować numery punków zgodnie ze skanami opisów topograficznych z roku 2017, archiwizacja punktów zniszczonych w części graficznej i opisowej)