Przedmiar Strona 25/28

Dom Opieki Społecznej ul. Wierzbińskiego 49 Inowrocław

Nr Numer ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

(3,92*2+2,62*2)*2,50-(0,90*2,00+0,85*0,50*2) m2 30,050

(2,72*2+5,30)*2,50-(1,00*2,00+0,85*0,50*2) m2 24,000

(2,62+3,28)*2*2,50-(1,00*2,00+0,85*0,50*2) m2 26,650

(2,62+5,20)*2*2,50-(1,00*2,00+0,85*0,50*2) m2 36,250

razem m2 170,300

28 451-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

m2 170,300

29 454-1 Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej

(3,21+2,62)*2*2,50+(0,20*2,10*2+0,33*2,10*2+0,40*2,10+0,18*2*2,10) m2 32,972

(3,28+2,62)*2*2,50+(1,20*4)*2,50+(2,12*2,50)*2-(0,90*2,02*5) m2 43,010

(1,40*2+1,50*2+2,62*2+0,90*3+1,06+3,95)*2,50+(1,25*2,10*6)-(0,90*2,00*3) m2 57,225

(2,72+3,28)*2*2,50-(0,90*2,00+0,80*2,30) m2 26,360

(1,09+2,72+5,30+2,72+1,00*4)*2,50+(1,40*8+1,20*2)*2,10-(0,90*2,00*3) m2 62,735

(3,28+1,27+1,20+1,00*2+1,16+2,62)*2,50+(1,35*2+1,62*2)*2,50+(1,12*2,50)*2-(0,90*2,00*5) m2 40,275

(5,20+2,62*2+0,96+1,00*4)*2,50+(1,40*6*2,10)+(1,40*2,50*2)+(1,10*2,50*2)-(0,90*2,00*3) m2 63,240

razem m2 325,817

30 454-1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami

325,817*1,60 m 521,307

razem m 521,307

31 454-1 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

8,06 m2 8,060

8,44 m2 8,440

12,02 m2 12,020

8,92 m2 8,920

14,14 m2 14,140

8,43 m2 8,430

13,06 m2 13,060

razem m2 73,070

32 454-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez

gruntowania

m2 73,070

33 454-3 Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych

szt. 18,000

34 454-3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z kratką nawiewną D1+

samozamykacz

0,90*2,02*7 m2 12,726

razem m2 12,726

35 454-3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych (mała

szybka+kr.nawiewna) D2 + samozamykacz

0,80*2,02*5 m2 8,080

razem m2 8,080

36 454-3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych (mała

szybka+kr.nawiewna) D3+ samozamykacz

0,90*2,02*6 m2 10,908

razem m2 10,908

37 Dostawa i montaż parawanu pod prysznic

2+3+3 szt 8,000

razem szt 8,000

38 454-3 Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW(rozwierno-uchylne)

0,85*0,50*2 m2 0,850

razem m2 0,850

39 454-3 Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW (rozwierno-uchylne)

0,91*2,38*2 m2 4,332

razem m2 4,332

40 Dostawa i montaz uchwytów dla niepełnosprawnych

szt 26,000

II piętro

41 451-1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2

1+2+4+2+4+1+3 szt. 17,000

razem szt. 17,000

42 451-1 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(3,21+2,62)*2*2,50-(0,85*0,50*2+0,90*2,00) m2 26,500

(3,28*4*2,00+1,32*2,00*4)-(1,00*2,00*2+0,85*0,50*2) m2 31,950

(0,82+0,90*2+1,01+2,62+3,80+1,22*5)*2,00-(0,85*0,50*2+0,90*2,00) m2 29,650

(0,90*1,60*2) m2 2,880

(3,28*4+2,62*4)*2,00-(0,70*2,00*6+0,85*0,50*2) m2 37,950

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

*

Przedmiar Strona 26/28

Dom Opieki Społecznej ul. Wierzbińskiego 49 Inowrocław

Nr Numer ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

(5,20+2,62)*2*2,50+(2,45+1,31)*2*2,50-(0,85*0,50*2+1,00*2,00*3+0,80*2,00*2) m2 47,850

razem m2 176,780

43 451-1 Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

(3,28*0,38*2,50) m3 3,116

1,22*0,12*2,50*2 m3 0,732

2,72*2,50*0,12 m3 0,816

1,00*2,10 m3 2,100

(3,28*2,50*0,12+1,00*2,50*0,12) m3 1,284

(2,45+1,20)*0,25*2,50 m3 2,281

1,00*2,10*0,25 m3 0,525

razem m3 10,854

44 451-1 Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.

7,85+3,89+3,65+11,92+4,20*2+13,07 m2 48,780

razem m2 48,780

45 451-1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

8,92+14,50 m2 23,420

razem m2 23,420

46 451-1 Demontaz listew przyściennych

(2,72+3,28)*2+(1,09*2+2,72*4+4,02*2)-0,90*3 m 30,400

razem m 30,400

47 451-1 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1

km

48,78*0,01+10,854+176,78*0,01 m3 13,110

razem m3 13,110

48 451-1 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km

m3 13,110 x9

49 451-1 Utylizacja gruzu

m3 13,110

50 452-7 Pocienienie ściany z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej

1,20*2,40*0,20 m3 0,576

razem m3 0,576

51 452-7 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.

1,50*2 m 3,000

razem m 3,000

52 454-2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2 73,890

53 454-2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa

m2 73,890

54 454-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko

m2 73,890

55 454-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o

10mm

m2 73,890

56 454-2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

antypoślizgowe

m2 73,890

57 454-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z

przecinaniem płytek metodą zwykłą

(3,21+0,20*2+2,62*2+3,21+1,40*4+0,33) m 17,990

(3,28+2,62*2+1,00*2+1,16+1,30*4) m 16,880

(1,27*2+1,50*2+2,62*2+3,95+1,12*6+0,90*3+1,06)-0,90*3 m 22,510

3,28*2+2,72*2-(0,90+0,80) m 10,300

1,09+2,72+2,72+1,40*8+1,00*4+5,30-(0,90+0,80) m 25,330

21,49*1,6 m 34,384

razem m 127,394

58 452-7 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm

(1,40*2,50)+0,33*2,50+1,40*2,00+0,40*2,50 m2 8,125

(1,20*2,50*2) m2 6,000

(1,25*2,10*3) m2 7,875

(1,45*2,10)*3 m2 9,135

1,45*2,50 m2 3,625

1,20*2,50-0,80*2,00 m2 1,400

(1,35*2,50)*2 m2 6,750

(1,40*2,10)*3 m2 8,820

(1,40*2,50) m2 3,500

(1,20*2,50)-0,90*2,00 m2 1,200

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

*

Przedmiar Strona 27/28

Dom Opieki Społecznej ul. Wierzbińskiego 49 Inowrocław

Nr Numer ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

razem m2 56,430

59 452-7 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

0,90*2,50-0,80*2,00 m2 0,650

razem m2 11,821

60 452-7 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm

(1,70*0,50-0,85*0,50)*2 m2 0,850

razem m2 0,850

61 452-6 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne

jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm

1,00*2,50 m2 2,500

razem m2 2,500

62 454-1 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach

m2 137,427

63 454-1 Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.

(1,70*0,50-0,85*0,50)*2 m2 0,850

razem m2 0,850

64 451-1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 10,000

65 454-1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

szt. 10,000

66 451-1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2

m2 73,890

67 451-1 Dwukrotne gruntowanie emulsją ścian w celu wzmocnienia istniejących tynków

(3,21+2,62)*2*2,50-(0,85*0,50*2+0,90*2,00) m2 26,500

(3,28+2,62)*2*2,50-(0,85*0,50*2+0,90*2,00) m2 26,850

(3,92*2+2,62*2)*2,50-(0,85*0,50*2+0,90*2,00) m2 30,050

(2,72*2+5,30)*2,50-(0,85*0,50*2+1,00*2,0) m2 24,000

(2,62+3,28)*2*2,50-(0,85*0,50*2+1,0*2,0) m2 26,650

(2,62+5,20)*2*2,50-(0,85*0,50*2+1,0*2,0) m2 36,250

razem m2 170,300

68 451-1 Przygotowanie podłoża pod licowanie płytkami

m2 170,300

69 454-1 Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej

(3,21+2,62)*2*2,50+(0,20*2,10*2+0,33*2,10*2+0,40*2,10+0,18*2*2,10) m2 32,972

(3,28+2,62)*2*2,50+(1,20*4)*2,50+(2,12*2,50)*2-(0,90*2,02*5) m2 43,010

(1,40*2+1,50*2+2,62*2+0,90*3+1,06+3,95)*2,50+(1,25*2,10*6)-(0,90*2,00*3) m2 57,225

(2,72+3,28)*2*2,50-(0,90*2,00+0,80*2,30) m2 26,360

(1,09+2,72+5,30+2,72+1,00*4)*2,50+(1,40*8+1,20*2)*2,10-(0,90*2,00*3) m2 62,735

(3,28+1,27+1,20+1,00*2+1,16+2,62)*2,50+(1,35*2+1,62*2)*2,50+(1,12*2,50)*2-(0,90*2,00*5) m2 40,275

(5,20+2,62*2+0,96+1,00*4)*2,50+(1,40*6*2,10)+(1,40*2,50*2)+(1,10*2,50*2)-(0,90*2,00*3) m2 63,240

razem m2 325,817

70 454-1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami

300*1,6 m 480,000

razem m 480,000

71 454-1 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m2 73,890

72 454-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez

gruntowania

m2 73,890

73 454-3 Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych

szt. 18,000

74 454-3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z kratką nawiewną D1+

samozamykacz

0,90*2,02*7 m2 12,726

razem m2 12,726

75 454-3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych (mała

szybka+kr.nawiewna) D2 + samozamykacz

0,80*2,02*5 m2 8,080

razem m2 8,080

76 454-3 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych (mała

szybka+kr.nawiewna) D3 + samozamykacz

0,90*2,02*6 m2 10,908

razem m2 10,908

77 454-3 Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW(rozwierno-uchylne)

0,85*0,50*2 m2 0,850

razem m2 0,850

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

*

Przedmiar Strona 28/28

Dom Opieki Społecznej ul. Wierzbińskiego 49 Inowrocław

Nr Numer ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

78 454-3 Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW(rozwierno-uchylne)

0,91*2,38*2 m2 4,332

razem m2 4,332

79 Dostawa i montaż parawanu pod prysznic

2+3+3 szt 8,000

razem szt 8,000

80 Dostawa i montaz uchwytów dla niepełnosprawnych

szt 26,000