Spis treści

1   Przedmiot zamówienia	2

2   Opis rozwiązań	2

2.1   System do zarządzania obradami	2

2.1.1   Terminale systemu do zarządzania obradami	3

2.1.2   Programator kart dostępowych	4

2.1.3   Koncentrator systemu do zarządzania obradami	4

2.1.4   Konsola mikserska źródeł dźwięku	5

2.1.5   Karty dostępowe	6

2.1.6   Aplikacja zarządzająca głosowaniem i debatą	6

2.1.7   Aplikacja sterująca wizualizacją	7

2.1.8   Aplikacja sterująca cyfrową rejestracją dźwięku	7

2.1.9   Aplikacja sterująca konferencją	8

2.1.10   Notebook do obsługi systemu	9

2.1.11   Monitor 15’’ do podglądu transmisji	9

2.1.12   Szafa Rack 22U na montaż urządzeń	11

2.1.13   Dodatkowe, wymagane funkcje systemu zarządzania obradami	11

2.2   System transmisji audio - video z obrad	12

2.2.1   Kamera szybkoobrotowa	13

2.2.2   Enkoder do transmisji internetowej	14

2.2.3   Konwerter CVI/HDMI	14

2.2.4   Rozgałęźnik HDMI	14

2.2.5   Automatyczny przełącznik kamer	15

2.2.6   Monitor 9’ do podglądu transmisji	15

2.3   System projekcji	16

2.3.1   Projektor wraz z uchwytem montażowym	16

2.3.2   Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie	17

2.3.3   Przyłącze multimedialne	17

2.3.4   Przełącznik matrycowy 8x8	17

2.3.5   Spliter HDMI 1x4	18

2.3.6   Spliter HDMI 1x8	18

2.3.7   Extender HDMI HBT-E100	19

2.4   Aplikacja sterująca dystrybucją dokumentów	19

2.4.1   Tablet 10,1'' z LTE z etui	21

3   Okablowanie systemu zarządzania obradami, dystrybucji dokumentów, systemu transmisji audio - video oraz urządzeń wizualizacyjnych.	22

4   Licencje	22

5   Warunki gwarancji na systemy	22

6   Szkolenia użytkowników oraz asysta techniczna	22

7   Dokumentacja	23

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca:

- Dostawę, montaż i konfigurację systemu zarządzania obradami Rady Powiatu Inowrocławskiego,

- Dostawę, montaż i konfigurację systemu projekcji,

- Dostawę, montaż i konfigurację systemu dystrybucji dokumentów pomiędzy Biurem Rady a Radnymi,

- Dostawę, montaż i konfigurację zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio – video z obrad do sieci Internet - system oparty o dwie kamery szybkoobrotowe.

- Realizację transmisji audio - video na żywo z obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego do sieci Internet wraz z anonimizacją w okresie 12 miesięcy.

Proponowane systemy muszą być kompatybilne. Dane z systemów muszą być przetwarzane i przechowywane w zasobach informatycznych Zamawiającego.

# Opis rozwiązań

## System do zarządzania obradami

Wymagania ogólne:

System musi posiadać następujące funkcjonalności: Głosowania, Debaty, Wizualizacji, Konferencji oraz Cyfrowej rejestracji dźwięku. Cały system musi być zarządzany przez odpowiednie oprogramowanie obsługiwane przez przeszkolonych operatorów systemu. Oprogramowanie musi być wspólne dla całego Systemu. System musi wykorzystywać karty zbliżeniowe, bezstykowe do identyfikacji użytkowników systemu.

System musi być wyposażony w 36 przewodowych mobilnych terminali do głosowania. Terminale muszą być wyposażone w mikrofony z możliwością łatwego wypięcia w standardzie XLR.

System zarządzania obradami musi umożliwiać przeprowadzanie głosowań oraz dyskusji z wykorzystaniem dostarczonych terminali.

System zarządzania obradami musi mieć możliwość prowadzenia:

- głosowania i debaty,

- wizualizacji,

- konferencji,

- cyfrowej rejestracji audio.

System ma być zarządzany dostarczonym oprogramowaniem obsługiwanym przez przeszkolonych operatorów systemu. Oprogramowanie musi być wspólne dla całego systemu i zainstalowane na dostarczonym komputerze w siedzibie Zamawiającego. Nie dopuszcza się obsługi Systemu programami różnych producentów. Nie dopuszcza się uzależnienia pracy systemu od dostępności sieci Internet. Terminale do głosowania muszą być wykorzystywane zarówno przez moduł głosowania jak i moduł debaty. Terminale w zależności od przypisania funkcji dla karty identyfikacyjnej ( radny, vip, przewodniczący, gość) mają automatycznie zwiększyć lub zmniejszyć dostęp do funkcji z poziomu terminala związanych z debatą i głosowaniem.

W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy dostarczyć
i zamontować następujące urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisanych poniżej:

### Terminale systemu do zarządzania obradami

Wymagana ilość: 36 szt.

Terminale systemu zarządzania obradami muszą być wykorzystywane przez moduł głosowania i moduł debaty, a także być wyposażone w przyciski umożliwiające udział w głosowaniu i debacie oraz wbudowane złącza mikrofonowe.

Klawiatura terminala radnego musi być wyposażona w przyciski umożliwiające:

  - Oddanie głosu ZA;

  - Wstrzymanie się od głosu;

  - Oddanie głosu PRZECIW;

  - Zabranie głosu przez radnego;

  - Zabranie głosu przez radnego AD VOCEM,

  - Rezygnację z zabrania głosu przez radnego;

  - Udzielenie głosu priorytetowego,

  - Sprawdzenie obecności;

  - Zabranie głosu w trybie konferencyjnym,

  - Zakończenie wypowiedzi w trybie konferencyjnym.

Klawiatura terminala przewodniczącego z możliwością zabudowy w istniejące meble musi być wyposażona w przyciski takie jak
w klawiatura radnego, dodatkowo musi umożliwiać:

  - Dodanie czasu wypowiedzi;

  - Skrócenie czasu wypowiedzi;

  - Włączenie następnego z listy oczekujących na wypowiedź,

  - Zakończenie wypowiedzi obecnie przemawiającego,

  - Start Debaty,

  - Stop Debaty.

- Nazwy i kolory przycisków wraz z ich rozmieszczeniem na klawiaturze terminala uzgodnione zostaną z Zamawiającym.

- Klawiatura terminala musi być wykonana z trwałego materiału zapewniającego wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie. Pod przyciskami powinny znajdować się trwale naniesione czytelne opisy przycisków w języku polskim.

- Opis klawiatury dla radnego oraz przewodniczącego wykonany zostanie czcionką i w rozmiarze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Terminal musi umożliwiać oddawanie głosów oraz kolejkowanie podczas debaty tylko i wyłącznie po umieszczeniu w nim karty autoryzującej akceptowanej przez system.

- Każdy z przycisków klawiatury terminala musi mieć przypisaną tylko
i wyłącznie jedną funkcję.

### Programator kart dostępowych

Wymagana ilość: 1 szt.

| Kompatybilny z systemem do zarządzania obradami i zapewniający programowanie kart autoryzujących | TAK |
| --- | --- |
| Zasilanie programatora odbywa się z wykorzystaniem okablowania systemowego (do terminali ) | TAK |
| Programator przypisany do jednego z dostarczonych terminali np. przewodniczącego, | TAK |
| Obsługa programatora dostępna w ramach aplikacji sterującej systemem do zarządzania obradami. | TAK |

### Koncentrator systemu do zarządzania obradami

Wymagana ilość: 1 szt.

| Pełną zgodność z terminalami systemu do zarządzania obradami oraz zamontowanymi w nich mikrofonami, | TAK |
| --- | --- |
| Komunikowanie terminali z oprogramowaniem sterującym systemu zainstalowanym na komputerze oraz sterowanie pozostałymi urządzeniami będącymi elementami systemu (urządzenie wyciszające), | TAK |
| Zabezpieczanie prawidłowej pracy systemu sterowania poprzez wymaganie potwierdzenia wykonania operacji od terminali oraz sterowników mikrofonowych, | TAK |
| Czas odpowiedzi oraz potwierdzenia nie przekracza 200 ms zarówno przy odpowiedzi jak i wysyłaniu rozkazu, | TAK |
| Możliwość podłączenia i zasilenia minimum 40 terminali z mikrofonami i czytnikami kart autoryzujących, | TAK |
| Obudowa | Montaż w systemie Rack |

### Konsola mikserska źródeł dźwięku

Konsola mikserska źródeł dźwięku z wbudowanym układem wyciszenia współpracująca z systemem.

Wymagana ilość: 1 szt.

| Ultra-niskoszumowy z możliwością montowania w rack 32" | TAK |
| --- | --- |
| Ilość kanałów | Minimum 4 |
| Korekcja dźwięku | Trójpunktowa + filtr górnoprzepustowy 80Hz.Tłumik PAD: 26dB (umożliwiający podłączenie źródeł o dużym poziomie sygnału) |
| Studyjnej jakości procesor efektów z 100 presetami | Pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter i inne różnorodne multi-efekty |
| Zasilanie | Phantom +48 V dla mikrofonów pojemnościowych |
| Funkcje dodatkowe | Wbudowany kompresor w kanałach mikrofonowych.1-2 Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz THD+N:<0,1% Diodowy wskaźnik Peak w kanałach 1-4 Złącza XLR: Neutrik |
| Złącza | Wyjście główne ST OUT: 2 x XLR, 2 x jack 1/4" Wyjście słuchawkowe: jack 1/4" z regulacją wzmocnienia Złącze zasilacza |
| 2 wysyłki aux na kanał: 1 monitorowa przed tłumikiem i 1 do efektów zewnętrznych po tłumiku | TAK |
| Oddzielne wyjścia | Reżyserki, słuchawkowe i stereo CD/Tape |
| Wyjścia głównego miksu z pozłacanymi złączami XLR | Symetryczne |
| Wskaźniki wysterowania | LED |
| Wbudowany uniwersalny zasilacz impulsowy pracujący w zakresie 100-240V, | TAK |
| Regulacja gain | +20 do +64 dB + PAD -6 do +38 dB |

### Karty dostępowe

Wymagana ilość: 2 kpl.

| Standard | Unique |
| --- | --- |
| Karty Stykowe | NIE |
| Wyposażenie karty | Nadruk składający się między innymi z: tytułu karty, imienia i nazwiska oraz numeru karty. |

### Aplikacja zarządzająca głosowaniem i debatą

Wymagana ilość: 36 bezterminowych licencji

- Zadaniem aplikacji jest obsługa głosowań oraz sterowanie poszczególnymi mikrofonami w ściśle określonej kolejności powstałej na podstawie zgłoszeń z terminali oraz przydzielanie poszczególnym prelegentom ściśle określonego czasu wypowiedzi zgodnie ze Statutem. Aplikacja musi obsługiwać proces autoryzacji kart zgodnie z wprowadzonymi na listę nazwiskami użytkowników.

- Aplikacja zarządzająca musi umożliwiać:

  - Przygotowanie tematów głosowań i debat do wykorzystania w trakcie sesji.

  - Przeprowadzanie głosowań, liczenie głosów, wyświetlanie wyników.

  - Prezentowanie listy utworzonych głosowań, zawierającej informacje o: nazwie i numerze głosowania, rodzaju głosowania, statusie, dacie i czasie głosowania, sposobie wyznaczania kworum.

  - Prezentowanie wyników głosujących w postaci listy zawierającej informacje: imię, nazwisko, obecność podczas głosowania (TAK / NIE), rodzaj oddanego głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ, GŁOS NIE ODDANY) – w przypadku głosowań jawnych oraz informacje dodatkowe dotyczące wyników głosowań: nazwa i numer głosowania, liczba uprawnionych uczestników sesji, liczba radnych obecnych na głosowaniu, liczbie radnych nieobecnych na głosowaniu, liczbie głosujących „za”, liczbie głosujących „przeciw”, liczbie wstrzymujących się od głosowania, liczbie głosów nie oddanych.

  - Funkcja głosowanie musi być skojarzone z odpowiednimi przyciskami na terminalu: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

  - Obsługę sesji oraz innych grup użytkowników korzystających z infrastruktury (np. komisje), w tym możliwość utworzenia, edycji i wyświetlania listy sesji.

  - Grupowanie głosowań w odpowiednie sesje.

  - Głosowania jawne imienne, jawne, tajne.

  - Możliwość sprawdzenia obecności radnych w trakcie obrad sesji w dowolnym momencie jej trwania przez przewodniczącego rady, z możliwością wyświetlenia informacji na ekranie. Lista powinna składać się z pól: imię, nazwisko, obecność (TAK / NIE) oraz informacji o liczbie uprawnionych uczestników sesji, liczbie radnych obecnych na głosowaniu, liczbie radnych nieobecnych na głosowaniu, informacji dotyczącej kworum.

  - Tworzenie i wydruk protokołów z przebiegu głosowania natychmiast po zakończeniu głosowania, przedstawiając wyniki głosowania.

  - Archiwizację wraz z możliwością eksportu do pliku PDF, XLS.

  - Bezpieczeństwo – po zakończeniu sesji program blokuje możliwość wprowadzania jakichkolwiek zmian w zarejestrowanych sesjach (np. wynikach przeprowadzonych głosowań).

  - System powinien umożliwiać kontrolowanie czasu wypowiedzi uczestników debaty poprzez ustawiony limit. Przy automatycznym przebiegu debaty mikrofony uczestników wyłączają się po upływie ustawionego limitu. Dodatkowo musi istnieć możliwość dodawania i odejmowania czasu wypowiedzi niezależnie od limitu, a także natychmiastowego wyłączenia mikrofonu.

  - Przeprowadzanie debat i głosowań musi odbywać się za pomocą tych samych urządzeń.

  - Funkcja debaty musi uwzględniać zapisy wynikające ze Statutu, które dotyczą czasu wypowiedzi radnych.

  - Mikrofon przewodniczącego musi być włączony na stałe.

### Aplikacja sterująca wizualizacją

Wymagana ilość: 1 bezterminowa licencja

Oprogramowanie powinno pozwalać na przedstawienie wyników głosowania na ekranie projekcyjnym.

Aplikacja musi umożliwiać prezentację za pomocą wizualizacji takich danych jak:

  - kolejka chętnych do zabrania głosu (imię i nazwisko),

  - wyróżnienie osoby aktualnie przemawiającej,

  - aktualny czas wypowiedzi

  - wyświetlania aktualnego tematu wypowiedzi (zgodnie ze wcześniej wprowadzonym według programu obrad),

  - zegar czasu rzeczywistego w odpowiednim miejscu ekranu,

  - informacja o osobach zalogowanych w systemie ( imię i nazwisko, wizerunek przemawiającego),

  - plan sesji,

  - lista osób zalogowanych do systemu wraz ze statusem,

  - lista osób uprawnionych do głosowania wraz z informacją o oddanym głosie ( głosowanie imienne ),

  - prezentacja wyników głosowania,

  - nie dopuszcza się wizualizacji na obrazie z rzutnika czynności wykonywanych przez operatora systemu w czasie prowadzonej sesji.

### Aplikacja sterująca cyfrową rejestracją dźwięku

Wymagana ilość: 1 bezterminowa licencja

- Oprogramowanie powinno umożliwiać zapis sumy dźwięku ze wszystkich mikrofonów znajdujących się w sali sesyjnej podłączonych do Systemu, w tym mikrofonów bezprzewodowych „do ręki”.

- Oprogramowanie musi zostać zainstalowane na dostarczonym komputerze przenośnym i powinno być integralne z oprogramowaniem sterującym Systemem.

- Zarejestrowane pliki audio powinny posiadać możliwość odsłuchania w dowolnym momencie w czasie trwania sesji z wykorzystaniem Systemu.

- Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji dźwięku musi tworzyć jednocześnie cztery następujące streamingi:

  - całościowy – ma tworzyć się automatycznie podczas rozpoczęcia sesji a kończyć podczas zamykania sesji lub jej przerwania,

  - debatowy - ma tworzyć się podczas otwierania debaty nad poszczególnym punktem i kończy podczas zamykania debaty,

  - cząstkowy – ma rozpoczynać się w momencie załączania mikrofonu użytkownika i kończyć się wraz z momentem wyłączenia mikrofonu,

  - pośredni -  ma rozpoczynać się w momencie wyłączenia mikrofonu użytkownika i kończyć się wraz z załączeniem mikrofonu użytkownika,

- Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji dźwięku musi umożliwić przeglądanie, przeszukiwanie i odtwarzanie poszczególnych nagrań w następujących schematach:

  - odtwarzanie nagrania całkowitego sesji wraz z możliwością odszukania poszczególnej sesji,

  - odtwarzanie nagrania z poszczególnej debaty wraz z możliwością wyszukania nagrania spośród debat,

  - odtwarzanie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w danej debacie lub wszystkich nagrań danej sesji,

  - odtworzenie wszystkich wypowiedzi poszczególnego użytkownika w określonym przedziale czasowym.

- Wszystkie czynności związane z przeszukiwaniem nagranych wypowiedzi muszą być dostępne z poziomu Systemu.

- Oprogramowanie do rejestracji dźwięku powinno umożliwić wykonanie kopii bezpieczeństwa plików dźwiękowych.

- Format nagrania powinien umożliwić bezproblemowy odsłuch na urządzeniach typu MP3 lub napędach CD.

### Aplikacja sterująca konferencją

Wymagana ilość: 36 bezterminowych licencji

Zadaniem aplikacji jest obsługa konferencji oraz spotkań niezwiązanych z Radą bez konieczności użycia kart identyfikacyjnych (dla grup niezwiązanych z Radą). Aplikacja umożliwia między innymi:

  - zgłaszanie się do konferencji,

  - załączenie mikrofonu obecnie przemawiającemu uczestnikowi spotkania,

  - cyfrową rejestrację dźwięku.

Aplikacja z poziomu administratora systemu umożliwia:

  - programowanie stref,

  - kreowanie zachowania terminali w trybie konferencji.

### Notebook do obsługi systemu

Wymagana ilość: 1 szt.

| Gwarancja | Gwarancja Producenta na 2 lata w serwisie zewnętrznym |
| --- | --- |
| Rodzaj laptopa | biznesowy |
| Przekątna ekranu LCD | 15.6 cali |
| System operacyjny | Windows 10 Pro |
| Rozdzielczość LCD | wymagane:1920 x 1080 pikseli |
| Powłoka ekranu | antyrefleksyjna |
| Typ procesora | Intel Core i3 |
| Seria procesowa | Min. Intel Core i3-6XXX |
| Model procesora | i3-6006U (2.0 GHz, 3 MB Cache) |
| Ilość rdzeni | 2 szt. |
| Rodzaj dysku twardego | Min. magnetyczny (tradycyjny) |
| Interfejs dysku | 1 x SATA |
| Pojemność dysku HDD | 1000 GB |
| Wielkość pamięci RAM | Min. 4 GB |
| Rodzaj karty graficznej | zintegrowana (podstawowa) |
| Karta graficzna | Min. Intel HD Graphics 520 |
| Wyjścia karty graficznej | 1 x wyjście HDMI |
| Złącza | 1xUSB 1 x USB 3.0 |
| Komunikacja | Bluetooth LAN 100 Mbps WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Czytnik kart pamięci | SD |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |
| Typ akumulatora | 4-komorowy |
| Właściwości klawiatury | wydzielona klawiatura numeryczna |
| Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | kamera 0.3 Mpix wbudowany mikrofon |

### Monitor 15’’ do podglądu transmisji

Wymagana ilość: 2 szt.

| Wyświetlacz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przekątna |  |  |  |  | 15.6 cali (39,6 cm) |  |  |  |  |  |
| Rozdzielczość matrycy |  |  |  |  | 1920 x 1080 |  |  |  |  |  |
| Obsługiwane rozdzielczości |  |  |  |  | maks. 1920 x 1080, min. 800 x 480 |  |  |  |  |  |
| Piksele/cal |  |  |  |  | 146 PPI |  |  |  |  |  |
| Wyświetlacz |  |  |  |  | matowy, LED-IPS |  |  |  |  |  |
| Jasność |  |  |  |  | 400 cd/m2 |  |  |  |  |  |
| Kontrast |  |  |  |  | 700:1 |  |  |  |  |  |
| Kąt widzenia |  |  |  |  | 178° w poziomie, 178° w pionie |  |  |  |  |  |
| System |  |  |  |  | PAL/NTSC/SECAM |  |  |  |  |  |
| Format obrazu |  |  |  |  | 16:9 (możliwość regulacji 4:3) |  |  |  |  |  |
| Napięcie |  |  |  |  | 12 V (adapter AC-DC w zestawie) |  |  |  |  |  |
| Zużycie prądu |  |  |  |  | <15 W (0,5 W w trybie czuwania) |  |  |  |  |  |
| Temperatura robocza |  |  |  |  | -20°C do +65°C |  |  |  |  |  |
| Złącza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDMI | 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VGA | 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BNC | 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RCA wideo | 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wejście AUX | 1x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB | 1x (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar i waga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolor |  |  | Czarny |  |  |  |  |  |  |  |
| Waga |  |  | 980 gram (1598 gram z podstawka) |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość |  |  | 373 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość |  |  | 232 mm (+0 do 45 mm z podstawka) |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubość |  |  | 33 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar wyświetlacza |  |  | 345 x 195 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Rysunek techniczny |  |  | Ściągnij PDF |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe informacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dźwięk |  |  |  | Wbudowany głośnik |  |  |  |  |  |  |
| Blokada przycisków |  |  |  | Możliwość blokady przycisków sterowania |  |  |  |  |  |  |
| Automatyczne włączanie |  |  |  | Funkcja automatycznego włączania po podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo |  |  |  |  |  |  |
| Przyciemnianie |  |  |  | Regulacja jasności ekranu |  |  |  |  |  |  |
| Tryb lustrzany |  |  |  | Możliwość odzwierciedlania obrazu w pionie lub w poziomie |  |  |  |  |  |  |
| Montaż |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaż ścienny |  | VESA (75 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaż podtynkowy |  | Możliwy; brak dostępnych akcesoriów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawka |  | Regulowana, odłączana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zawartość opakowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monitor 15 cali - Instrukcja obsługi - Pilot zdalnego sterowania - Zasilacz sieciowy - Podstawka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Szafa Rack 22U na montaż urządzeń

Wymagana ilość: 1 szt.

Wykonawca dostarczy szafę rack 22U na montaż urządzeń systemu zarządzania obradami. Lokalizację szafy należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie dostawy urządzeń

### Dodatkowe, wymagane funkcje systemu zarządzania obradami

System zarządzania obradami musi spełniać dodatkowo nw. funkcje:

- Import planu sesji do systemu zarządzania obradami z zewnętrznych źródeł,

- Możliwość modyfikacji zaimportowanego planu sesji,

- Możliwość powielenia ekranu wizualizacyjnego na dowolnym dedykowanym monitorze,

- W razie potrzeby wyłączenia Systemu obsługującego sesję konieczne jest, aby zachowane zostały wszelkie ustawienia i dane potrzebne do kontynuacji sesji po ponownym uruchomieniu programu (przywrócenie stanu aplikacji i doprowadzenie do kontynuacji sesji w czasie nie dłuższym niż 5 sekund od momentu wyłączenia),

- Możliwość uzupełnienia opisu głosowania w trakcie jego trwania bez konieczności przerwania głosowania,

- Możliwość importu danych dotyczących porządku sesji – porządku obrad – format DOC, TXT,

- Możliwość eksportu danych do formatu: PDF, XLS, HTML, RTF, BMP, JPG, TIFF, tekstowy,

- Program musi  zapewnić  możliwość dodatkowego logowania  w trakcji debaty bez jej przerywania,

- Maksymalny czas przełączania mikrofonów pomiędzy uczestnikami debaty nie może przekraczać 0,2 s.,

- Możliwość przeprowadzenia testu terminali wraz z wydrukiem protokołu z kontroli,

- Możliwość definiowania dowolnych scenariuszy poglądowych dla kamer obrotowych ( widownia, mównica, widok ogólny, itp. ),

- Możliwość natychmiastowego przypisania karty tymczasowej dla prelegenta.

## System transmisji audio - video z obrad

- Wymagania ogólne:

  - dostarczone i zamontowane kamery szybkoobrotowe muszą być odpowiednio skonfigurowane w sposób pozwalający na poprawne kadrowanie osób będących w ich polu widzenia;

  - kamery umożliwiają automatyczne kadrowanie osób obecnie przemawiających;

  - wykonawca dostarczy aplikację dostępną na stronie internetowej BIP Urzędu, pozwalającą na oglądanie transmitowanych na żywo wydarzeń oraz dającą dostęp do udostępnionych przez Zamawiającego nagrań archiwalnych znajdujących się na serwerach usługodawcy;

  - dostarczone kamery i urządzenia muszą być zintegrowane z systemem do zarządzania obradami;

  - obraz i dźwięk z sali sesyjnej będzie przekazywany w trybie on-line do serwera usługodawcy;

  - dostęp dla szerokiej liczby odbiorców będzie zrealizowany z zasobów serwera usługodawcy;

  - przepływ danych wynikający z odbioru transmisji przez zainteresowanych użytkowników Internetu nie obciąży łącza dostępu do Internetu Zamawiającego;

  - wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do archiwalnych nagrań przez okres realizacji usługi w oparciu o swoje serwery;

  - transmisja będzie realizowana w oparciu o specjalizowany sprzętowy dekoder, dostarczony i zainstalowany u Zamawiającego

  - jakość transmitowanego obrazu będzie nie gorsza niż 720p,

  - jakość sygnału generowanego przez kamerę będzie nie gorsza niż 1080p,

  - dźwięku będzie na poziomie 64 kHz mono;

  - do wysyłania strumienia audio-video z sali sesyjnej Zamawiający zapewni łącze o minimalnej przepustowości 4096kb/s (upload);

  - realizację usługi transmisji z sali sesyjnej do sieci Internet w oparciu o dostarczony sprzęt i oprogramowanie zapewni Wykonawca w okresie 12 miesięcy od daty protokołu odbioru wykonanych prac;

  - Wykonawca w okresie, o którym mowa w pkt 14 po wykonaniu usługi dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowane na nośnikach DVD nagrania z obrad;

- Dostarczone kamery oraz zestaw urządzeń do realizacji transmisji mają zapewniać:

  - synchronizację przekazanego obrazu z sygnałem audio uzyskanym z systemu do zarządzania obradami;

  - bezobsługowe kadrowanie aktualnie przemawiającego na podstawie danych z systemu zarządzania obradami;

  - automatyczny wybór informacji oraz źródła transmitowanego sygnału video na podstawie danych z systemu zarządzania obradami;

  - bezpośrednią prezentację wyników głosowania za pomocą sygnału ze źródła systemu zarządzania obradami.

- Wykonawca w oparciu o dostarczony sprzęt i oprogramowanie oraz swój serwer zapewni:

  - nieograniczoną liczbę transmisji „na żywo” obrazu i dźwięku z posiedzeń Rady w sieci Internet oraz archiwizację i udostępnianie nagranego materiału audiowizualnego;

  - rejestrowanie transmitowanego materiału audiowizualnego, jego udostępnianie w sieci Internet od chwili nagrania z wykorzystaniem zasobów sprzętowych usługodawcy;

  - dostęp dla minimum 150 jednoczesnych połączeń z Internetu do realizowanych transmisji;

  - automatyczną archiwizację przekazywanego materiału podczas transmisji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności uploadu, konwersji, itp.;

  - dostęp do zarejestrowanego materiału z możliwością przeglądania nagrania;

  - bezpośrednią prezentację wyników głosowania za pomocą sygnału ze źródła systemu do zarządzania obradami;

  - bezobsługowe kadrowanie aktualnie przemawiającego, prezydium na podstawie danych z systemu,

  - automatyczny wybór informacji oraz źródła transmitowanego sygnału video na podstawie danych z systemu do zarządzania obradami

- W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy i zamontuje następujące urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:

### Kamera szybkoobrotowa

Wymagana ilość: 2 szt.

| Standard: | HD |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/2,8 " STARVIS CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2 2 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1080p |
| Obiektyw: | 5.64.9 ... 64 mm |
| Kąt widzenia obiektywu: | 55 58.4 ° ... 4.9 ° |
| Zoom optyczny: | 12 |
| Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.02 0.1° ... 300° /s (poziom) |
|  | 0.02 0.1° ... 120° /s (pion) |
| Prędkość obrotowa PTZ | 300 o /s (poziom), 200 o /s (pion) |
| Zakres zmian PTZ | poziom: 0o ~ 360 o bez krańcówki |
|  | Pion: -2 o ~ 90 o |
|  | Automatyczny flip 180 o |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Wyjście wideo: | HD |
| Liczba presetów: | 300 |
|  | 4 |
|  | Za pomocą interfejsu RS-485 |
| Wybrane funkcje: | BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego |
|  | HLCAGC -– kompensacja źródeł światłą |
|  | Automatyczny balans bieli |
|  | Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas |
| Menu ekranowe OSD: | TAK |
| Zasilanie: | 12 24 V DC AC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 10 W |
| Obudowa: | Speed Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Statyw: | TAK |

### Enkoder do transmisji internetowej

Wymagana ilość: 1 szt.

| Wejście wideo | HDMI |
| --- | --- |
| Wejście audio | mini jack |
| Obsługa rozdzielczości | 1080p 23.98/24/25/29.97/30, 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576p 576i 480p 480i |
| Kompresja | Podstawowa/główna H.264 |
| Kompresja audio | AAC-LC |
| Wbudowane wejście audio | TAK |
| Wyjście słuchawkowe | TAK |
| Wyświetlacz LED | TAK |
| Port USB | TAK |
| Wymiary | 7.6 x 10.1 x 2,5 cm (3 x 4 x 1”) |
| Waga | 142 g |

### Konwerter CVI/HDMI

Wymagana ilość: 2 szt.

| Wejścia: | Gniazdo BNC |
| --- | --- |
| Wyjścia: | HDMI, Gniazdo BNC, |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 720p / 1080p |
| Wybrane cechy: | Automatyczne dostosowanie sygnału wyjściowego do wejściowego , Transmisja w czasie rzeczywistym bez opóźnień oraz utraty jakości sygnału, Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia . |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.25 A |

### Rozgałęźnik  HDMI

Wymagana ilość: 1 szt.

| Liczba wejść HDMI: | 1 szt. |
| --- | --- |
| Liczba wyjść HDMI: | 4 szt. |
| Obsługiwany standard HDMI: | 1.4 a |
| Wspierane rozdzielczości: | do 4Kx2K@30Hz,1080p@120Hz oraz 1080p 3D@60Hz |
| Wspierane głębie kolorów | 30bit, 36bit, 48bit na pixel |
| Inne: | Zarządzanie EDID |
| Maksymalna długość kabla: | 25 m dla 26AWG HDMI |
| Zasilanie: | 5V (zasilacz w komplecie) |
| Pobór prądu | 5W |

### Automatyczny przełącznik kamer

Wymagana ilość: 1 szt.

Automatyczny przełącznik kamer zintegrowany z systemem do samoczynnego wyboru kamer i ich sterowania bez udziału człowieka.

- Przełącznik ma umożliwić wybór jednego z źródeł sygnału kamer i bezszwowe przyłączenie go do wyjścia.

- Przełącznik ma  wspierać skalowanie sygnału wejściowego w górę i w dół.                        Ma również wpierać różne rozdzielczości wejściowe i wyjściowe do 1080p@60Hz. Czas, po którym ma nastąpić kolejne przełączenie ma być ustawiane dla wszystkich kamer jednocześnie lub dla każdej kamery osobno.

- Ma być możliwość ustawienia pominięcia w sekwencji każdego z wejść.

- Przełącznik będzie automatycznie sterowany z systemu zarządzania obradami.

| Wejścia wideo: | 4 x HDMI |
| --- | --- |
| Wyjścia wideo: | 1 x HDMI |
| Sterowanie: | Automatyczne – Ethernet |
|  | Ręczne - przyciski |
| Przełączanie obrazu | bezszwowe ze skalowaniem w górę i w dół |
| Rozdzielczości wyjściowe | 1080p,1080i,1360x768,720p,1024x768 |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Montaż: | Rack (opcja) |

### Monitor 9’ do podglądu transmisji

Wymagana ilość: 1 szt.

| Matryca | Digital LED Hi-Contrast o podwyższonej jakości, kontraście oraz ostrości |
| --- | --- |
| Wejście | HDMI, VGA, VIDEO |
| Możliwość montażu na uchwycie przy zagłówku lub na podstawce | TAK |
| Matryca | LED 9 cali |
| Format | 16:9 |
| Jasność | 400:1 |
| Kontrast | 700:1 |
| Rozdzielczość | HD 800x480 |
| Tryb HDMI | 720p, 1080i, 1080p |

## System projekcji

### Projektor wraz z uchwytem montażowym

Wymagana ilość: 2 szt.

| Technologia projekcji | 1-chip DLP™ Technology |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast 1 | 10000:1 |
| Jasność 1 | 4000 ANSI Lumenów (ok. 60% w trybie Eco) |
| Moc lampy | 270 W AC (162 W AC Tryb Eco ) |
| Żywotność lampy [godz] | 8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasności |
| Obiektyw | F= 2,4–3,2, f= 18–30,6 mm |
| Korekcja zniekształceń trapezowych | +/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical |
| Kąt projekcji [°] | 9,9 - 17,9 |
| Współczynnik projekcji | 1.2 – 2.1 : 1 |
| Odległość projekcji [m] | 0.74 – 14.08 |
| Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] | 76,2 / 30" - 762 / 300" |
| Zoom | Ręczny |
| Regulacja ogniskowej | Ręczne |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczość wejścia analogowego); 1920 x 1080 (Maximum resolution of digital input); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13") |
| Częstotliwość | Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); W pionie: 50–120 Hz (HDMI: 24 Hz) |

### Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie

Wymagana ilość: 2 szt.

| Wymiary | podstawa 200 cm |
| --- | --- |
| Rozwijany elektrycznie | TAK |
| Ścienno-sufitowy | TAK |
| Kąt widzenia | 160 stopni |
| Kompatybilność z projektorami Full HD | TAK |
| Powierzchnia | Matt White |
| Format obrazu | 4:3 |
| Pilot | TAK |

### Przyłącze multimedialne

Wymagana ilość: 1 szt.

Należy dostarczyć i zamontować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, przyłącze multimedialne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku do systemu multimedialnego na sali sesyjnej.

### Przełącznik matrycowy 8x8

Wymagana ilość: 1 szt.

| Funkcja urządzenia | Matryca HDMI 8x8 |
| --- | --- |
| Zgodność ze standardami HDMI | Wspiera High Speed HDMI-Deep Color oraz Full 3D |
| Zgodność z HDCP | Tak |
| Pasmo wideo | Single-link 225MHz [6.75Gbps] |
| Wideo | 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p60 36-bit color |
| Audio | Cyfrowy dźwięk przestrzenny (do 7.1) lub stereo |
| Ochrona przed porażeniem | model ciała ludzkiego — ±19kV [przerwa powietrzna] lub ±12kV [zwarcie] |
| Wejścia | 8x HDMI + 1x RS-232 + IR złącze jack |
| Wyjścia | 8x HDMI |
| Wybór wejść HDMI | Przyciski / Pilot IR / RS-232 / Ethernet |
| Złącze HDMI | Typ A [19-pinowe żeńskie] |
| Złącze RJ45 | WE/SS 8P8C z dwoma diodami LED |
| Złącze RS-232 | DE-9 (9-pinowe, żeńskie D-Sub |
| Złącze 3,5mm | Odbiera komendy IR z pilota (System IR) |
| Obudowa | Metalowa |
| Wymiary matrycy | 440x156x44 mm (dł.xszer.wys.) |
| Masa matrycy | 2033g |
| Masa wraz z opakowaniem | 3062g |
| Mocowanie | Uszy rackowe 1RU |
| Zasilanie | 12V, 5A DC |
| Pobór mocy | 20W |
| Temperatura pracy | 0-40°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C |
| Wilgotność względna | 20-90% RH (bez kondensacji) |

### Spliter HDMI 1x4

Wymagana ilość: 2 szt.

### Spliter HDMI 1x8

Wymagana ilość: 1 szt.

### Extender HDMI HBT-E100

Wymagana ilość: 6 szt.

Pasmo: 2,97 Gb/s

- Wejścia/wyjścia - Nadajnik: 1x port HDMI / 1x port Ethernet, 1x IR nadajnik / 1x IR odbiornik

- Wejścia/wyjścia - Odbiornik: 1x port Ethernet / 1x port HDMI, 1x IR nadajnik / 1x IR odbiornik

- Zasilanie: D 12 V 2,5 A

- Obsługa PoE (Power over Ethernet)

- Wymiary: 65 x 100 x 25 mm

- Masa: 200 g (x2)

- Temperatura pracy: 0 - 40 °C

- Temperatura przechowywania: -20 - 60 °C

- Wilgotność względna: 20 - 90%

- Maksymalny pobór mocy: 20W

## Aplikacja sterująca dystrybucją dokumentów

Wymagana ilość: 1 licencja bezterminowa na jedno stanowisko komputerowe

Aplikacja sterująca dystrybucją dokumentów ma umożliwić w Biurze Rady:

  - przygotowanie porządku obrad,

  - dołączenie do poszczególnych punktów z porządku obrad dokumentów ( projekt uchwały, opinia uzasadnienie, itp. ) zapisanych w w formacie pdf, doc., jpg itp.,dołączenie do poszczególnych punktów posiedzenia komisji dokumentów ( projekt uchwały, opinia uzasadnienie, itp. ) zapisanych w w formacie pdf, doc., jpg itp.

  - tworzenie dokumentacji z sesji/komisji,

  - dołączenie i publikowanie innych dokumentów typu. zaproszenie, informacja, skarga wniosek, pismo,

  - publikowanie dokumentów na serwerze dokumentów związanych 
z sesjami/komisjami,

  - eksport/import porządku obrad do systemu zarządzania obradami,

  - informowanie radnych za pomocą maila i sms o pojawieniu się dokumentów na serwerze,

  - Informowanie wybranych grup radnych o pojawiających się na serwerze dokumentach,

  - przypisanie uprawnień radnym do wyświetlania w witrynie dokumentów tylko z nimi związanymi ( podział na komisje),

  - weryfikację dostarczenia wiadomości sms w formie raportu,

  - weryfikację logowania do witryny internetowej w formie raportu z podaniem daty i godziny logowania,

  - wydruk raportów,

  - wydruk porządku obrad,

  - tworzenie słowników ( tzw. szybkie wybieranie nazw) ułatwiające 
i przyspieszające pracę z systemem,

  - zarządzanie grupą uczestników przypisanych do sesji/komisji lub innych dokumentów.

Łączny pakiet 4200 SMS do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty wdrożenia aplikacji

Dostęp do dokumentów związanych z sesją/komisją poprzez witrynę internetową.

Wymagana ilość: 35 licencji terminowych (płatne od kolejnego roku)

Radni na podstawie licencji terminowych muszą otrzymują możliwość korzystania 
z witryny internetowej w celu pobierania i czytania dokumentów związanych 
z sesjami, komisjami oraz innymi dokumentami. Poprzez witrynę radni otrzymają możliwość mailowego kontaktu z obywatelami.

Dostęp do witryny internetowej ma odbywać się poprzez dowolne urządzenie ( tablet, notebook, telefon) z dostępem do internetu.

Użytkownik witryny (radny) chcąc pobrać dokumenty związane z sesją, komisją lub innymi wydarzeniami z serwera  otrzyma z Biura Rady indywidualny login oraz hasło.

Użytkownik (radny) po otrzymaniu z Biura Rady maila bądź wiadomości SMS 
o oczekujących dokumentach w przeglądarce internetowej wpisuje adres specjalnie przygotowanej strony internetowej umożliwiającej pobieranie i czytanie dokumentów sesyjnych.

Po poprawnym zalogowaniu do witryny radny musi otrzymać dostęp do memu użytkownika z którego można wybrać:

- Sesja – do zakładki sesja dostęp mają mieć wszyscy radni. Sesje pogrupowane muszą być w kolejności od najświeższej do najstarszej. Wybranie interesującej Radnego sesji ma spowodować otwarcie porządku obrad wraz z przypisanymi do poszczególnych punktów dokumentami. ( projekty uchwał, opinie, uzasadnienia, itp.) Radny ma mieć możliwość otwarcia załączonego dokumentu w nowej karcie lub zapisanie na dysku tabletu. Sesje muszą mieć możliwość rozwinięcia 
i zwinięcia porządku obrad poprzez  przyciśnięcie przycisku „czytaj mniej” które spowoduje zwinięcie sesji oraz „czytaj więcej” które spowoduje rozwinięcie całej sesji.

- Komisja – w zależności od uprawnień przypisanych przez administratora radnym w tym miejscu mają pojawiać się nazwy komisji do których przynależą. Radny nie może widzieć pozostałych komisji. System musi umożliwiać jednak uwidocznienie wszystkim radnym wszystkich komisji oraz przesyłanie dokumentów na komisję wszystkim radnym. Wybranie interesującej komisji ma spowodować otwarcie porządku obrad komisji wraz z przypisanymi do poszczególnych punktów dokumentami. ( projekty uchwał, opinie, uzasadnienia, itp.) Radny ma mieć możliwość otwarcia załączonego dokumentu w nowej karcie lub zapisanie na dysku twardym tabletu.  Komisje muszą mieć możliwość rozwinięcia i zwinięcia porządku obrad poprzez przyciśnięcie przycisku „czytaj mniej” które spowoduje zwinięcie komisji oraz „czytaj więcej” które spowoduje rozwinięcie całej komisji.

- Inne dokumenty - do zakładki inne dokumenty dostęp mają mieć wszyscy radni. Inne dokumenty mają być pogrupowane w kolejności od najświeższej do najstarszej. W tym miejscu publikowane mają być różnego rodzaju zaproszenia oraz inne dokumenty niezwiązane bezpośrednio z pracą rady.

Po zakończeniu pracy nad dokumentami sesyjnymi i na komisję należy zapewnić możliwość wylogowania się z witryny internetowej. System ma umożliwić zapamiętanie hasła i loginu użytkownika.

W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy i zamontuje następujące urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:

### Tablet 10,1'' z LTE  z etui.

Wymagana ilość: 30 szt.

| System operacyjny | Android |
| --- | --- |
| Wersja systemu | 7.0 Nougat |
| CPU | Quad-core, MTK MT8735, 64-bit, 1,3 GHz |
| GPU | Mali-720 MP2 |
| Pamięć RAM | 1 GB DDR3 |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Wielkość wyświetlacza | 10,1" |
| Rozdzielczość | 1280x800 px |
| Proporcje | 16:10 |
| Matryca | IPS |
| Panel dotykowy | Pojemnościowy, wielopunktowy |
| Wbudowany modem | Tak |
| Typ modemu | 4G |
| GPS | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Gniazdo SIM | Micro SIM |
| Czytnik kart | MicroSD |
| Port USB | Micro USB (2.0) OTG |
| Zasilacz | 5 V / 2000 mA (micro USB) |
| Pojemność baterii | 7500 mAh |
| Waga | 551,4 g |
| Wymiary | 237 x 164 x 10 mm |

# Okablowanie systemu zarządzania obradami, dystrybucji dokumentów, systemu transmisji audio - video oraz urządzeń wizualizacyjnych.

Wymagana ilość: 1 kpl.

Należy przewidzieć całe niezbędne okablowanie do połączenia systemu do zarządzania obradami, projekcji, kamer i pozostałych urządzeń umożliwiających uruchomienie i realizację transmisji z obrad do sieci Internet. Rozmieszczenie stanowisk systemu, rozmieszczenie kamer oraz poprowadzenie tras kablowych należy wykonać zgodnie z załączonym projektem aranżacji wnętrz.

# Licencje

- Producent systemu udziela bezterminowego prawa (licencji) na korzystanie 
z Systemu, które obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania 
z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Licencja uprawnia do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony dla wszystkich modułów (aplikacji) systemu w ilości określonej zamówieniem.

- Wykonawca udziela licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- Licencja na System będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu odbioru.

Licencja zostanie wystawiona i doręczona w formie pisemnej.

# Warunki gwarancji na systemy

- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań  serwisowych w czasie
wyznaczonym przez Zamawiającego w projekcie umowy od momentu zgłoszenia.

- Okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia i trwa przez okres podany w ofercie, nie mniej niż przez 24 miesiące.

- Na dostarczone urządzenia obowiązuje gwarancja podana w ofercie, nie mniej jednak niż na okres 24 miesięcy.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta są nieodpłatne.

- Świadczenie gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów oprogramowania wynikłych w trakcie korzystania z oprogramowania oraz naprawie pozostałych urządzeń i terminali systemu zarządzania obradami.

# Szkolenia użytkowników oraz asysta techniczna

- Wykonawca w ramach szkolenia użytkowników musi przekazać wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania Systemów w zakresie funkcjonalnym, merytorycznym  i technicznym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych osób – administratora systemu zarządzania obradami, radnych, w tym przewodniczącego.

# Dokumentacja

- Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcję użytkownika opisującą obsługę urządzeń oraz oprogramowania systemu; dokumentacja musi być dostarczona co najmniej w wersji elektronicznej.