Załącznik Nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

45.43.21.13 - 9

ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY PARKIETU

SST 03

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące realizacji robót wymiany parkietu w sali gimnastycznej w budynku Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.4  w Inowrocławiu, ul. Krzymińskiego 8.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem

i wykończeniem robót wymiany parkietu w sali gimnastycznej.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót :

- rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodłogowych,

- zerwanie warstwy izolacyjnej z papy,

- oczyszczenie posadzki z kurzu, wiórów i gwoździ,

- ułożenie papy izolacyjnej.

- ułożenie parkietu dębowego kl. I ( sortowanej ) - na własne pióro, sortowanego

bez sęków i dużych różnic kolorystycznych , o wym.: dł. 400 mm, szer.

70mm, gr 22 mm

- ułożenie listew przypodłogowych dębowych wentylowanych,

-  przybicie płyty OSB – 3 o grubości 12,5mm

- cyklinowanie parkietu,

- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem DOMALUX półmat do

parkietów o wysokiej odpornosci na scieranie i zarysowania,

- gruntowanie parkietu lakierem podkładowym np. Kapon,

- malowanie linii wydzielajacych boiskowych uzgodnionych z nauczycielami wf,

- 3x lakierowanie,

- wywiezienie gruzu i utylizacja– zerwana papa.

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania

z umową.

2.0 MATERIAŁY

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w

obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Deszczułki posadzkowe winny posiadać następujące dane techniczne :

deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) –PN-EN 13647:2004

- wymiar klepki 22x70x400 mm

- dębowy kl.I

- wilgotność max 8%

- twardość  – 1,45 –1,75 Mpa

- nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 %

- ścieralność – max 0,13 mm

2.2 Listwy podłogowe przyścienne dębowe.

2.3 Zalecany lakier podkładowy typu np. Kapon

Lakier nawierzchniowy typu DOMALUX półmat.

3.0 SPRZET

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i

musi odpowiadać przyjętej technologii.

4.0 TRANSPORT

Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami

skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:

- roboty rozbiórkowe,

- oczyszczenie powierzchni z desek

- wietrzenie pomieszczeń,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się wymianę posadzki z

deszczułek nie powinna być niższa niż  15o i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni

przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

lakieru.

Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co

najmniej na 24 godziny przed układaniem

Posadzki parkietowe układane metodą przybijania gwoździami do podkładu.

Między posadzką parkietową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami,

słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm .

Szerokość szczeliny dylatacyjnej zależy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna

deszczułek oraz sposobu układania.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji

podłogi i posadzki parkietowej

Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem.

Do układania posadzki metodą przyklejania parkietu powinny być łączone na wpust i

własne pióro lub deszczułki łączone na wpust i obce pióro. Wkładki obcego pióra powinny

występować na co najmniej ¾ jego długości.

Posadzka parkietowa powinna być ułożona szczelnie.

Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma.

- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę .

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej

nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia.

- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma.

- dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż

0,4 mm. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie

dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm

oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty.

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno

być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.

Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni

posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym.

Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną

powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według

instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia.

-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.

7.0 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek parkietowych,

jednolitość warstwy lakieru, prawidłowość mocowania listew podłogowych.

8.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

8.1 Normy

10.0. Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki parkietowe oraz

boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki

geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy

klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe

na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wydawnictwo z 2006 roku.