1. Załącznik do SIWZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5

88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

Adres obiektu budowlanego:

88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 34

Numery ewidencyjne działek:

działka nr 82, obręb Inowrocław

inwestor:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

adres inwestora:

88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 34

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem prac remontowych sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 34.

Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej CPV-45110000-1

Roboty remontowo-budowlane:

- uzupełnienie i naprawa tynków cementowo-wapiennych kat. II i III wewnętrznych na stropach i ścianach CPV-45324000-4

- częściowa wymiana podłogi (sala gimnastyczna) z deszczółek parkietowych CPV-45432113-9

- gładzie gipsowe na ścianach CPV-45321000-4

- malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną (dwukrotnie) z gruntowaniem CPV-45442000-7

- obsadzanie kratek wentylacyjnych

Roboty remontowe – instalacje elektryczne:

- wykonanie i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej CPV-45311100-1

- montaż i wymiana opraw oświetleniowych CPV-45330000-9

- montaż i wymiana osprzętu elektrycznego CPV-45330000-9

2. Informacja o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe.

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń w dokumentach umowy bądź dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót ( od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy budowie oraz dla bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi nadzoru budowlanego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiarów będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelna skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x  szerokość x wysokość (głębokość) x ilość = wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obmiaru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie inspektorowi nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru.

Jeżeli zajdzie konieczność przekazywania w użytkowanie poszczególnych elementów zamówienia, strony dokonywać będą odbiorów częściowych na takich zasadach jak całego przedmiotu umowy.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. Dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg. pkt 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót ( częściowego i końcowego) jest kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodnie z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

9.1. Roboty rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia jak oznakowanie i odgrodzenie terenu prac, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania BHP na stanowisku pracy.

Warunki bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych.

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

W razie niemożliwości uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne a w razie konieczności powinni pracować w hełmach.

10. Tynki cementowo-wapienne.

- Przedmiot specyfiki technicznej.

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania i uzupełniania tynków na stropach, ścianach i ościeżach, zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego.

- Zakres robót objętych specyfikacja techniczną.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- skucia luźnego tynku,

- wykonania tynku cementowo-wapiennego kat. II i III

- Materiały

-	zaprawa tynkarska spełniająca wymogi  PN-90/B-14501,

- zaprawa cementowa (obrzutka - cement/piasek; 1:5),

- zaprawa cementowo-wapienna (narzut – cement/wapno/piasek; 1:1:6),

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

Cement należy przechowywać zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno spełniać wymogi PN – 79/B-06731.

Frakcje i rodzaj stosowanego kruszywa:

- do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej piasek 0 – 4 mm,

- do gładzi piasek 0 – 2 mm.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna spełniać wymogi PN-88/B-32250.

Wapno hydratyzowane musi spełniać wymogi PN-90/B-30010.

Wykonanie robót.

Roboty wykonywać z rusztowania warszawskiego ustawionego dla robót tynkarskich.

Wykonywanie tynku poprzedzić przygotowaniem podłoża. Podłoże powinno być oczyszczone z resztek starej zaprawy, kurzu i tłuszczów. Na czas tynkowania okna zabezpieczyć folią, ościeżnice – taśmą malarską, a puszki i gniazdka – specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. Tynkowanie rozpoczynamy od montażu listew prowadzących. Następnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonujemy obrzutkę, następnie drugą warstwę (narzut) – tynk kat. II, po związaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy listwy, wypełniamy bruzdy i nanosimy gładź- tynk kat. III. Gładź zacieramy packą na gładko. Na przejściach przez tynk przewodów instalacyjnych montujemy rozety maskujące. Obsadzamy drobne elementy ślusarskie (kratki wentylacyjne).

Po zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek zaprawy i wywieźć gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia.

- Kontrola jakości robót.

Wykonywanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-70/B10100.

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie

większe niż 3 mm ( 4 mm dla II kat.) i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe

niż 2 mm (3 mm dla II kat.) na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości ( 6 mm dla pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości).

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm (4 mm dla II kat.) na 1 m i nie większe niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru robót jest 1 m 2 wykonanego tynku.

- Odbiór robót.

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami PN-70/B10100 i specyfikacja techniczną.

- Przepisy związane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

11. Tynki – gładzie gipsowe ( z przygotowaniem podłoża).

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych na ścianach, zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego.

- Zakres robót objętych specyfikacja techniczną.

Ustalenia zawarte a specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót tynkarskich(gładzi gipsowych) polegających na

- zeskrobaniu i zmyciu starej farby

- zagruntowaniu powierzchni tynku preparatem gruntującym

- wykonaniu gładzi gipsowych.

- Materiały.

- gips szpachlowy,

- preparat gruntujący,

- woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.

- Wykonanie robót.

Roboty wykonywać z rusztowania warszawskiego ustawionego dla robót tynkarskich. Przed wykonaniem tynku gipsowego należy zeskrobać i zmyć starą powłokę malarską, zagruntować powierzchnie starego tynku, osłonić naroża metalowymi kątownikami siateczkowymi oraz rozmieścić listwy prowadzące (co1-1,5 m). Po zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko, oczyścić i rozebrać rusztowanie. Zlikwidować zabezpieczenia.

- Kontrola jakości robót.

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100.

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej po przyłożeniu łaty długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 miejsca.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie większe niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 6 mm w wyższych.

Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami lub belkami.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej gładzi gipsowej.

- Odbiór robót.

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami PN-70/B10100 i specyfikacja techniczną.

- Przepisy związane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

12.Wymiana częściowa deszczułek parkietowych w sali gimnastycznej

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z deszczułek parkietowych.

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót polegających na wymianie posadzki z deszczułek parkietowych.

- Materiały

- klej do deszczułek parkietowych,

- lakier do drewna,

- gwoździe,

- listwy przypodłogowe z drewna twardego.

- Narzędzia:

- młotki,

- piła,

- wałki do nanoszenia kleju,

- szlifierka do posadzek drewnianych,

- pilniki i tarniki,

- młotek gumowy.

- Wykonanie robót.

Po dokonaniu rozbiórek istniejących deszczułek parkietowych, ślepej podłogi i rusztu drewnianego, wykonać nowe elementy podłogi z zachowaniem tych samych parametrów technicznych, przekrojów oraz grubości poszczególnych elementów.

- Kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-76/B-10142. Posadzki deszczułkowate. Wymagania badania przy odbiorze.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej podłogi.

- Odbiór robót.

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami PN-76/B-10142 Posadzki deszczułkowate. Wymagania badania przy odbiorze i specyfikacją techniczną.

13. Instalacje elektryczne.

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- wykonaniem i częściową wymianą instalacji elektrycznej podtynkowej CPV-45311100-1,

- montażem i wymianą opraw oświetleniowych CPV – 45330000-9,

- montażem i wymianą osprzętu elektrycznego CPV-4530000-9,

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

- Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych CPV 453110000-0,

- Inne instalacje elektryczne CPV 45317000-2

- Montaż tablicy bezpiecznikowej.

- Materiały.

Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklaracje zgodności z PN,BN lub aprobatą techniczną.

Zastosowane materiały:

- oprawy oświetleniowe typu żarowego, jarzeniowego i sodowego,

- osprzęt el. .p/t i n./t – wył.  1bieg, gn, wtykowe,

- drut Fe/Zn fi 6 mm,

- osłony, wsporniki, zaciski, złączki,

- tablica bezpiecznikowa.

Roboty instalacyjno- mantażowe.

Wszystkie trasy przewodów instalacji elektrycznej należy dokładnie wytrasować, zwracając szczególną uwagę na zbliżenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami,  z zachowaniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 75 z 2002 r., Dz. U nr 33 z 2003 r., Dz. U. nr 109 z 2004 r.

Montaż instalacji elektrycznej.

Montaż przewodów, opraw oświetleniowych i osprzętu.

Trasowanie pod przewody wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewnienie bezkolizyjności z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Zabrania się wykonywania przekuć w elementach konstrukcyjnych budynku i ewentualnych wycinań istniejących zbrojeń i żeber stropów. Listwy instalacyjne i odgałęźniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi płaskimi. Przewody wprowadzane do urządzeń odbiorczych i puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędna do wykonania połączenia. Przewody neutralne i ochronne powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Ważną sprawą jest też staranne wykonanie połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednią siłą a także odizolowanie żył w taki sposób, aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować przepusty z rur, które po ułożeniu przewodów należy uszczelnić. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami.

Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzętu montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość podłączeń. Źródła światła i zapłonnika do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

Montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej

Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają:

- styki ochronne w oprawach oświetleniowych

Przewody ochronne należy podłączyć do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych.

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom V Instalacje elektryczne.

Badania i pomiary pomontażowe.

- 	Po zakończeniu robót należy wykonać badanie przewodów elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych i ochronnych jak również pomiary skuteczności ochrony od porażeń.

-	 Wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokółach.

- Obmiar robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:

m (metr)	 - dla układania przewodów, listew, rur, przepustów, drutu.

szt. (sztuk) – dla montażu osprzętu instalacyjnego, dla montażu opraw oświetleniowych.

- Odbiór robót.

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom V Instalacje elektryczne oraz PN- IEC 60364-6-61.

- Przepisy związane.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednikami norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

STOLARKA  OKIENNA

Demontaż stolarki okiennej.

- Przedmiot specyfikacji technicznej.

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych stolarki okiennej w rozpatrywanym obiekcie( zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego).

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót obejmujących:

- wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych.

Ilość robót wg. zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego.

- Wykonanie robót.

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w obszarze rozbieranego elementu nie występują inne instalacje.

Następnie przystąpić do skucia tynku przy ościeżach i krokwiach. Wykuć względnie odciąć kotwy tuż przy murze. Wywieźć zdemontowane elementy do miejsca składowania. Gruz z pomieszczeń przetransportować taczkami do kontenera przed budynek a następnie wywieźć na wysypisko.

- Sprzęt.

Narzędzia do kucia np.

- młotki o masie do 2 kg

- przecinaki

- elektryczne piły kątowe.

- Transport.

Załadunek i transport wewnątrz budynku- ręczny.

- Kontrola jakości robót.

Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. oraz 1 m2 wykonanej rozbiórki.

- Odbiór robót.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i usunięcie materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących elementów konstrukcyjnych obiektu.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

- Podstawa płatności.

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Montaż stolarki okiennej.

Ślusarka

1.Wstęp.

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki okiennej.

  - Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki okiennej do obiektu wg. poniższego.

- ślusarka okienna z PCV.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z ST.

2. Materiały.

2.1. Ślusarka PCV

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i uszczelkami.

- na elementy ślusarki stosować kształtowniki z wysokoudarowego polichlorku winylu o właściwościach fizykomechanicznych odpowiadających wymaganiom polskiej normy,

- powierzchnie kształtowników powinny być gładkie, równe o jednolitej barwie,

- na powierzchni licowej kształtownika niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań, obcych wtrąceń i ubytków,

- kształtowniki okienne powinny być proste a odchyłka prostoliniowości kształtownika nie powinna być większa niż 1 mm/1 m długości,

- odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:

- wymiarów zewnętrznych ościeżnicy  + ( - )3 mm,

- luzu wrębowego ościeżnicy  + (-) 1 mm,

- różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach do 1 m – 1 mm,

powyżej 1,0 m do 2,0 m -  2 mm, powyżej 2,0 m – 3 mm,

- wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa 1 mm,

- okna powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków,

- uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

-	twardość Shor,a min. 35-40,

-	wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,

-	odporność na temperaturę od – 30 do + 80 stopni C,

-	palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,

-	nasiąkliwość -  nie nasiąkliwe,

-	trwałość minimum 20 lat.

3. Sprzęt.

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny typ sprzętu.

4. Transport.

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić

- możliwość mocowania elementów do ścian,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Wykonywanie czynności.

- zdjęcie wymiarów na budowie,

- wykonanie konstrukcji dostarczonej na budowę,

- montaż konstrukcji w budynku,

- montaż pakietów szklanych,

- zabezpieczenie elementów.

5.3. Zasada wykonywania prac -  stolarka.

- Montaż

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża , ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładach lub listwach.

Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

-	1 mm przy długości przekątnej do 1m,

-	2 mm przy długości przekątnej do 2 m,

-	3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Przy ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykania. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna PCV mocować kotwami ościeżnicowymi przez ościeżnicę. Szczelina między oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność.

Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość punktami mocowania wynosi 400 do 800 mm. Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości elementu – jeden element kotwiący/1 mb. W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. Niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

- Szklenie.

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg. zestawienia przegród. Szyby nie mogą się stykać z ramą aluminiową, musi spoczywać na podkładkach od szkła. Stosować podkładki regulacyjne i podpierające.

6. Kontrola jakości.

Badanie jakości wbudowania elementów stolarki obejmuje:

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

- sprawdzenie działania części ruchomych,

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

Stosować zasady kontroli według zasad ogólnych ST oraz instrukcji producenta ślusarki. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz ze zmianami A1 i A2 dla stolarki okiennej drewnianej i z tworzyw sztucznych. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów, z których została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

- wodoszczelność przegród.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarowi robót jest m 2.

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Przepisy związane.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST:

- PN-88/B-10085 + zmiana A 1 i A 2 stolarka budowlana,

- Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

- PN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989

- Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

Inne wymagania:

Dostawca systemów powinien udzielić gwarancji zgodnie z umową na system i wykończenie powierzchni. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu ślusarka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.