| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowe - wymiana stolarki drzwiowej Dom Pomocy Społecznej ul. Wierzbińskiego 49 Inowrocław |  |  |  |  |  |
| Nr | ST | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | Roboty remontowe - wymiana stolarki drzwiowej |  |  |  |
| 1 | 451-1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 | szt. | 35 |  |
| 2 | 451-1 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwiowych |  |  |  |
|  |  | 2,05 * 0,30 * 35 | m2 | 21,525 |  |
|  |  | razem | m2 | 21,525 |  |
| 3 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | 21,525 * 0,15 | m3 | 3,229 |  |
|  |  | razem | m3 | 3,229 |  |
| 4 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | 3,229x9 |  |
| 5 | 451-1 | Utylizacja gruzu | m3 | 3,229 |  |
| 6 | 452-7 | Założenie belek stalowych z osiatkowaniem-kątownik 50/50 |  |  |  |
|  |  | (1,20 * 2) * 35 * 3,77 | kg | 316,680 |  |
|  |  | razem | kg | 316,68 |  |
| 7 | 452-7 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. | szt. | 35 |  |
| 8 | 454-3 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych 1,00/2,00 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt. | 35 |  |
| 9 | 454-2 | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko- progi |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 0,20 * 35 | m2 | 7,000 |  |
|  |  | razem | m2 | 7 |  |
| 10 | 454-1 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm |  |  |  |
|  |  | (2,00 * 2 + 1,0) * 35 | m | 175,000 |  |
|  |  | razem | m | 175 |  |
| 11 | 454-3 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych, fabrycznie wykończonych wraz z okuciami -szer.w świetle ościeżnicy 90cm |  |  |  |
|  |  | 0,90 * 2,05 * 35 | m2 | 64,575 |  |
|  |  | razem | m2 | 64,575 |  |
| 12 | 454-2 | Uzupełnienie posadzki z PCV |  |  |  |
|  |  | 1,00 * 0,30 * 35 | m2 | 10,500 |  |
|  |  | razem | m2 | 10,5 |  |
| 13 | 451-1 | Osłony- parawany przenośne z folii polietylenowej przeciw kurzowe |  |  |  |
|  |  | 2,00 * 2,50 * 4 | m2 | 20,000 |  |
|  |  | razem | m2 | 20 |  |