Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –

# REMONTU DACHU W BUDYNKU – CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UL. ŚREDNIA 9 W INIOWROCŁAWIU

CPV 45453000-7 Roboty remontowe dachu

1.Część ogólna

1.1.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót  remontu dachu na budynku internatu i wymiana pokrycia dachu nad naczyniem wzbiorczym w  Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Kościelcu

Wykonanie robót dachowych mają na celu właściwe zabezpieczenie budynku przed przeciekami z dachu oraz z obróbek blacharskich.

Remont polegał będzie na: położeniu papy zgrzewalnej, wymianie obróbek, kompleksowej wymianie obróbek blacharskich pasów  nad rynnowych, rynien, rur spustowych .

.

1.2.Zakres robót budowlanych.

a) wykonanie robót przygotowawczych

zerwanie zniszczonych warstwy papy , wyrównanie płaszczyzny połaci dachowej poprzez wklejenie łat z papy zgrzewalnej podkładowej a mniejsze nierówności należy wyprofilować gęstymi masami asfaltowymi. Całość podłoża należy zagruntować masą gruntującą pod papy zgrzewalne. Podłoże należy wysuszyć przez okres min 3 dni przed kładzeniem papy wierzchniego krycia.

b) wykonanie rynien i obróbek blacharskich

Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5- 0,6 mm. Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu, trzy i czteroczłonowe. Złącza pionowe należy wykonać na zakład szerokości 2 cm. i lutuje na całej długości lub na zakłady szerokości 8 cm. bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej – na zakłady szerokości 4 cm. i lutuje się na całej długości zakładu.

Poszczególne człony rur spustowych z blachy ocynkowanej należy łączyć na rąbek lub na wałek. W połączeniu rury spustowej z podejściem kanalizacyjnym należy rurę spustową wprowadzić do rury podejścia na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym przymocowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rury. Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie podłączonej z rurą kanalizacji należy podwinąć na szerokości 4 – 6 mm. lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolanko powinno być wzmocnione paskiem blachy szerokości 6 – 8 cm. przymocowanym do rury tzw.podgardlem. Rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej, niż co 2 m. Oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza powinny być odwrócone od lica ściany.

Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przymocowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4 – 6 mm. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm. przy długości rur spustowych do 10 m. oraz 3 cm. przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzonej na długości 2 m. nie powinno przekraczać 0,3 cm.  Do rur spustowych zamontować czyszczaki .

a)Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.)

Wykonuje się je z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 - 0,6 mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach                               z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm. lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm.  Wszystkie gzymsy i spadki pod obróbki blacharskie należy wyłożyć papą zgrzewalną podkładową. Przed zamontowaniem obróbek blacharskich należy sprawdzić szczelność ułożonej papy podkładowej poprzez polanie wodą.

b) Rynny dachowe

Rynny dachowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 0,5-0,6 mm odpowiadającej długości arkusza i składany w elementy wieloczłonowe łączone na zakład szerokości 40mm złącza winny być lutowane na całej długości, rynajzy mocowane czołowo do deski wiatrowej w rozstawie co 50cm z zachowaniem spadku podłużnego min 1%. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

c)Pokrycie dachowe

Całą powierzchnię połaci dachowej przewidziano do wymiany. Należy zerwać całość istniejącego pokrycia papowego z pap asfaltowych na tekturze. Przygotowanie podłoża betonowego pod pokrycia dachowe polega na dokładnym oczyszczeniu , wyrównaniu masami asfaltowymi a powierzchnia powinna być równa i przy badaniu łatą kontrolną długości 2 m prześwity nie powinny wynosić więcej niż 5mm.

Roboty pokrywcze mogą być prowadzone w porze suchej przy temperaturze powyżej 5şC. Pokrycie dachowe wykonać z dwu warstw papy zgrzewalnej . Papa podkładowa o grubości min 4,7 mm winna być przyklejona do podłoża betonowego zagruntowanego wyschniętym preparatem gruntującymi. Zakłady poprzeczne i podłużne winny być wykonane zgodnie                  z instrukcją producenta lecz nie mniej niż 10cm. Wszystkie gzymsy, winni być wyłożone papą podkładową, a po takim szczelnym wykonaniu mocowane obróbki blacharskie. Po wykonaniu montażu pap podkładowych zostanie przeprowadzona kontrola szczelności pokrycia podkładu i dopuszczone zostanie krycie papa nawierzchniową o grubości min 5,0 mm  i osnowie z siatki o gramaturze 200 g/m2 .Zakłady papy podkładowej i wierzchniego krycia nie mogą się pokrywać. Połączenia poszczególnych arkuszy winny mieć zakłady zgodnie z zaleceniem producenta i niebyt mniejsze niż 10 cm. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy przestrzegać następujących zasad:

a/ palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże                   i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej, b/ w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinni być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtopienia masy powłokowej ,

c/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzanie papy , prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d/ fragment pasa papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości równej szerokości pasa papy , a wypływ masy asfaltowej na połączeniach winien być jednakowej szerokości 0,5 do 1 cm,

e/ wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy może następować w miejscach zamontowania obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Szczegółowy zakres i ilość robót podany jest w przedmiarze robót wykonanym na podstawie pomiarów z natury.

Przy wycenie robót oferent nie ma obowiązku stosowania powołanej w obmiarze robót podstawy wyceny. Jednak oferent musi wycenić wszystkie pozycje obmiaru.

1.3.Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. Dojazd drogowy do budynku w okresie prowadzenia robót jest z drogi wewnętrznej. Budynek obecnie nie spełnia wymagań w zakresie izolacyjności termicznej

2.Wymagania dotyczące wykonawcy robót

Wykonawca zobowiązany jest do:

-przestrzegania przepisów prawa budowlanego,

-wykonania robót zgodnie z dokumentacją przetargową,

-ochrony wcześniej wykonanych robót przez innych wykonawców.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego.

Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać bez dozoru palników butlami gazowymi. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak:

ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcze. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jej obrębem. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych   i naziemnych przed ich uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz zgromadzonym na terenie budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

2.1. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami remontowymi pokrycia dachu budynku.

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania, takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości robót oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy              i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,                       w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w zakresie prac, ST, i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                         z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

4.Transport

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. -Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi                           w wymaganiach, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru., w terminie przewidzianym umową.

5.Wymaganie dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uważa się wyroby, dla których wydano: 1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych                        w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. W sprawie ustalenia wykazu wyrobów polegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem – M.P. z 1997r, nr 22 poz. 216)

2.certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych – Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881

6.Ogólne zasady wykonania robót

Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.. Przed rozpoczęciem robót Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru i informuje o tym na piśmie Wykonawcę. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robót, jakości, postępu robót, oceny zgodności prowadzonych robót z niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów niniejszej specyfikacji. .W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  następująca kolejność ich ważności: 1.Specyfikacja Techniczna

2.Dokumentacja przetargowa

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    z dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z zakresem zadania, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. -Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót.

-Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczeniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

-Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

-Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i ST, a także w normach                  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

-Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykona

7.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na dobrym poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu. Dojazd na plac budowy jest zapewniony drogami wewnętrznymi. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

-organizacji robót budowlanych

-zabezpieczenia interesów i mienia osób trzecich

-ochrony środowiska

-warunków bezpieczeństwa pracy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacją ustawy o wyrobach budowlanych               i posiadają wymagane parametry.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne kontrole wykonywanych robót i w miarę potrzeby sporządzać niezbędne raporty, a ich kopie dostarczać Inspektorowi Nadzoru.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli:

-wszystkich rodzajów materiałów przewidzianych do użycia

-sprzętu użytego do prowadzenia robót /wraz ze sprzętem towarzyszącym/

-jakości /bieżącej i końcowej/ prowadzonych robót.

Kontrola powinna być prowadzona z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej jakości robót, pod kątem zgodności wymienionych elementów z wymaganiami zawartymi            w niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednimi normami państwowymi i branżowymi. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

9.Opis przedmiotu odbioru.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz specjalistę pełniącego rolę Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

10.Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003.nr 207 poz. 2016 ze zm.,

Dz. U.2005.nr163.poz.1364),

-innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.