PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres budowy: TARNÓWKO 2, 88-121 CHEŁMCE

Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY I ADM.-MIESZKALNY

Rodzaj robót: BUDOWLANE

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2010-08-06

Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. DOCIEPLENIE ŚCIAN - BUDYNEK A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnetrzne | m2 | 6,24 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomurek, obróbka zadaszenia | m2 | 5,56 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-05-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu | m | 32,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 296,67 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 296,67 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 1 270,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - styropian 15cm | m2 | 252,85 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - cokół, tynk mozaikowy, styropian 10cm | m2 | 22,64 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-06-050 | Docieplenie ościeży,przyklejenie styropianu z jedną warstwą siatki - styropian 3cm | m2 | 21,18 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-08-040 | Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki | m | 91,31 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 45,27 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnetrzne białe | m2 | 9,36 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0529-01-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu, nowe uchwyty i kształtki | m | 32,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-02-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - odniomurki | m2 | 9,70 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21504-010-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 329,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - przełożenie oprawy zewnętrznej | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przebudowa drabiny stalowej montowanej na ścianie szczytowej w związku ze zmianą grubości ściany | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przełożenie instalacji odgromowej i wymiana wsporników ściennych - przewody pionowe | kpl | 1,00 |

2. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - BUDYNEK A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku - zadaszenie wejścia | m2 | 2,40 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-05-060 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - j.w. | m3 | 0,30 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | dostawa i montaz zadaszenia prefabrykowanego - poliwęglan na konstrukcji metalowej łukowej | szt | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe posestu i pochylni | m2 | 2,70 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - j.w. | m2 | 2,70 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0909-01-050 | Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno i średnio ziarnistej wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) - j.w., tynk mozaikowy | m2 | 2,70 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0812-03-050 | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm na kleju - schody zewnętrzne, podest, pochylnia | m2 | 14,36 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1115-02-040 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych,układanych za zaprawie klejowej | m | 8,40 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1212-05-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada pochylni | m2 | 7,50 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-13-050 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych | m2 | 2,40 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-01-060 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego | m3 | 0,10 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-0101-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 - kominy ponad dachem | m2 | 1,80 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21405-030-050 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową - kominy ponad dachen | m2 | 7,60 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przełożenie instalacji odgromowej i wymiana wsporników ściennych i dachowych - przewody pionowe i poziome | kpl | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90601-030-040 | Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych poziomych | m | 45,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90601-040-040 | Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych pionowych | m | 15,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21301-050-033 | Wyroby stalowe różne: drzwiczki i kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - wycieraczka Aco vario 40x60 | kg | 4,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | podstawa wycieraczki - systemowa Aco | szt | 1,00 |

3. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-040-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II | m2 | 26,35 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | m2 | 26,35 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-060-050 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 26,35 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m | 28,35 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 26,35 |

4. DOCIEPLENIE ŚCIAN - BUDYNEK B

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnetrzne | m2 | 27,12 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomurek, obróbka zadaszenia | m2 | 17,12 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-05-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu | m | 85,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 719,65 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 719,65 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły | szt | 2 815,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - styropian 15cm | m2 | 563,83 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-01-050 | Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - cokół, tynk mozaikowy - styropian 10cm | m2 | 52,17 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-06-050 | Docieplenie ościeży,przyklejenie styropianu z jedną warstwą siatki - styropian 3cm | m2 | 103,65 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-08-040 | Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki | m | 372,08 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 97,90 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnetrzne białe | m2 | 40,68 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0529-01-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu, nowe uchwyty i kształtki | m | 85,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-02-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - odniomurki | m2 | 13,52 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - przy zadaszeniach | m2 | 3,20 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21504-010-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m | m2 | 707,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - nad drzwiami | szt | 4,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90201-030-020 | Wymiana obudowy o powierzchni do 0,5 m2 - na ścianie szczytowej | szt | 2,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | przebudowa drabiny stalowej montowanej na ścianie szczytowej w związku ze zmianą grubości ściany | szt | 1,00 |

5. DOCIEPLENIE DACHU - BUDYNEK B

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-08-050 | Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 34,36 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-03-040 | Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku | m | 83,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0608-01-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropian 10cm | m2 | 612,14 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-02-050 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 612,14 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wokół kominów | m2 | 17,76 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-050 | Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy | m2 | 16,60 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0522-02-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rynny z demontażu, nowe uchwyty | m | 83,00 |

6. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - BUDYNEK B

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku - zasaszenia | m2 | 4,80 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0212-05-060 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenia | m3 | 0,60 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | dostawa i montaz zadaszenia prefabrykowanego - poliwęglan na konstrukcji metalowej łukowej | szt | 3,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe posestów, tarasu | m2 | 18,20 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - j.w. | m2 | 18,20 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0909-01-050 | Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno i średnio ziarnistej wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) - j.w., tynk mozaikowy | m2 | 18,20 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0812-03-050 | Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm na kleju - schody zewnętrzne, podesty, taras | m2 | 80,34 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1115-02-040 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych,układanych za zaprawie klejowej | m | 14,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1306-01-020 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | szt | 28,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1209-03-040 | Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym - taras | m | 21,40 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1208-01-040 | Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi,przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - wypełnienie szklane, schody zewnetrzne i podesty | m | 18,20 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1212-05-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - pochylnia | m2 | 31,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-01-060 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego | m3 | 0,30 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010726-0101-050 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 - kominy ponad dachem | m2 | 4,60 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21405-030-050 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową - kominy ponad dachen | m2 | 28,50 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1209-01-040 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - przy fosie doświetlającej, wypełnienie szklo akrylowe | m | 22,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90601-030-040 | Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych poziomych | m | 85,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90601-040-040 | Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych pionowych | m | 26,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21301-050-033 | Wyroby stalowe różne: drzwiczki i kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - wycieraczka Aco vario 40x60 | kg | 12,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | podstawa wycieraczki - systemowa Aco | szt | 3,00 |

7. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU B

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-070-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - analogia, nawierzchnia z kostki brukowej - materiał do odzysku | m2 | 8,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-040-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II | m2 | 104,34 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | m2 | 104,34 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-060-050 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 104,34 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - przy pochylni obrzeża obustronne | m | 126,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-010-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 104,24 |

8. ZADASZENIE TARASU BUDYNEK B

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 51,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120209-02-050 | Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania | m2 | 36,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-120209-04-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania | m2 | 16,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150523-0203-050 | Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5st.-10st.płytami falistymi przezroczystymi PCV dł.fali 94 mm przybitymi gwoździami okrągłymi oc.z podkładką uszczelniającą - analogia, poliwęglan komorowy 10mm, obróbki systemowe | m2 | 51,00 |

9. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | wywóz i utylizacja odpadów | kpl | 1,00 |