Kosztorys ofertowy

| Lp. | Specyfikacja Techniczna | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm (3 m x 277 m = 831 m2) | 831,00 | m2 |  |  |
| 2 | D-02.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III (280 x 3,5 x 0,3 = 294 m3) | 294,00 | m3 |  |  |
| 3 | D-02.00.00 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV ( transport do 9 km) | 294,00 | m3 |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV | 831,00 | m2 |  |  |
| 5 | D-04.02.01 | Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 831,00 | m2 |  |  |
| 6 | D-04.04.00 D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 831,00 | m2 |  |  |
| 7 | D-08.02.02 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (z materiału powierzonego przez inwestora) | 290,00 | m2 |  |  |
| 8 | D-08.02.02 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (dokupić 113 m2) | 113,00 | m2 |  |  |
| 9 | D-08.02.02 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (z materiału powierzonego przez inwestora) | 281,00 | m2 |  |  |
| 10 | D-08.02.02 | Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (dokupić 104 m2) | 104,00 | m2 |  |  |
| 11 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm ,na ławie betonowej z oporem | 554,00 | m |  |  |
| 12 |  | Prace nieprzewidziane np. dodatkowe prace ziemne, oznakowanie pionowe itp. | 1,00 | l |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys: |  |  |  |  |