AG.272.4.41.2017								Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

Celem zamówienia jest przegląd i inwentaryzacja punktów osnowy naziemnej pionowej (reperów ziemnych i ściennych) podstawowej bazowej drugiej klasy, osnowy szczegółowej 3 klasy wraz z dostosowaniem do układu wysokościowego oznaczonego symbolami PL-KRON86-NH zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247) na terenie powiatu inowrocławskiego, województwo: kujawsko-pomorskie.

Szacowana ilość punktów wynosi dla osnowy pionowej

| Bazowa | Szczegółowa |
| --- | --- |
| 118 | 1511 |

w tym według zgłoszeń 62 zniszczonych (możliwa większa ilość zniszczonych punktów).

W zakres prac wchodzi w szczególności:

- odszukanie punktów osnowy,

- sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych,

- uaktualnienie opisów  topograficznych,

- sporządzenie protokołu zniszczenia znaku geodezyjnego,

- wykonanie zdjęć znaków istniejących w formacie JPG nazwa pliku, numer punktu  (wykonanie katalogu zdjęć z podziałem na jednostki ewidencyjne i obręby),

- pomiar istniejących punktów pionowej osnowy geodezyjnej w zakresie punktów osnowy pionowej 2 i 3 klasy wraz z dostosowaniem do układu wysokościowego oznaczonego symbolami PL-KRON86-NH zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 pażdziernika 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz.1247) ,

- sporządzenie wykazu różnic współrzędnych.

Wyniki prac należy przedstawić w formie operatu technicznego oraz tabeli w arkuszu exel, składającego się z pozycji: rodzaj osnowy, obręb, jednostka ewidencyjna, arkusz mapy, ulica, sekcja mapy w układzie 2000PL, numer punktu, współrzędne istniejące i z nowego pomiaru, porównanie współrzędnych, podział na punkty istniejące i nieistniejące, numer zdjęcia.