Załącznik nr 2 - zmiana

| Nazwa obiektu: INOWROCŁAW OSNOWA | Powiat: inowrocławski |
| --- | --- |
| Miejscowość/ulica: Inowrocław - miasto | woj: kujawsko – pomorskie |

- Przedmiotem pracy jest wyrównanie współrzędnych istniejących po inwentaryzacji z roku 2017 punktów osnowy poziomej III klasy położonych na terenie miasta Inowrocławia, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Pracą należy objąć punkty osnowy poziomej założone w 2008 r przez OPGK w Bydgoszczy.

2. Należy wykonać analizę konieczności objęcia pomiarem punktów wspólnych do

wykonania transformacji. Listę punktów należy uzgodnić z POGiK.

Przewiduje się pomiar nie więcej niż 1/3 punktów.

2a. Pomiar należy wykonać na 1/3 punktów na których ujawniono różnicę współrzędnych

przekraczającą 10 cm pomiędzy pomiarem RTK i pomiarem statycznym z 2008 roku.

jest to ilość ok. 250 pkt. Pomiar ma  dotyczyć 1/3 z 250 punktów tj. ok. 80 pkt .

Po dokonaniu transformacji współrzędnych sieci oraz analizie poprawek

transformacyjnych  i rozkładu punktów poddanych pomiarowi GNSS zakłada się

ewentualny kontrolny statyczny  pomiar GNSS na 5% punktów istniejących w sieci tj. ok.

26 punktów (515pkt*0.05).

3. Wyznaczenie współrzędnych poziomych w Państwowym Układzie Współrzędnych PL-

2000

4. Obserwacje GPS należy wykonać metodą statyczną z zachowaniem warunków umożliwiających otrzymanie odpowiedniej jakości wyników

5.Pomiar należy wykonać odbiornikami dwuczęstotliwościowymi L1, L2. Długość sesji pomiarowej powinna wynosić min. 40 min., interwał rejestracji danych satelitarnych 5 sek.

6. Pomiar  winien być wykonywany w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG_EUPOS.

7. Należy wykonać co najmniej dwie niezależne sesje pomiarowe.

8. Odbiorniki GPS powinny posiadać certyfikat krajowy lub zagraniczny.

9. Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być niższa niż sześć.

10. W opracowaniu numerycznym należy wykorzystać sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10 stopni nad horyzontem.

11.Wysokości punktów poziomej osnowy należy określić jak dla punktów wysokościowej

osnowy pomiarowej w układzie PL-EVRF2007-NH  Błąd średni wysokości nie może być

większy niż 0,02 m.

12.Wyrównanie ścisłe sieci należy przeprowadzać metodą najmniejszych kwadratów 
     w obowiązującym układzie odniesienia, o którym mowa w rozporządzeniu z pozycji II.2.

Otrzymane współrzędne przedstawić w układzie PL-2000 wraz z pełną charakterystyką

dokładnościową.

13.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkimi informacjami wymaganymi

Przepisami będącymi wynikiem wyrównania sieci powiatową bazę osnów (BDSOG) w systemie EWID2007.

(wprowadzić nowe wyrównane współrzędne wszystkich punków w części graficznej                  i opisowej po inwentaryzacji z roku 2017 wraz z istniejącymi skanami z roku 2017 r., uporządkować numery punków zgodnie ze skanami opisów topograficznych z roku 2017, archiwizacja punktów zniszczonych w części graficznej i opisowej)