SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454 32114 - 6

ROBOTY W ZAKRESIE CYKLINOWANIA PARKIETU

SST 03

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace cyklinowania parkietu  w sali gimnastycznej w budynku Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.5 ul. Narutowicza 34 , Inowrocław

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawa materiałów wykonawstwem

i wykończeniem robót cyklinowania parkietu w sali gimnastycznej.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót :

- cyklinowanie parkietu,

- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem DOMALUX półmat do

parkietów o wysokiej odpornosci na scieranie i zarysowania,

- gruntowanie parkietu lakierem podkładowym np. Kapon,

- malowanie linii wydzielajacych boiskowych uzgodnionych z nauczycielami wf,

- 3x lakierowanie,

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania

z umowa.

2.0 MATERIAŁY

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w

obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.3 Zalecany lakier podkładowy typu np. Kapon

Lakier nawierzchniowy typu DOMALUX półmat.

3.0 SPRZET

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i

musi odpowiadać przyjętej technologii.

4.0 TRANSPORT

Dostawa materiałów  odbywać się będzie samochodami

skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z

przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończon

- wietrzenie pomieszczeń,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje sie cyklinowanie parkietu nie powinna byc niższa niż  15o i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni

przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

lakieru.

Wszystkie materiały należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą stosowane, co

najmniej na 24 godziny przed układaniem

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji

podłogi i posadzce parkietowej

Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem. Posadzka parkietowa powinna być ułożona szczelnie.

Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma.

- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę .

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej

nie powinno być większe ni_ 2 mm/m na całej długości pomieszczenia.

- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma.

dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe ni_ 2 mm

oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty.

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno

byc wieksze niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną

powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według

instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia.

-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek.

7.0 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór nastapi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość położenia deszczułek parkietowych,

jednolitość warstwy lakieru, prawidłowość mocowania listew podłogowych.

8.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

8.1 Normy

10.0. Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki parkietowe oraz

boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki

geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy

klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe

na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wydawnictwo z 2006 roku.