Wszyscy uczestnicy postępowania ,

którzy pobrali SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Ludzisku jako Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego

postępowania  przez Wykonawcę udziela wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówień na ,, Roboty remontowe i renowacyjne w budynku pałac Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku ’’.

Do Zamawiającego zwrócono się z zapytaniem:

W związku z ogłoszonym przetargiem j. w. prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości

dotyczących SIWZ.

- Jaką szybą mają być szklone skrzydła drzwiowe? Czym ma być wypełniona rama skrzydła – płytą otworową czy tzw. plaser miodu ?

- Jakim parametrom ma odpowiadać wykładzina rulonowa PCV, antypoślizgowa ( jaka

grubość, z izolacji lub bez, jaka ścieralność).Czy ma być to wykładzina zgrzewalna ?

Czy mają być wywinięte cokoły czy jak jest w przedmiarze listwy przyścienne z PCV.

- Jakimi farbami emulsyjnymi mają być pomalowane pomieszczenia ( zwykłe, akrylowe , zmywalne, szorowalne) i w jakich kolorach?

- SIWZ określa, że roboty remontowe mają być wykonane etapami i w obiekcie w tzw.

ruchu. Ze względu na zakres prac jak i konieczność oczekiwania na skrzydła drzwiowe min. 4 tygodnie wnosimy o wydłużenie okresu wykonania zadania do dnia

31-10-2008r.

Odpowiedź:

Ad.1. Rama skrzydła - wykonany z drewna iglastego dodatkowo wzmocniony ramą z płyty

wiórowej lub sklejki. Wypełnienie wkład stabilizujący ,, plaster miodu ” lub płyta

wiórowa otworowa. Płyta HDF uszlachetniona okleiną dekoracyjną.

Szyba ,, kora biała ” , grubość 4 mm., tuleje wentylacyjne.

Ad.2. Dane wykładziny z PCV:

- Przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej,

- Grubość minimum 2 mm.,

- Antyelektrostatyczna,

- Antypoślizgowa,

- Trudnopalna,

- Odporna na ścieranie,

- Możliwość wykonania spawów,

- Posiadająca atesty i aprobaty ITB , PZH itp.

Wykładzina podłoga homogeniczna, barwiona na wskroś, odpowiednia do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, fabrycznie ubezpieczona, poliuretanowa ( PUR) i nie wymagająca arylowania bezpośrednio po instalacji.

Grubość całkowita EN 649/EN428 2mm.

Zabezpieczenie powierzchni PUR.

Klasyfikacja Europejska EN649/EN 428 34-43.

Klasyfikacja KK5.

Odporność ogniowa PN-B-02854 1996

Wyrób trudnozapalny antystatyka EN 1815≤ 2 KV

Opór elektryczny EN 1081109Ω

Antypoślizgowość w stanie suchym EN 13893≥3

Antypoślizgowość w stanie mokrym DIN 51130R9

Klasa ścieralności EN 649 M

Izolacja akustyczna ISO – 84dB

Odporność chemiczna EN423 Dobra

Wykładzina z ,,rolki ’’, cokół wykładany na ścianę lub przymocowanie cokołów z listw PCV jak w przedmiarze.

Ad.3. Farba emulsyjna wewnętrzna zwykła , kolory ,, 4 pory roku” jasne odcienie ( żółć,

pomarańcz, zieleń, niebieski )

Ad.4. Zamawiający nie  wydłuży okresu wykonania zadania. Termin wykonania zamówienia

30 wrzesień 2008r.