Specyfikacja zakupu i dostawy sprzętu komputerowego,

oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych

w ramach projektu pn. „Zostań Omnibusem II”

Zamówienie składa się z następujących części:

- Część 1 - Zakup i dostawa komputerów z systemem operacyjnym,

- Część 2 - Zakup i dostawa projektorów oraz ekranów do projektorów,

- Część 3 - Zakup i dostawa urządzeń sieciowych,

- Część 4 - Zakup i dostawa monitorów  interaktywnych,

- Część 5 - Zakup i dostawa tablic interaktywnych,

- Część 6 - Zakup i dostawa wizualizerów cyfrowych,

- Część 7 - Zakup i dostawa głośników,

- Część 8 - Zakup i dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,

- Część 9 - Zakup i dostawa tabletów,

- Część 10 - Zakup i dostawa stołu multimedialnego,

- Część 11 - Zakup i dostawa podłogi interaktywnej.

Zastosowane skróty oznaczają:

I LO 	- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ul. 3 - Maja 11-13, 88-100 Inowrocław.

II LO 	- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, 
ul. M. Konopnickiej 15, 88-100 Inowrocław.

III LO 	- III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53, 
88-100 Inowrocław.

IV LO 	- IV Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych  im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław.

LO w Kościelcu - Liceum Ogólnokształcące w Kościelcu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec, 88-170 Pakość.

ZS im. M. Kotańskiego - Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ul. Solankowa 21, 
88-100 Inowrocław.

# Część 1 - Zakup i dostawa komputerów z systemem operacyjnym

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer multimedialny z oprogramowaniem - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt. | 21 | Zestaw stacjonarny z oprogramowaniem, monitor LCD 23,5'' (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz) Typ - komputer stacjonarny, Zastosowanie - zajęcia lekcyjne, Obudowa - typu Mini Tower, złącza przednie: 2xUSB 3.0, we/wy audio, Procesor - procesor osiągający w teście CPU Benchmarks (www.cpubenchmark.net) co najmniej 9000, Pamięć RAM - minimum 8GB z możliwością rozszerzenia, Płyta główna - złącza: 2xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 1xGB LAN, 2xSATA, 2 gniazda pamięci RAM, Dysk twardy - SSD 256GB, HDD 1TB SATA3, Karta graficzna rozdzielczość 1920x1080, złącza: cyfrowe typu HDMI i/lub DisplayPort oraz D-SUB, Karta dźwiękowa - zintegrowana, Głośność pracy do 40dB przy maksymalnym obciążeniu procesora, Napęd DVD/RW - tak, System operacyjny - zgodny z aktualnymi standardami rynkowymi i wymaganiami programu nauczania. Monitor 23,5” Przekątna - 23,5”, Rozdzielczość - 1920x1080 @ 60Hz, Kąty widzenia min. 1700 poziomo / 1700 pionowo, Jasność - przynajmniej 250 cd/m2, Kontrast - przynajmniej 500:1, Złącza - HDMI lub DisplayPort oraz D-SUB, zgodne z jednostką centralną, Częstotliwość odświeżania - 60Hz, Czas reakcji - max 8 ms. | I LO – 4 szt. II LO – 10 szt. III LO – 2 szt. LO w Kościelcu – 5 szt. |
|  | Przenośny komputer z oprogramowaniem | szt. | 22 | Przenośny komputer z oprogramowaniem Typ - komputer przenośny, Zastosowanie - zajęcia lekcyjne, Wyświetlacz - przekątna 15,6”, Procesor - Procesor osiągający w teście CPU Benchmarks (www.cpubenchmark.net) co najmniej 5000, Pamięć RAM - 8GB, Komunikacja - karta WLAN b/g/n/ac, karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit, Bluetooth, Dysk twardy - SSD 256GB, HDD 1TB SATA3, Karta graficzna rozdzielczość 1920x1080, złącza: HDMI, Zewnętrzne porty - 3xUSB w tym co najmniej 1xUSB 3.0, 1xRJ45, czytnik kart pamięci SD, Głośność pracy do 40dB przy maksymalnym obciążeniu procesora, Napęd DVD/RW - tak, System operacyjny - zgodny z aktualnymi standardami rynkowymi i wymaganiami programu nauczania. | II LO – 1 szt. III LO – 2 szt. IV LO – 5 szt. LO w Kościelcu – 8 szt. ZS im. M. Kotańskiego – 6 szt. |

# Część 2 - Zakup i dostawa projektorów oraz ekranów do projektorów

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja |  | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | projektor multimedialny krótkoogniskowy | szt. | 2 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne Jasność min. 2500 lumenów, min. odległość pomiędzy projektorem a miejscem wyświetlania 1-1,5 m, min. jakość HD, która pozwala na wyświetlanie filmów w jakości DVD/4K, wejścia HDMI, D-sub i in. Uchwyt do projektora: - sufitowy - zasięg 50 - 150 cm - możliwy obrót o 360° i pochylenia o 15° - udźwig 10 kg |  | I LO – 2 szt |
| 2.2. | projektor ultrakrótkoogniskowy | szt. | 3 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne, do prowadzenia wysokiej jakości prezentacji w klasach, projektor o krótkim rzucie, odległość pomiędzy projektorem a miejscem wyświetlania- 80 cm, żywotność lampy 10000h w trybieekonomicznym, 5000h w trybie standardowym wejścia HDMI, D-sub i in. |  | II LO – 2 szt. LO w Kościelcu – 1 szt. |
| 2.3. | projektor multimedialny | szt. | 4 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość FULL HD, żywotność lampy 6000 h w trybiestandardowym, 10000h w trybie ekonomicznym wejścia HDMI, D-sub i in. |  | III LO – 2 szt. LO w Kościelcu – 2 szt. |
| 2.4. | projektor multimedialny | szt. | 2 |  | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość podstawowa 1024 x 768, maksymalna 1920 x 1200, żywotność 5000 h tryb normalny, 10000h tryb ekonomiczny wejścia HDMI, D-sub i in. | IV LO – 2 szt. |
| 2.5. | projektor multimedialny | szt. | 1 |  | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość podstawowa 1024 x 768, maksymalna 1920 x 1200, żywotność 5000 h tryb normalny, 10000h tryb ekonomiczny, wejścia HDMI, D-sub i in. Uchwyt do projektora - uniwersalny sufitowy 13 cm – biały, udźwig do 15 kg, uchylny we wszystkich kierunkach o +/- 20º, obrót o 360º, wysokość: 130 mm, w komplecie śruby do mocowania projektora; | IV LO – 1 szt. |
| 2.6. | projektor multimedialny z systemem nagłaśniającym | szt. | 1 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne projektor multimedialny z systemem nagłaśniającym. jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość podstawowa 1024 x 768, maksymalna 1920 x 1200, żywotność 5000 h tryb normalny, 10000h tryb ekonomiczny wejścia HDMI, D-sub i in. Para (2 szt.) głośników instalacyjnych Typ: zestaw 2-drożny,obudowa zamknięta 4,2” głośnik niskotonowy typu HD, 1” głośnik wysokotonowy typu HD, Impedancja:16 Ohm, Moc: ciągła min 50 W; muzyczna min 70 W; szczytowa min 200 W Szczytowy poziom natężenia dźwięku: ok. 116dB, Zakres przenoszonych częstotliwości: 80-20.000 Hz, |  | IV LO – 1 szt. |
| 2.7. | ekran | szt. | 2 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne powierzchnia projekcyjna matowa koloru białego, rozwijany elektrycznie, sposób montażu ścienny, format 4:3, szerokość powierzchni projekcyjnej: 195 cm ±5 cm |  | III LO – 2 szt. |
| 2.8. | ekran multimedialny | szt. | 1 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne stacjonarny, rozwijany elektrycznie, wymiary ekranu ok. 165 cm x 122 cm, sterowanie bezprzewodowe |  | IV LO – 1 szt. |
| 2.9. | Ekran mocowany do sufitu | szt. | 2 | Zastosowanie: zajęcia lekcyjne typ ekranu rozwijany elektrycznie, wymiary ekranu 2400 x 2000 mm, format 4:3, rodzaj sterowania ścienne oraz bezprzewodowe |  | LO w Kościelcu – 2 szt. |
| 2.10. | Uchwyt do projektora | szt. | 2 | Uchwyt do projektora wskazanego w pozycji 2.3 Regulowana odległość projektora od sufitu w zakresie ok. 560-1120 mm. Możliwość przeciągnięcia kabla z końcówkami (szer. 25 mm). Maksymalne obciążenie: 15 kg. Możliwość regulacji kąta pochylenia projektora o 25°. Możliwość obrotu projektora o 90°. Maksymalna odległość między otworami montażowymi: 380 mm. |  | LO w Kościelcu – 2 szt. |
| 2.11. | Uchwyt do projektora | szt. | 1 | Uchwyt do projektora wskazanego w pozycji 2.2. Uchwyt sufitowy, o długości regulowanej od 100 do 200cm. |  | LO w Kościelcu – 1 szt. |

# Część 3 - Zakup i dostawa urządzeń sieciowych

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | okablowanie strukturalne | komplet | 1 | cena zawiera koszt kabla, korytek i gniazd, montaż we własnym zakresie: - przewód LAN UTP 4x2x0,5, kat. 5, 0,61 km (dwa opak. po 305m), - korytka elektro-instalacyjne 60/40mm,25 metrów, - gniazda komputerowe i zasilające typu Basic-Moduł, 5 kompl | II LO – 1 kpl. |
| 3.2. | zasilacz UPS | szt. | 2 | moc 1,5 kVA/1,35kW +BatteryPack, ilość faz – 1f-jednofazowy rodzaj obudowy – rack czas podtrzymania powyżej 2 godzin porty komunikacyjne RS-232 oraz USB zabezpieczenie RJ45 kształt fali – czysta fala sinusoidalna oprogramowanie w języku polskim złącze dodatkowej baterii | II LO - 2 szt. |
| 3.3. | punkt dostępowy - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt. | 6 | Punkty dostępowe – zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej kompatybilne z posiadanymi w szkole punktami dostępowymi firmy UBIQUITI Antena 6 dBi wbudowana Zasilanie PoE, sieciowe Gniazda sieciowe 10/100/1000 | II LO – 6 szt. |

# Część 4 - Zakup i dostawa monitorów  interaktywnych

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | monitor interaktywny - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt. | 8 | monitor dotykowy, posiadający przekątną ekranu min. 65”. Panel IPS LED, Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K UHD) Format obrazu 16:9 Kąty widzenia: poziomo/pionowo min. 178o/178o, prawo/lewo min. 89o/89o, góra/dół min. 89o/89o Technologia dotykowa infrared Punkty dotykowe min. 20 Dotyk wykonywany stylusem, palcem Obsługiwane systemy operacyjne – Windows, Linux Cyfrowe wejścia sygnału HDM x3, DisplayPort WiFi Odtwarzanie multimediów Język menu - polski | II LO – 8 szt. |

# Część 5 - Zakup i dostawa tablic interaktywnych

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | tablica interaktywna | szt. | 2 | format 16:10, funkcja 10 TOUCH, rozwiązanie Plug & Play, programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy, obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux, typ powierzchni:magnetyczna, lakierowana, technologia pozycjonowania: podczerwień, przekątna tablicy: 95 cali, pow. robocza tablicy: ok. 195,6 x 116,3cm | II LO – 2 szt. |
| 5.2. | tablica interaktywna | szt. | 1 | przekątna ekranu 84”, ekran dotykowy, pozycjonowanie w podczerwieni | IV LO – 1 szt. https://www.sklep.audiowizualne.pl/index.php?products=product&prod_id=7363&titleURL=Tablica_interaktywna_dotykowa_myBoard_SILVER_84 |
| 5.3. | Tablica interaktywna z rzutnikiem multimedialnym i wysięgnikiem | zestaw | 3 | przekątna ekranu 84”, ekran dotykowy, pozycjonowanie w podczerwieni, projektor z ultra krótką ogniskową – obraz 79” z 50 cm. | LO w Kościelcu – 3 szt. |
| 5.4. | Tablica interaktywna | szt. | 2 | tablica interaktywna z projektorem, przekątna tablicy min. 83”, pozycjonowanie w podczerwieni, matowa, suchościeralna, magnetyczna powierzchnia, sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik projektor | ZS im. M. Kotańskiego – 2 szt. |
| 5.5. | Tablica interaktywna | szt. | 1 | technologia podczerwieni, powierzchnia ceramiczna, przekątna tablicy min. 83”, suchościeralna, magnetyczna powierzchnia, sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik,oprogramowanie | ZS im. M. Kotańskiego – 1 szt. |

# Część 6 - Zakup i dostawa wizualizerów cyfrowych

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Wizualizer cyfrowy | szt. | 5 | - kamera 5MP - Rozdzielczość XGA (Natywna) - Obsługa max. 1280 x 720 px - Optyczny zoom 5X/Cyfrowy zoom 8X - Zasilany z portu USB lub zasilacza - Obsługa kart SDHC (Max. 32GB) - Wbudowany mikrofon i głośnik - Wykonywanie zdjęć - Nagrywanie filmów - Zatrzymanie obrazu - Możliwość dopasowania ramienia do wymagań - oprogramowanie | III LO – 2 szt. LO w Kościelcu – 2 szt. ZS im. M. Kotańskiego – 1 szt. |
| 6.2. | wizualizer cyfrowy | szt. | 1 | 12-krotny zoom optyczny, 8x zoom cyfrowy, złącze HDMI, 30 kl/s, wbudowany mikrofon | IV LO – 1 szt. |

# Część 7 - Zakup i dostawa głośników

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Zestaw głośników zewnętrznych | zestaw | 2 | 2 zestawy po 2 głośniki zewnętrzne w zestawie 2-drożny system Tryb 100 V: 1 W/2 W/4 W/8 W/15 W Zakres częstotliwości: 100 - 21 000 Hz Poziom natężenia ciśnienia akustycznego: min. 85dB | III LO – 2 szt. |
| 7.2. | Głośniki do komputera | zestaw | 3 | 3 zestawy po 2 głośniki w zestawie Moc głośnika satelitarnego (RMS) 20 W Dolna częstotliwość 20 Hz Górna częstotliwość 20 kHz | LO w Kościelcu – 3 szt. |

# Część 8 - Zakup i dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba |  | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Urządzenie wielofunkcyjne(skaner, kopiarka, drukarka) | szt. | 7 | urządzenie umożliwiające obsługę jednej pracowni Funkcje urządzenia drukarka, skaner, kopiarka Technologia druku: laserowa monochromatyczna Szybkość druku w czerni 20 str/min Wydajność 10000 str/miesiąc |  | LO w Kościelcu – 6 szt. ZS im. M. Kotańskiego – 1 szt. |
| 8.2. | Drukarka ze skanerem + ksero | szt. | 1 | urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner, Technologia druku Atramentowa kolorowa Prędkość druku - czerń [str/min] 11 Prędkość druku - kolor [str/min] 6 Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 6000 x 1200 Rozdzielczość druku - kolor [dpi] 6000 x 1200 Kopiarka Kopiarka Kolorowa Rozdzielczość kopiowania [dpi] 1200 x 1200 Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 4.4 Prędkość kopiowania - kolor [str/min] 2.7 Zmniejszanie/powiększanie [%] 25 - 400 Funkcje kopiowania Kopiowanie wielokrotne, Łączenie 2 w 1, Łączenie 4 w 1 |  | ZS im. M. Kotańskiego - 1 szt. |
| 8.3. | Urządzenie wielofunkcyjne | szt. | 2 | urządzenie umożliwiające obsługę grupy pracowni Technologia druku: laserowa monochromatyczna Podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner, Szybkość druku w czerni 34 str/min toner: wydajność na ok. 2000 kopii Drukowanie z prędkością do 34 stron na minutę, przy mniej niż 50 dB Automatyczne drukowanie dwustronnie Podajnik papieru na 250 arkuszy papieru Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy, maksymalny format druku A4 W zestawie toner o wydajności do 2000 tonów |  | III LO – 2 szt. |
| 8.4. | Monochromatyczne urządzenie sieciowe wielofunkcyjne | szt. | 1 | urządzenie sieciowe umożliwiające obsługę wszystkich pracowni. monochromatyczne urządzenie sieciowe wielofunkcyjne Parametry:urządzenie sieciowe,interfejs USB, dupleks, druk dwustronny, kopiowanie dwustronne, sortowanie kopii, papier A3, A4, kaseta na min. 250 kartek, toner: wydajność na ok. 10000 kopii, bęben na ok. 40000 kopii, Kopiarka, oryginał do A3, zoom od 50 % do 400%. W zestawie z dodatkowym tonerem. |  | IV LO – 1 szt. |
| 8.5. | Drukarka - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt | 1 | zakup dotyczy drukarki laserowej kolorowej. Rozdzielczość w czerni [dpi]: 600 x 600 Rozdzielczość w kolorze [dpi]: 600 x 600 Szybkość druku w czerni [str/min]: 21 Szybkość druku w kolorze [str/min]: 21 Maksymalny format druku: 216 x 356 mm, Wi-Fi |  | LO w Kościelcu - 1 szt. |
| 8.6. | Drukarka laserowa - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt. | 1 | Funkcje urządzenia: Drukarka Technologia druku: Laserowa monochromatyczna Maksymalny rozmiar nośnika: A4 Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 Prędkość druku - czerń [str/min]: 28 Minimalna wydajność tonera 1600str. |  | ZS im. M. Kotańskiego – 1 szt. |

# Część 9 - Zakup i dostawa tabletów

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Tablet dla ucznia | szt. | 12 | Tablet 2w1 – tablet z dołączaną klawiaturą Ilość rdzeni 4 (QuadCore) Taktowanie procesora [GHz] 1.44 Maksymalna częstotliwość Turbo [GHz] 1.92 Pamięć RAM2 GB Rodzaj dyskuSSD (Flash) Dysk SSD32 GB Wyświetlacz10.1" (1280 x 800) Wi-Fi | ZS im. M. Kotańskiego – 12 szt. |

# Część 10 - Zakup i dostawa stołu multimedialnego

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Stół multimedialny - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt. | 1 | Urządzenie wyposażone w monitor dotykowy 55 cali z wbudowanym systemem Android, programem interaktywnym, na regulowanym elektrycznie, mobilnym statywie kątowym. Możliwość jednoczesnej obsługi urządzenia przez czterech użytkowników, oprogramowanie edukacyjne. Parametry monitora: Panel LED 55" Kontrast 4000:1 Jasność 350cd/m2 Proporcje obrazu 16:9 Głębia koloru 8 bit, 16,7 mln kolorów Obszar wyświetlania 1209,6x680,4mm Tryb wyświetlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran Rozdzielczość FullHD 1920x1080 Ekran szyba hartowana 4mm z powłoką AntiGlare Tryb dźwięku D/K; B/G; I; M Kąt widzenia 178° Żywotność panelu 50 000 h Wejścia HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1 Wyjścia AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 Parametry komputera: Pamięć 4GB 1 x 204-pin DDR3 1600 SO-DIMM Dysk twardy 500 GB SATA HDD Inne 6x USB 3.0; 1x 100/1000 Mbps Ethernet; 1x HDMI; 1x VGA; 1x DisplayPort 1x MicIn; 1x LineOut; 1x WiFi | ZS im. M. Kotańskiego – 1 szt. |

# Część 11 - Zakup i dostawa podłogi interaktywnej

| Lp. | Nazwa wydatku | j.m. | liczba | Specyfikacja | Miejsce dostawy: nazwa szkoły - zajęć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Interaktywna podłoga multimedialna z pakietem gier - stawka VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) | szt. | 1 | Urządzenie, dzięki któremu możliwa jest interakcja polegająca na połączeniu ruchu z wyświetlanym obrazem. Zestaw zawierającyzintegrowany system czujników ruchu, komputera i projektora, które wyświetlają na podłodze gry i animacje interaktywne. Ilość gier – min. 90, w tym m.in. gry zespołowe takie jak piłka nożna, kręgle, bilard i odkrywanie skarbów, pakiet animacji pozwalający prowadzić edukację poprzez zabawę. Jasność projektora – min. 3200 ANSI Wielkość obrazu z wysokości 300cm - 200cm x 270cm Gotowy do połączenia z Internetem (zdalna aktualizacja, zdalny serwis) Możliwość dodawania gier przez Internet Moduł Wi-FI Możliwość zdalnej aktualizacji Obsługa za pomocą pilota Mata w zestawie | ZS im. M. Kotańskiego – 1 szt. |