Inowrocław 2008-06-20

Wszyscy Wykonawcy

Nr 361-7/08						biorący udział w postępowaniu

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych na pracownie zajęć praktycznych i laboratorium w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul Dworcowa 25.

.

W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego w/w przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art. 38  ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przesyła poniżej treść zapytania oraz odpowiedź

Pytanie 1

Proszę określić grubość stali w siatce zbrojeniowej posadzki oraz wielkość oczek tej siatki

Odpowiedź  1

Grubość stali w siatce zbrojeniowej wynosi pręt fi 4,5 mm, wielkość oczek 15 cm x 15 cm.

Pytanie 2

Jakim parametrom technicznym ma odpowiadać posadzka przemysłowa- żywiczna ?

Prosimy podać jej grubość oraz kolor.

Odpowiedź 2

Posadzka żywiczna powinna być odporna na smary, oleje i płyny

Grubość posadzki od 1,5 – 2 mm, kolor czarno zielony

Pytanie 3

Poz. 17 przedmiaru określa wykonanie ściany z bloczków z betonu komórkowego w ilości 31,57 m2. Czy ściana ta ma pozostać nie otynkowana oraz nie ma być pomalowana?

Odpowiedź 3

Wykonana ścianka działowa ma być obustronnie otynkowana i pomalowana farbami emulsyjnymi i olejnymi (lamperie)

Pytanie 4

Poz. 13 obmiaru obejmuje zerwanie posadzki cementowej w ilości 162,0 m2.

Proszę podać warstwy tej posadzki oraz jakie będzie postępowanie w przypadku gdy będzie ona grubsza niż 10 cm ( jak wynika to z pozycji 35 obmiaru- wywózka gruzu ?)

Odpowiedź 4

W poz. 13 zerwanie posadzki cementowej, posadzkę cementową należy skuć na głębokość 10 cm.

Z poz. 35 wywóz gruzu przeliczono 16,20 m3, co stanowi 10 cm skucia posadzki.

Pytanie 5

Poz. 27 obmiaru obejmuje miniowanie rur wodociągowych i gazowych w ilości 12,9 m.

Czy po miniowaniu rury te nie będą malowane?

Odpowiedź 5

Poz. 27 zmienia się na dwukrotne malowanie farbą oleją rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm, podstawa wyceny KNR –W 4-01 1212-28