1. Serwer – 1szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Tower wolnostojąca o wysokości nie przekraczającej 5U. |
| Typ procesora | Procesor czterordzeniowy x86, dedykowany do pracy w systemach wieloprocesorowych z rozszerzeniem 64-bitowym. |
| Ilość procesorów | 2 |
| Wydajność serwera | Nie mniejsza niż 180 punktów uzyskanych w teście SPECint_rate_base2006 dla oferowanego serwera w konfiguracji z dwoma oferowanymi procesorami (2 procesory, 4 rdzenie/procesor, z pominięciem dysków twardych i pamięci operacyjnej). Wynik testu dla oferowanego serwera musi być opublikowany na stronie |
| Pamięć RAM | 14 GB DDR3 Registered, ECC wyprodukowana przez producenta serwera oraz rozmieszczona w slotach zgodnie z jego zaleceniami. |
| Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, dwuprocesorowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10, posiadający min. 256 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymaniem bateryjnym, dedykowany do oferowanego serwera. |
| Dyski HDD | 5 dysków 300 GB 10K RPM, SFF, SAS Hot-Plug (tego samego typu). Możliwość zainstalowania minimum 6 dysków tego samego typu w wewnętrznych slotach serwera. |
| Napęd dysków optycznych | DVD-RW wewnętrzny, widziany z poziomu BIOS. |
| Wymienny napęd dyskowy | Zewnętrzny system wymiennych dysków służących do backupu danych (producenta oferowanego serwera). Szybkość przesyłania danych 60MB/sec, dysk wielkości 320GB(dodatkowe 2 szt.). Sterowniki, oprogramowanie dla oferowanego urządzenia umożliwiające komunikację z serwerem. Kable niezbędne do podłączenia urządzenia do serwera. |
| Wymienny napęd taśmowy | Wewnętrzny system wymiennych taśm w technologii DAT72 służących do backupu danych (producenta oferowanego serwera). Szybkość przesyłania danych 21.6 GB/hr. Dodatkowo 5 szt. taśm. |
| Sloty PCI | Minimum 4 sloty PCI-Express |
| Porty | 2 porty RJ-45, 1-VGA (15pin), USB 2.0 minimum 4, a przynajmniej 1 port w środku i z przodu serwera, 1 port RS-232. |
| Karta sieciowa | 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości 1280x1024. |
| Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug z kompletem kabli zasilających. |
| Wentylatory | Zainstalowane w układzie redundantnym. |
| Oprogramowanie producenta serwera | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane lub certyfikowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). |
| Zarządzanie i obsługa techniczna | Zainstalowany system diagnostyczny (karta zarządzająca lub rozwiązanie równoważne), pozwalający na sprzętowe przejęcie konsoli tekstowej i graficznej serwera oraz podłączenie zdalnych wirtualnych napędów, umożliwiający zdalne diagnozowanie przez sieć LAN lub modem, również w przypadku całkowitej awarii serwera. Za spełnienie powyższego wymagania uznane zostanie, jeżeli np. w zaoferowanym serwerze zasilanie karty zarządzającej (lub rozwiązania równoważnego) będzie poprzez główne zasilacze serwera (redundantne). Dołączone niezależne nośniki dla celów serwisowych i diagnostycznych. Dołączone oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania. |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Serwer musi posiadać wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server 2003/R2 Microsoft Windows Server 2008/R2 Microsoft Windows Smalls Business Server 2008 Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V Red Hat Linux SUSE Linux Server VMware |
| Dokumentacja, akcesoria | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami. Klawiatura, myszka producenta serwera. Wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy serwera. |
| Certyfikaty, wymagane normy, zgodność | Wykonawca przedstawi certyfikaty producenta sprzętu: ISO 14001:2004 na produkcję oraz ISO 9001:2000 na świadczenie usług w zakresie serwisu (lub równoważne). Wykonawca przedstawi deklarację zgodności CE dla oferowanego serwera. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu serwera. MS Windows 2003/2008 Server (obecność produktu na MS Hardware Compatibility List) lub równoważne. |
| Warunki gwarancji/serwisu | 3 letnia gwarancja producenta na części , robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site 7/24 z czasem reakcji 4h. Możliwość kupienia oryginalnych części zamiennych do 2 lat po upływie gwarancji serwera. |

2. Zestaw komputerowy – 3 szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu Tower, maksymalna wysokość 45 cm. Obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi. |
| Typ procesora | Procesor klasy x86 wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, posiadający co najmniej dwa rdzenie o wydajności co najmniej 2500 pkt w teście 3DMark06 CPU lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Nie dopuszcza się uzyskania częstotliwości pracy lub wydajności procesora poprzez zawyżanie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclocking, itp.). |
| Ilość procesorów | 1 |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR3 1333 MHz wyprodukowana przez producenta komputera oraz rozmieszczona w slotach zgodnie z jego zaleceniami. Minimum 4 gniazda RAM , po obsadzeniu wymaganą wielkością pamięci RAM muszą pozostać jeszcze min. 2 wolne gniazda. |
| Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta komputera. |
| Moduł TPM | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2. |
| Dysk HDD | Minimum 320 GB SATA, 3Gb/s, 7200 obr/min |
| Napęd dysków optycznych | DVD-RW wewnętrzny SATA z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wewnętrzny głośnik w obudowie komputera.. |
| Gniazda/Sloty PCI | Minimum jeden PCI Express x16 oraz jeden PCI. |
| Wnęki | Minimum 1x5,25 zew., 1x3,5 wew. |
| Porty | Z przodu obudowy minimum 2xUSB 2.0, porty audio (mikrofon i słuchawka). Z tyłu obudowy minimum: 6xUSB 2.0, port szeregowy lub możliwość rozbudowy o port szeregowy, VGA, DisplayPort, RJ45, wejście/wyjście audio. Na płycie głównej co najmniej jedno wolne złącze Internal USB 2.0 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| Karta sieciowa | Gbit Ethernet 10/100/1000. |
| Karta graficzna | Zintegrowana na płycie głównej lub z procesorem karta graficzna |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura w układzie polski programisty (QWERTY), w kolorze obudowy z logo producenta komputera. |
| Myszka | Mysz optyczna ze scroll’em minimum 400dpi, dwa przyciski, w kolorze obudowy z logo producenta komputera. |
| Podkładka pod mysz | Jednolita przeznaczona do współpracy z myszka optyczną. |
| Zasilacz | Ze stabilizatorem PFC o sprawności minimum 80 PLUS, minimum 280W. |
| Zabezpieczenie fizyczne | Możliwość montażu blokady systemu Kensington. |
| System operacyjny | Fabrycznie zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające: - wykonanie kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, CD/DVD RW oraz ich odtworzenie po awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji, - oprogramowanie szyfrujące zawartość dysku twardego, - oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie komputerem poprzez konsolę. Oprogramowanie musi być zainstalowane/przeinstalowane z systemem operacyjnym lub dostarczone na nośnikach w celu jego instalacji (wystarczy jeden komplet nośników dla danego modelu komputera). |
| Dokumentacja, akcesoria | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami. Wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy komputera. |
| Certyfikaty, wymagane normy, zgodność | Oferowany model musi być zgodny z normą Energy Star, dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych lub EPEAT oraz zgodny z CE. Musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z wymaganym systemem operacyjnym (opublikowany na Microsoft WHCL). Uwaga: Wykonawca załączy wraz z ofertą deklarację zgodności CE dla oferowanego modelu . Wykonawca załączy do oferty certyfikaty producenta sprzętu wymienionego w tabeli: ISO 14001 na produkcję oraz ISO 9001 na świadczenie usług w zakresie serwisu (lub równoważne). |
| Warunki gwarancji/serwisu | 3 letnia gwarancja producenta na części , robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna producenta. |

3. Monitor – 4szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Opis funkcjonalności | 19 calowy wyświetlacz o współczynniku proporcji 4:3, rozdzielczość minimum 1280x1024, jasność 250 nitów, kontrast 1000:1, kąty widzenia 160 stopni w poziomie i pionie, powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna, wyjście VGA i DVI-D. Zakres przechyłu: od -5° do +35° przechył pionowy, zakres obrotu: od -45° do +45°, regulacja wysokości: 130 mm, zmiana orientacji z poziomej na pionową: 90° do ustawienia pionowego, podstawa: dołączona. Miejsce na blokadę Kensington, Koncentrator USB 2.0-własne zasilanie 2 porty (kabel w zestawie) |
| Certyfikaty/zgodność | Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT™ Silver, CE |
| Gwarancja | 3 letnia gwarancja producenta na części , robociznę i naprawę u klienta. |
| Dokumentacja, akcesoria | Karta gwarancyjna, instrukcja, płyty CD Kable: Kabel VGA, kabel DVI, kabel zasilania, kabel USB. |

4. Zasilacz awaryjny – 1szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Opis funkcjonalności | Moc 800W / 1000 VA. Zasilacz musi gwarantować podtrzymania zasilania serwera przez co najmniej 20 minut po zaniku napięcia. Obudowa wolnostojąca, nie do montażu w szafie. Gniazda wyjściowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers. Porty komunikacyjne DB-9 RS-232,USB. Zasilanie 230V 50/60Hz, automatyczne rozpoznanie zasilania. Akumulatory wymienialne „na gorąco” bez przerwania pracy urządzenia, Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach pracy urządzenia, konieczności wymiany baterii – wskaźnik statusu LED, alarmy dźwiękowe. Możliwość zdalnego zarządzania UPS przez sieć. Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora. Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania. Automatyczne zamykanie systemu operacyjnego. |
| Zgodność | Deklaracja zgodności CE, RoHS |
| Gwarancja | Gwarancja 2 lata na części, robociznę na miejscu lub wymiana (door to door). |
| Certyfikaty | Producent sprzętu musi posiadać certyfikaty: ISO 14001:2004 na produkcję oraz ISO 9001:2000 na świadczenie usług w zakresie serwisu (lub równoważne). |
| Dokumentacja, akcesoria | Karta gwarancyjna, instrukcja, płyty CD. Wymagany przez producenta zestaw kabli. |

5. Zasilacz awaryjny UPS – 7szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Opis funkcjonalności | Moc wyjściowa minimum 210W / 350 VA. Zasilacz musi gwarantować podtrzymania zasilania komputera przez co najmniej 5 minut po zaniku napięcia z całkowitym obciążeniem. Gniazda wyjściowe minimum 3 x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe), 1 x IEC 320 C13 (ochorona przeciwprzepięciowa) Porty komunikacyjne DB-9 RS-232,USB. Napięcie wejściowe: 230V, gniazdo IEC-320 C14 Napięcie wyjściowe: 230V. Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach pracy urządzenia, konieczności wymiany baterii – wskaźnik statusu LED, alarmy dźwiękowe. Akumulatory wymienialne przez użytkownika “na gorąco” bez przerywania pracy systemu. Bezpiecznik automatyczny zapewniający szybkie przywrócenie sprawności po przeciążeniu. Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania. Możliwość zimnego startu. |
| Zgodność | Deklaracja zgodności CE, RoHS |
| Gwarancja | Gwarancja 2 lata na części, robociznę na miejscu lub wymiana (door to door). |
| Dokumentacja, akcesoria | Karta gwarancyjna, instrukcja, płyty CD. Wymagany przez producenta zestaw kabli dla komputera i monitora. |

6. Oprogramowanie

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Microsoft Windows Server 2008 Standard PL – licencja Open Government (nośnik). | 1 |
| Microsoft Windows Server CAL 2008 Standard PL – licencja dostępowa Open Government na użytkownika (per user). | 45 |
| Microsoft Office 2010 Home&Business OEM PL (nośnik). | 4 |
| Microsoft Windows SQL Server 2008 Standard – licencja Open Government (nośnik). | 1 |
| Microsoft Windows SQL CAL Server 2008 Standard – licencja dostępowa Open Government na użytkownika (per user). | 15 |

7. Monochromatyczna drukarka laserowa – 3szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Opis funkcjonalności | Technologia druku laser czarno-biały Szybkość druku A4 minimum 20 str./min Rozdzielczość druku minimalnie 600x600dpi Pamięć RAM minimum 8 MB Procesor minimum 266 MHz Interfejsy USB 2.0 Druk dwustronny Ręczny (obsługa przez sterownik) Obsługiwana gramatura papieru od 60 g/m2 do 163 g/m2 Nośniki A4,A5,B5,kopery, etykiety, papier fotograficzny, karton, folia Podajniki automatyczny podajnik (kaseta) o pojemności minimum 250 arkuszy A4 Obsługiwane systemy operacyjne Windows 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista (32- i 64-bitowy); Microsoft Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux Normatywny miesięczny cykl pracy do minimum 8000 stron. |
| Gwarancja | Gwarancja 1rok. |
| Dokumentacja, akcesoria | Karta gwarancyjna, przewód zasilający, zasilacz (jeśli nie jest wbudowany), przewód USB, kasety z tonerem, nośniki ze sterownikami i innym oprogramowaniem, instrukcja obsługi. |
| Zgodność, Certyfikaty | Zgodności z CE, EnergyStar |

8. Notebook – 1szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Opis funkcjonalności | Wyświetlacz LCD o przekątnej min 15,6 cali, rozdzielczość min 1366x768. Procesor min. o wydajności ocenianej na co najmniej 2500 pkt. w teście 3Dmark 06 CPU Test. Nie dopuszcza się uzyskania częstotliwości pracy lub wydajności procesora poprzez zawyżanie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclocking, itp.). Pamięć min. 4 GB DDR3 (min. 1066 MHz) zamontowane. Wbudowany dysk twardy min 320GB Napęd optyczny DVD +/-RW Karta graficzna o wydajności ocenianej na co najmniej 3700 pkt. w teście 3 D Mark 06 Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowany czytnik kart min. SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro Karta sieciowa wbudowana- zintegrowana (10/100/1000) Mbit LAN WIFI 802.11 b/g/n BLUETOOTH |
| System operacyjny | System operacyjny (zainstalowany): MS Windows 7 Home Premium 64bit PL (z nośnikiem) (lub równoważny). |
| Certyfikaty/zgodność | Zgodność z CE |
| Gwarancja | 2 letnia gwarancja producenta. |
| Dokumentacja, akcesoria | Karta gwarancyjna, przewód zasilający, akumulator, torba przenośna, myszka optyczna do notebooka (mała) ze zwijarką. Nośniki z oprogramowaniem, sterownikami, instrukcja. |

9. Akcesoria

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Myszka komputerowa optyczna USB | 5 |
| Pendrive 16GB | 5 |