Załącznik nr 2

| Nazwa obiektu: INOWROCŁAW OSNOWA | Powiat: inowrocławski |
| --- | --- |
| Miejscowość/ulica: Inowrocław - miasto | woj: kujawsko – pomorskie |

- Przedmiotem pracy jest wyrównanie współrzędnych istniejących po inwentaryzacji z roku 2017 punktów osnowy poziomej III klasy położonych na terenie miasta Inowrocławia, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Pracą należy objąć punkty osnowy poziomej założone w 2008 r przez OPGK w Bydgoszczy.

2. Należy wykonać analizę konieczności objęcia pomiarem punktów wspólnych do

wykonania transformacji. Listę punktów należy uzgodnić z POGiK.

Przewiduje się pomiar nie więcej niż 1/3 punktów.

3. Wyznaczenie współrzędnych poziomych w Państwowym Układzie Współrzędnych PL-

2000

4. Obserwacje GPS należy wykonać metodą statyczną z zachowaniem warunków umożliwiających otrzymanie odpowiedniej jakości wyników

5.Pomiar należy wykonać odbiornikami dwuczęstotliwościowymi L1, L2. Długość sesji pomiarowej powinna wynosić min. 40 min., interwał rejestracji danych satelitarnych 5 sek.

6. Pomiar  winien być wykonywany w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem obserwacji wykonanych na co najmniej trzech stacjach referencyjnych systemu ASG_EUPOS.

7. Należy wykonać co najmniej dwie niezależne sesje pomiarowe.

8. Odbiorniki GPS powinny posiadać certyfikat krajowy lub zagraniczny.

9. Minimalna liczba obserwowanych satelitów nie powinna być niższa niż sześć.

10. W opracowaniu numerycznym należy wykorzystać sygnały satelitów znajdujących się powyżej 10 stopni nad horyzontem.

11.Wysokości punktów poziomej osnowy należy określić jak dla punktów wysokościowej

osnowy pomiarowej w układzie PL-EVRF2007-NH  Błąd średni wysokości nie może być

większy niż 0,02 m.

12.Wyrównanie ścisłe sieci należy przeprowadzać metodą najmniejszych kwadratów 
     w obowiązującym układzie odniesienia, o którym mowa w rozporządzeniu z pozycji II.2.

Otrzymane współrzędne przedstawić w układzie PL-2000 wraz z pełną charakterystyką

dokładnościową.

13.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkimi informacjami wymaganymi

Przepisami będącymi wynikiem wyrównania sieci powiatową bazę osnów (BDSOG) w systemie EWID2007.

(wprowadzić nowe wyrównane współrzędne wszystkich punków w części graficznej                  i opisowej po inwentaryzacji z roku 2017 wraz z istniejącymi skanami z roku 2017 r., uporządkować numery punków zgodnie ze skanami opisów topograficznych z roku 2017, archiwizacja punktów zniszczonych w części graficznej i opisowej)

Załącznik nr 3

Informacje dla wykonawcy

- Zgodnie z dokumentami pozyskanymi z PODGiK osnowa pozioma na terenie miasta Inowrocławia została założona w latach 1990 – 1991. W 2008 roku osnowa pozioma została zagęszczona poprzez założenie i stabilizację nowych punktów. Część starych punktów osnowy (ok. 20%) została zaadoptowana i włączona do nowych ciągów poligonowych, pozostała część punktów została założona nowa.

- W trakcie prac w roku 2017  polegających na inwentaryzacji przedmiotowej osnowy dokonano analizy dokumentacji stwierdzono, iż osnowa założona w 2008 r posiada numerację punktów zaczynającą sią od 1000. Spowodowało to sytuację w której na terenie miasta Inowrocław powtarza się duża ilość numerów punktów osnowy poziomej, punkty posiadające takie same numery zlokalizowane są w różnych częściach miasta.

- Podczas opracowywania pomiarów ujawniono, iż wszystkie punkty osnowy z 2008 r mają błędnie określone współrzędne. (około 250) Uzyskana odchyłka wsp. dx,dy wynosi dla wszystkich punktów ok 0,30 m, kierunek i wektor odchyłki są dla wszystkich punktów zbliżone. Jednocześnie stwierdzono, iż punkty osnowy z lat 1990 – 1991 posiadają prawidłowo określone współrzędne              a uzyskana odchyłka wsp. dx,dy  ≤ 0,12m. tylko pojedyncze punkty przekraczają te wartości (około 25),

- W wyniku przeprowadzonych prac ujawniono, iż bardzo duża ilość punktów osnowy poziomej – ok. 40 % - uległa zniszczeniu. Znajdują się one w najczęściej pod chodnikami, masą bitumiczną bądź zostały uszkodzone podczas prac związanych z realizacją uzbrojenia podziemnego.

- Dla rozróżnienia punktów o powtarzających się numerach przy sporządzaniu nowych opisów topograficznych do numeru punktu dodano przyrostek odpowiadający rokowi założenia punktu (odpowiednio /1990, /1991, /2008)

- Przekazano do PODGiK: uaktualnione opisy topograficzne, wykaz różnic współrzędnych, dokumentację fotograficzną.

- Odnalezione punkty osnowy poziomej pomierzono metodą GNSS-RTN odbiornikiem GPS TOPCON Hiper SR z wykorzystaniem systemu ASG EUPOS.

- W ramach prac odszukano w terenie punkty osnowy, sprawdzono stan znaków, wykonano dokumentację fotograficzną znaków geodezyjnych.

- Dla odszukanych w terenie punktów uaktualniono opisy topograficzne.

- Wykonawca otrzyma operat techniczny z inwentaryzacji osnowy z roku 2017

-    Wielkość obiektu: 873 pkt osnowy (zniszczonych 343  istniejących 515 )

UWAGA!

Prace należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu odbioru, 
w tym dotyczącymi osnów geodezyjnych oraz państwowego systemu odniesień przestrzennych.