…………………………………

(pieczątka/nazwa i adres Wykonawcy)

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA  MIAST: GNIEWKOWO, JANIKOWO, KRUSZWICA, PAKOŚĆ

- Ogólne dane dotyczące obszaru opracowania

Powierzchnia miast - 2877 ha

Liczba działek - 8108

Układ współrzędnych geodezyjnych - ”1965”

Liczba arkuszy analogowej mapy zasadniczej w skali 1:500 - 275

Liczba arkuszy analogowej mapy zasadniczej w skali 1:1000 - 77

- Materiały wyjściowe do prac stanowić będą:

- Istniejąca baza danych części opisowej i geometrycznej ewidencji gruntów  prowadzona jest z w systemie TurboEWID v 7.8, w układzie "2000".

Numeryczna mapa ewidencyjna została wykonana częściowo z materiałów źródłowych a częściowo z wektoryzacji skanów.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 oraz w skali 1:1000, w układzie „1965”, poziom odniesienia „Kronsztadt 86” i ,,Amsterdam’’ założone w różnych latach, w kroju sekcyjnym, prowadzone w postaci analogowej na planszach aluminiowych i na folii:

- 275 arkuszy w skali 1:500

- 77 arkuszy w skali 1:1000

- Operaty techniczne – około 6000.

- Obowiązujące akty prawne i instrukcje techniczne.

Obowiązujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca   2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca   1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18 poz. 173).

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r.- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

- Ustawa z 21.08.1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.05.1999 r. w sprawie określania rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493).

- Instrukcje i wytyczne techniczne: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, K-1 (Podstawowa mapa kraju z 1998 r.); G-1, G-4, G-5, G-7.

- Ustawa z 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

- Obszar opracowania – miasta Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość o pow. łącznej 2877 ha według zestawienia.

| Miasta | Powierzchnia w ha | Liczba działek | Ilość sekcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1:1000 | 1:500 |
| Gniewkowo Janikowo Kruszwica Pakość | 919 950 664 344 | 2170 2166 1827 1945 | 36 35 18 18 | 53 105 67 50 |
| Razem: | 2877 | 8108 | 77 | 275 |

- Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia

- W ramach niniejszego zamówienia należy opracować numeryczną, obiektową mapę   zasadniczą w systemie TurboEWID v 7.8 dla miast Powiatu Inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica i Pakość.

W ramach zlecenia należy dokonać również:

- załadowania w trybie wsadowym opracowanej mapy numerycznej do systemu

EWID 2007

b) porównania i zaraportowania rozbieżności pomiędzy treścią mapy ewidencyjnej a mapą zasadniczą.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym format danych dla części graficznej do wczytania przedmiotu zamówienia do systemu TurboEWID v 7.8.

- Zakres prac:

- zgłoszenie prac, pobranie i analiza materiałów wyjściowych;

- kalibracja skanów map zasadniczych;

c)  wektoryzacja map zasadniczych;

d)  redakcja numerycznej mapy zasadniczej w skali 1: 500 w systemie TurboEWID v 7.8

o treści zgodnej z analogową mapą sytuacyjno-wysokościową i zasadniczą

z wykorzystaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków;

e)  przygotowanie raportów rozbieżności w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

f) skompletowanie operatu z wykonanych prac i przekazanie do Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu.

- Założenia ogólne:

- celem pracy jest założenie numerycznej mapy zasadniczej w zakresie: budynków, sieci

uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej (obligatoryjnej

i  fakultatywnej);

- technologia prac oparta jest na pozyskaniu informacji z zeskanowanych analogowych

arkuszy mapy zasadniczej, uzgodnieniu z treścią mapy numerycznej, a następnie

przetworzeniu tych informacji do postaci wektorowo – obiektowej;

- w procesie pozyskiwania danych dotyczących granic działek ewidencyjnych i budynków, należy kierować się zasadą nadrzędności danych geodezyjnych z pomiarów bezpośrednich (operaty techniczne, zarysy pomiarowe itp.) nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia mapy numerycznej;

- jeżeli brak współrzędnych, a istnieją dane pomiarowe, to Wykonawca w oparciu o te dane wykona stosowne obliczenia współrzędnych punktów;

e)  należy przyjąć skalę bazową 1:500;

f)   jako układ współrzędnych opracowywanych map numerycznych należy przyjąć układ „2000".

- Sposób realizacji prac:

1) Prace należy wykonać do dnia 31 października 2011 r.

2) Zeskanować i skalibrować sekcje map zasadniczych i ewidencyjnych.

Skanowania pierworysów analogowych arkuszy mapy zasadniczej i ewidencyjnej

należy dokonać z rozdzielczością 400 dpi i zapisać w formacie TIFF, z kompresją CITT

G4 lub RLE.

Kalibrację rastra arkuszy map zasadniczych i ewidencyjnych należy wykonać zgodnie

ze średnim błędem transformacji nie większym niż 0.2 mm w skali mapy, w układzie

„2000” w oparciu o wybrane punkty dostosowania (w następującej kolejności: krzyże siatki kwadratów, punkty poziomych osnów geodezyjnych, punkty graniczne) w liczbie

co najmniej 20 punktów na jeden arkusz mapy, rozmieszczone równomiernie na tym

arkuszu. Wyniki kalibracji – raport z kalibracji, należy załączyć do operatu

technicznego z wykonanych prac. Skalibrowane rastry zapisać w formacie GeoTiff oraz

dodatkowo dołączyć georeferencje w pliku TFW.

3) Skalibrowane rastry map zasadniczych i ewidencyjnych należy zapisać w strukturze

bazy danych ORACLE – w systemie TurboEWID v 7.8.

4) Należy dokonać weryfikacji treści skalibrowanych map zasadniczych z treścią

istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej i usunąć rozbieżności w użytkach

gruntowych, klasach bonitacyjnych i ich oznaczeniach.

5) Usunięcie rozbieżności pomiędzy numeryczną mapą zasadniczą, zeskanowanymi

analogowymi mapami ewidencyjnymi oraz częścią opisową. W tym celu do sporządzenia

numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych należy wykorzystać wszystkie

materiały źródłowe i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym

i kartograficznym, w szczególności: dane geodezyjne z ustalenia i pomiaru granic,

scalenia i wymiany gruntów, podziału działek ewidencyjnych.

6) Przebieg konturów klasyfikacyjnych należy zsynchronizować z przebiegiem granic  działek i konturami użytków gruntowych wykorzystując do tego celu analogowe mapy ewidencyjne i mapy klasyfikacyjne.

7) Wykonać numeryczną mapę zasadniczą metodą wektoryzacji rastrów w zakresie treści: osnowy geodezyjne, sieci uzbrojenia terenu, sytuacja powierzchniowa (inne obiekty trwale związane z terenem), rzeźba terenu, z wykorzystaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

8) W trakcie wektoryzacji konkretnego arkusza mapy należy dokonać weryfikacji treści numerycznej mapy ewidencyjnej z obrazem na skalibrowanych skanach map analogowych. Wszelkie niezgodności oraz niejednoznaczności należy zaraportować w operacie technicznym i przekazać Zamawiającemu, w ramach odbioru opracowania.

9) Należy dokonać weryfikacji treści skalibrowanych map zasadniczych i ewidencyjnych z treścią istniejącej numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrysów budynków.

Do wniesienia budynków na numeryczną mapę zasadniczą, obowiązkowo należy wykorzystać wszystkie dane geodezyjne pochodzące z operatów technicznych.

W przypadku braku danych z pomiaru, budynki nanieść z zeskanowanych

i skalibrowanych map zasadniczych.

Fakt taki należy uzasadnić i odnotować w dzienniku prac.

10) Otrzymaną treść mapy zasadniczej należy uzupełnić wszystkimi operatami przyjętymi

do zasobu od momentu skanowania map do dnia zgłoszenia do odbioru prac.

11) Należy opracować w formie numerycznej, pełną treść mapy zasadniczej w obszarze objętym zleceniem zgodnie ze standardem K-1 z 1998 r. oraz wytycznymi technicznym K-1.1. Opracowaniu podlegają całe sekcje wymienione w rozdziale IV niniejszych warunków technicznych.

12) Po opracowaniu map numerycznych dla każdego etapu należy dokonać wewnętrznej kontroli, polegającej między innymi na sprawdzeniu:

- kompletności treści arkuszy,

- poprawności redakcji mapy (w połączeniu z treścią istniejącej mapy ewidencyjnej).

Informacje z tej kontroli załączyć do operatu.

13) Baza danych po załadowaniu opracowanej mapy i jej konfiguracji w systemie TurboEWID v 7.8 powinna zapewniać sprawną obsługę mapy numerycznej: aktualizację mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej.

14) Przy opracowaniu należy dostosować mapę zasadniczą do układu „2000” zgodnie z zaleceniami GUGiK oraz rozporządzeniem w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

15) Skalą opracowania powinna być skala 1:500.

16) Numeryczne opracowanie podlegające ładowaniu danego etapu należy nagrać w dwóch egzemplarzach na nośnikach magnetycznych (DVD) i włączyć w skład operatu technicznego.

17) Skompletowany operat techniczny po dokonanym odbiorze ostatecznym należy przekazać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Inowrocławiu.

W przypadku wykonywania zamówienia na innym oprogramowaniu równoważnym do oprogramowania, w którym prowadzone są bazy zasobu geodezyjnego Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej kontroli w zakresie poprawności struktury plików modernizowanej bazy, poprzez próbne załadowanie tego pliku do kopii bazy danych Zamawiającego, celem sprawdzenia poprawności utworzenia oczekiwanych danych wyjściowych, opisujących zestawy poprawnych odpowiedzi systemu. Przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany, jeżeli dane wejściowe zbioru stworzonego przez Wykonawcę wprowadzone do baz danych zasobu mapy zasadniczej oraz bazy map rastrowych spowodują utworzenie oczekiwanych danych wyjściowych, opisujących zestawy poprawnych odpowiedzi systemu.

Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu sposobu i formy wykonania zasilenia baz zasobu geodezyjnego. Ustalenia zostaną spisane w formie notatki w dzienniku pracy, do prowadzenia którego Wykonawca jest zobowiązany.

W dzienniku pracy będą zapisywane wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym, wszystkie ustalenia i omówienia problemów prac. Dla tych ustaleń zastrzega się wyłącznie formę pisemną. Protokoły uzgodnień winny być zaakceptowane i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

Przewiduje się przeprowadzanie kontroli technicznych zakończonych protokołem odbioru prac.

Dwukrotne przekazanie nieprawidłowych zbiorów cyfrowych dla zamówienia, może być powodem odstąpienia od umowy.

VI. Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca przynajmniej na 30 dni przed zakończeniem całości prac przedstawi Zamawiającemu do wglądu wykonany przedmiot umowy w celu jego kontroli pod kątem kompletności i jakości wykonanych prac.

2. Wykonawca w terminie co najmniej 4 dni przed ustalonym terminem odbioru przekaże Zamawiającemu operat techniczny wraz z płytą DVD z opracowaną mapą numeryczną.

3. Zamawiający sprawdzi przedłożone dokumenty nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od daty przekazania dokumentów.

4. W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wraz          z protokołem kontroli do poprawy.

5. Wykonawca uzna całość prac za wykonane po pozytywnym odbiorze prac.

6. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie Strony, doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

VII. Inne ustalenia

1.  Warstwa ewidencji z warstwą zasadniczą musi być tak zredagowana, aby umożliwiała

poprawny wydruk w skali 1:500 i 1:1000.

2. Redakcja mapy zasadniczej w pełnej treści (łącznie z warstwą ewidencyjną), musi

zapewniać jej poprawny wydruk.

3. Pracę należy wykonać zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi, uwzględniając zalecenia Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac. Kopia dziennika prac zostanie dołączona do operatu technicznego.

5. Wszystkie uzgodnienia i uściślenia (wykraczające poza niniejsze warunki techniczne) wynikające w trakcie postępu prac zostaną potwierdzone wpisem do dziennika prac                  i podpisane przez Zleceniodawcę oraz Wykonawcę.

6. Zmiany technologii oraz zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych wprowadzone przez Zamawiającego w toku wykonywania roboty, wymagają uzgodnień z Wykonawcą        w formie pisemnej (wpisu do dziennika prac lub aneksu do niniejszych warunków technicznych o ile nie zwiększają one zakresu prac).