| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowe pokoi 1 i 2 osobowych w Domu Pomocy Społecznej ul. Wierzbińskiego 49 Inowrocław |  |  |  |  |  |
| Nr | ST | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | Pokoje jednoosobowe |  |  |  |
| 1 | 451-1 | Demontaż pawlaczy oraz szafy wnękowej | kpl | 2 |  |
| 2 | 451-1 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  |  |
|  |  | ((0,60 + 0,93) * 1,52) * 2 | m2 | 4,651 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,651 |  |
| 3 | 451-1 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. |  |  |  |
|  |  | (0,60 * 0,93) * 2 | m2 | 1,116 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,116 |  |
| 4 | 451-1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (p.87) |  |  |  |
|  |  | 3,47 * 2,71 | m2 | 9,404 |  |
|  |  | - (0,88 * 0,60) | m2 | -0,528 |  |
|  |  | razem | m2 | 8,876 |  |
| 5 | 453-2 | Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa | kpl. | 2 |  |
| 6 | 454-1 | Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | szt. | 2 |  |
| 7 | 453-2 | Wymiana baterii umywalkowej | szt. | 2 |  |
| 8 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | (0,558 * 0,01) * 2 | m3 | 0,011 |  |
|  |  | (2,326 * 0,01) * 2 | m3 | 0,047 |  |
|  |  | 8,87 * 0,01 | m3 | 0,089 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,147 |  |
| 9 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin - za każdy nast. 1 km |  |  |  |
|  |  | 8,87 * 0,01 * 6 | m3 | 0,532 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,532 |  |
| 10 | 451-1 | Utylizacja wykładzin | m3 | 0,089 |  |
| 11 | 451-1 | Utylizacja gruzu | m3 | 0,058 |  |
| 12 | 453-6 | Doprowadzenie instalacji elektrycznej z oświetleniem do kącika sanitarnego wraz z robotami towarzyszącymi (kucie bruzd, uzupełnienie tynku, zaszpachlowanie) | kpl | 2 |  |
| 13 | 454-2 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą antypoślizgowe |  |  |  |
|  |  | (0,60 * 0,93) * 2 | m2 | 1,116 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,116 |  |
| 14 | 454-1 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | ((0,60 + 0,93) * 1,60) * 2 | m2 | 4,896 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,896 |  |
| 15 | 454-1 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej | m2 | 4,896 |  |
| 16 | 454-1 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami |  |  |  |
|  |  | (0,60 + 0,93 + 1,60 * 3) * 2 | m | 12,660 |  |
|  |  | razem | m | 12,66 |  |
| 17 | 454-1 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 2 |  |
| 18 | 451-1 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 |  |  |  |
|  |  | ((2,71 + 3,47) * 2 * 2,44) * 2 | m2 | 60,317 |  |
|  |  | - ((0,90 * 2,00 + 0,88 * 2,44 + 1,70 * 1,45 + 0,80 * 2,30 + 0,60 * 1,52 + 0,93 * 1,52)) * 2 | m2 | -21,156 |  |
|  |  | (2,71 * 3,47 - (0,88 * 0,60)) * 2 | m2 | 17,751 |  |
|  |  | razem | m2 | 56,912 |  |
| 19 | 454-1 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT | m2 | 56,912 |  |
| 20 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
|  |  | ((2,71 + 3,47) * 2 * 2,44) * 2 | m2 | 60,317 |  |
|  |  | - ((0,90 * 2,00 + 0,88 * 2,44 + 0,60 * 1,52 + 0,93 * 1,52)) * 2 | m2 | -12,546 |  |
|  |  | (2,71 * 3,47 - (0,88 * 0,60)) * 2 | m2 | 17,751 |  |
|  |  | razem | m2 | 65,522 |  |
| 21 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 | szt. | 2 |  |
| 22 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | ((0,15 * 2) * 0,60 * 8) * 2 | m2 | 2,880 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,88 |  |
| 23 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm |  |  |  |
|  |  | (2,44 * 2) * 2 | m | 9,760 |  |
|  |  | razem | m | 9,76 |  |
| 24 | 454-2 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (pok. 87) |  |  |  |
|  |  | 2,71 * 3,47 | m2 | 9,404 |  |
|  |  | - (0,88 * 0,60) | m2 | -0,528 |  |
|  |  | razem | m2 | 8,876 |  |
| 25 | 454-2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam | m2 | 8,876 |  |
| 26 | 454-2 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW |  |  |  |
|  |  | 3,47 * 2 + 2,71 * 2 - (0,90 + 0,88) | m | 10,580 |  |
|  |  | razem | m | 10,58 |  |
| 27 | 454-3 | Dostawa i montaż zabudowy (2-ch pawlaczy, 1 szafy wnękowej) | kpl | 2 |  |
|  |  | Pokoje 2 osobowe |  |  |  |
| 28 | 451-1 | Demontaż szaf |  |  |  |
|  |  | 12 * 2 | szt | 24,000 |  |
|  |  | razem | szt | 24 |  |
| 29 | 451-1 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek |  |  |  |
|  |  | ((0,95 * 2 + 1,18) * 1,52) * 12 | m2 | 56,179 |  |
|  |  | razem | m2 | 56,179 |  |
| 30 | 451-1 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. |  |  |  |
|  |  | (0,95 * 1,18) * 12 | m2 | 13,452 |  |
|  |  | razem | m2 | 13,452 |  |
| 31 | 451-1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 4,28 * 2,75 * 6 | m2 | 70,620 |  |
|  |  | - (0,95 * 1,18 + 1,18 * 0,60) * 6 | m2 | -10,974 |  |
|  |  | razem | m2 | 59,646 |  |
| 32 | 453-2 | Wymiana umywalki fajansowej z syfonem z tworzywa | kpl. | 12 |  |
| 33 | 454-1 | Dostawa i montaż szafki pod umywalkę | szt. | 12 |  |
| 34 | 453-2 | Wymiana baterii umywalkowej | szt. | 12 |  |
| 35 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | ((4,68 + 1,121) * 0,01) * 12 | m3 | 0,696 |  |
|  |  | 59,664 * 0,01 | m3 | 0,597 |  |
|  |  | razem | m3 | 1,293 |  |
| 36 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin - za każdy nast. 1 km |  |  |  |
|  |  | 1,293 * 6 | m3 | 7,758 |  |
|  |  | razem | m3 | 7,758 |  |
| 37 | 451-1 | Utylizacja wykładzin | m3 | 0,596 |  |
| 38 | 451-1 | Utylizacja gruzu | m3 | 4,176 |  |
| 39 | 454-2 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą antypoślizgowe |  |  |  |
|  |  | (1,18 * 0,95) * 12 | m2 | 13,452 |  |
|  |  | razem | m2 | 13,452 |  |
| 40 | 451-1 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | ((0,95 * 2 + 1,18) * 1,60) * 12 | m2 | 59,136 |  |
|  |  | razem | m2 | 59,136 |  |
| 41 | 454-1 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej | m2 | 59,136 |  |
| 42 | 454-1 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami |  |  |  |
|  |  | (1,60 * 4 + 0,95 * 2 + 1,18) * 12 | m | 113,760 |  |
|  |  | razem | m | 113,76 |  |
| 43 | 454-1 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 12 |  |
| 44 | 451-1 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 |  |  |  |
|  |  | ((4,28 + 2,75) * 2 * 2,44) * 11 | m2 | 377,370 |  |
|  |  | ((2,75 * 1,18) * 2 * 2,44) * 11 | m2 | 174,192 |  |
|  |  | - (0,90 * 2,00 + 1,70 * 1,45 + 0,80 * 2,30 + 0,95 * 2 * 1,52 + 1,18 * 1,52 + 1,18 * 2,44 + 0,60 * 2 * 2,44) * 11 | m2 | -182,532 |  |
|  |  | (2,75 * 4,28 + 1,18 * 2,75 - (1,18 * 0,60)) * 11 | m2 | 157,377 |  |
|  |  | razem | m2 | 526,407 |  |
| 45 | 451-1 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT | m2 | 526,407 |  |
| 46 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
|  |  | ((4,28 + 2,75) * 2 * 2,44) * 11 | m2 | 377,370 |  |
|  |  | ((2,75 * 1,18) * 2 * 2,44) * 11 | m2 | 174,192 |  |
|  |  | - (0,90 * 2,00 + 0,95 * 2 * 1,52 + 1,18 * 1,52 + 1,18 * 2,44 + 0,60 * 2 * 2,44) * 11 | m2 | -135,177 |  |
|  |  | (2,75 * 4,28 + 1,18 * 2,75 - (1,18 * 0,60)) * 11 | m2 | 157,377 |  |
|  |  | razem | m2 | 573,762 |  |
| 47 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 | szt. | 12 |  |
| 48 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | ((0,15 * 2) * 0,60 * 6) * 12 | m2 | 12,960 |  |
|  |  | razem | m2 | 12,96 |  |
| 49 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm |  |  |  |
|  |  | 2,44 * 2 * 12 | m | 58,560 |  |
|  |  | razem | m | 58,56 |  |
| 50 | 454-2 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (pok. 87) | m2 | 83,364 |  |
| 51 | 454-2 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam |  |  |  |
|  |  | (4,28 * 2,75 + 2,75 * 1,18) * 6 | m2 | 90,090 |  |
|  |  | - (1,18 * 0,95) * 6 | m2 | -6,726 |  |
|  |  | razem | m2 | 83,364 |  |
| 52 | 454-2 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW |  |  |  |
|  |  | (4,28 + 0,60 * 2 + 1,18) * 6 | m | 39,960 |  |
|  |  | razem | m | 39,96 |  |
| 53 | 454-3 | Dostawa i montaż zabudowy - szafa z nadstawką |  |  |  |
|  |  | 12 * 2 | szt | 24,000 |  |
|  |  | razem | szt | 24 |  |
|  |  | Palarnia |  |  |  |
| 54 | 451-1 | Rozebranie wykładziny z płytek |  |  |  |
|  |  | 1,70 * 1,60 | m2 | 2,720 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,72 |  |
| 55 | 451-1 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | 0,60 * 2,44 * 2 | m2 | 2,928 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,928 |  |
| 56 | 451-1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,18 |  |
| 57 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | (2,72) * 0,01 | m3 | 0,027 |  |
|  |  | 9,18 * 0,01 | m3 | 0,092 |  |
|  |  | 2,92 * 0,12 | m3 | 0,350 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,469 |  |
| 58 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin - za każdy nast. 1 km |  |  |  |
|  |  | 0,469 * 6 | m3 | 2,814 |  |
|  |  | razem | m3 | 2,814 |  |
| 59 | 451-1 | Utylizacja gruzu |  |  |  |
|  |  | 0,027 + 0,35 | m3 | 0,377 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,377 |  |
| 60 | 451-1 | Utylizacja wykładzin | m3 | 0,092 |  |
| 61 | 454-2 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,18 |  |
| 62 | 454-2 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą antypoślizgowe |  |  |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,18 |  |
| 63 | 454-2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,40) * 2 - 0,90 | m | 11,300 |  |
|  |  | razem | m | 11,3 |  |
| 64 | 451-1 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,40) * 2 * 2,44 | m2 | 29,768 |  |
|  |  | - (0,90 * 2,00 + 1,70 * 1,45 + 0,80 * 2,30) | m2 | -6,105 |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 32,843 |  |
| 65 | 451-1 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT | m2 | 32,843 |  |
| 66 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,40) * 2 * 2,44 | m2 | 29,768 |  |
|  |  | - (0,90 * 2,00) | m2 | -1,800 |  |
|  |  | 2,71 * 3,47 | m2 | 9,404 |  |
|  |  | razem | m2 | 37,372 |  |
| 67 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 | szt. | 1 |  |
| 68 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | (0,15 * 2) * 0,60 * 8 | m2 | 1,440 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,44 |  |
| 69 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm |  |  |  |
|  |  | 2,44 * 2 | m | 4,880 |  |
|  |  | razem | m | 4,88 |  |
| 70 | 452-11 | Dostawa i montaż wentylatora z podłączeniem | szt | 1 |  |
|  |  | Kuchnia II pietro |  |  |  |
| 71 | 451-1 | Rozebranie wykładziny z płytek |  |  |  |
|  |  | 1,70 * 1,60 | m2 | 2,720 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,72 |  |
| 72 | 451-1 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |
|  |  | 0,60 * 2,44 * 2 | m2 | 2,928 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,928 |  |
| 73 | 451-1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  |  |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,18 |  |
| 74 | 451-1 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,4) * 0,6 | m2 | 3,660 |  |
|  |  | razem | m2 | 3,66 |  |
| 75 | 454-1 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej |  |  |  |
|  |  | razem | m2 | 3,66 |  |
| 76 | 454-1 | Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami | m | 6 |  |
| 77 | 453-2 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego | szt. | 1 |  |
| 78 | 454-1 | Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak | szt. | 1 |  |
| 79 | 453-2 | Wymiana baterii zlewozmywakowej | szt. | 1 |  |
| 80 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin na odległość do 1 km |  |  |  |
|  |  | (2,72) * 0,01 | m3 | 0,027 |  |
|  |  | 9,18 * 0,01 | m3 | 0,092 |  |
|  |  | 2,92 * 0,12 | m3 | 0,350 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,469 |  |
| 81 | 451-1 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i wykładzin - za każdy nast. 1 km |  |  |  |
|  |  | 0,469 * 6 | m3 | 2,814 |  |
|  |  | razem | m3 | 2,814 |  |
| 82 | 451-1 | Utylizacja gruzu |  |  |  |
|  |  | 0,027 + 0,35 | m3 | 0,377 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,377 |  |
| 83 | 451-1 | Utylizacja wykładzin | m3 | 0,092 |  |
| 84 | 454-2 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża |  |  |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,18 |  |
| 85 | 454-2 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą antypoślizgowe |  |  |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 9,18 |  |
| 86 | 454-2 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,40) * 2 - 0,90 | m | 11,300 |  |
|  |  | razem | m | 11,3 |  |
| 87 | 451-11 | Dostawa i montaż wentylatora z podłączeniem | szt | 1 |  |
| 88 | 451-1 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,40) * 2 * 2,44 | m2 | 29,768 |  |
|  |  | - (0,90 * 2,00 + 1,70 * 1,45 + 0,80 * 2,30) | m2 | -6,105 |  |
|  |  | 2,70 * 3,40 | m2 | 9,180 |  |
|  |  | razem | m2 | 32,843 |  |
| 89 | 451-1 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT | m2 | 32,843 |  |
| 90 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
|  |  | (2,70 + 3,40) * 2 * 2,44 | m2 | 29,768 |  |
|  |  | - (0,90 * 2,00) | m2 | -1,800 |  |
|  |  | 2,71 * 3,47 | m2 | 9,404 |  |
|  |  | razem | m2 | 37,372 |  |
| 91 | 454-1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2 | szt. | 1 |  |
| 92 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych |  |  |  |
|  |  | (0,15 * 2) * 0,60 * 8 | m2 | 1,440 |  |
|  |  | razem | m2 | 1,44 |  |
| 93 | 454-1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm |  |  |  |
|  |  | 2,44 * 2 | m | 4,880 |  |
|  |  | razem | m | 4,88 |  |