Tarnówko, dnia  23.08.2010 r.

ZATWIERDZAM

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

-przetarg nieograniczony-

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku

KOD CPV: 39 31 20 00- 2

39 22 10 00  -7

39 14 10 00 - 2

39 14 32 00 - 8

I. Informacja o Zamawiającym

- Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

w Tarnówku

adres:

Tarnówko 2

88-121 Chełmce

tel./fax (052) 3516884

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

- Andrzej Marczewski – dyrektor DPS Tarnówko

tel. nr (052) 3516884

w sprawach proceduralnych

- Katarzyna Brandt-Mikołajczak – kier. działu A-G

tel.  nr (052)  3516884

- Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz przedmiotu zamówienia będą udzielane faksem oraz na piśmie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.                                                                                                            Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji. Kontaktowanie się z osobami wymienionymi w pkt. 2 – w dni robocze w godzinach służbowych od 800 do 1430.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ  bezpośrednio u Zamawiającego, a także zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl bez wskazania źródła zapytania.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

- Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także umieści na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie organizuje  zebrania Wykonawców.

II. Tryb udzielania zamówienia

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

- Zakres zamówienia obejmuje:

Dostawę, montaż i rozruch:

| Lp. | Nazwa, charakterystyka | Wymiary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kosz na odpady Otwierany przyciskiem pedałowym, wyposażony wewnętrznie w wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, pojemność 20 l | Wys. 455 mm Waga 1,499 kg Głębokość 290 mm Szerokość 335 mm | 9 kpl. |
| 2. | Dozownik do ręczników papierowych Wykonany z ABS + Mabs | 291x332x135 mm | 9 kpl. |
| 3. | Dozownik mydła w płynie Wykonany z ABS + Mabs | 291x112x114 mm | 9 kpl |
| 4. | Stół z półką Spawany, wykonany w całośći ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej, nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +- 15 mm, blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40 mm z delikatnym zagięciem w górnej części , wizualnie niwelującym nierówności ścian, blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2 mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x700x850 mm | 4 kpl. |
| 5. | Stół przyścienny Spawany z blokiem 2 szuflad, wykonany w całości ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej , nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +- 15 mm, nlaty wzmocnione i wytłumione materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40 mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian, półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane. | 1000x700x850 mm | 3 kpl. |
| 6. | Półka naścienna Podwójna, spawana w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1200x300x535 mm | 7 kpl. |
| 7. | Półka naścienna Podwójna, spawane, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1000x300x535 mm | 5 kpl |
| 8. | Półka naścienna Podwójna. spawana, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1600x300x535 mm | 1 kpl. |
| 9. | Półka naścienna Podwójna. spawane, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1400x300x535 mm | 1 kpl. |
| 10. | Półka naścienna Podwójna. spawana, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 800x300x535 mm | 2 kpl. |
| 11. | Pólłka naścienna Podwójna. spawana, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1800x300x535 mm | 1 kpl. |
| 12. | Stół ze zlewem, Spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. | 2000x700x850 mm | 1 kpl. |
| 13. | Stół roboczy Spawany, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blaty wzmocnione i wytłumione materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 600x700x850 mm | 1 kpl. |
| 14. | Lodówka pojemność 58 l brutto / 47 l netto wbudowana część zamrażarki - wysuwana szuflada chłodzenie direct cooling sterowanie manualne (pokrętło) głęboka półka na drzwiach na większe butelki możliwość zamykania drzwi na kluczyk klasa efektywności energetycznej B półki ażurowe druciane kolor biały Wymiary: szer 449 x wys 506 x gł 460 mm: bez drzwi 410 mm Waga: 18 kg Najważniejsze cechy: typ - jednodrzwiowa chłodziarka do hoteli / biur / pensjonatów direct cooling możliwość zamykania drzwi na kluczyk | 449x460x506mm | 1 kpl. |
| 15. | Stól-szafka spawana otwarta z półką i dwoma blokami 2 szuflad wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1800x700x850 mm | 2 kpl. |
| 16. | Lada wysoka wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304), spawana, o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1800/300/700 mm | 2 kpl. |
| 17. | Stół-szafka Otwarta z półką i blokiem 2 szuflad spawana wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1200x600x850 mm | 1200x600x850 mm | 1 kpl. |
| 18. | Stół z zlewem, Spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8.Wymiar 600x600x850 mm | 600x600x850 mm | 1 kpl. |
| 19. | Szafa magazynowa spawana w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi mebli zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 500x600x2000 mm | 1 kpl. |
| 20. | Szafa chłodnicza Wymuszony system chłodzenia komory, oświetlenie komory, zakres temperatury pracy od 0 o C do +8 o C przy temperaturze w pomieszczeniu do +43 o C, wyświetlacz cyfrowy, wykonane z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10) z wyjątkiem tylnej ścianki wykonanej z blachy ocynkowanej, drzwi samoczynnie zamykające się, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm, w wyposażeniu 3 półki rusztowe na każde duże drzwi, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, możliwość regulacji odstępów między półkami, półki metalowe powlekane masą plastyczną, podświetlany wyłącznik główny, agregat w dolnej części szafy, pojemność 600l, moc 368W, zasilanie 230V. | 693x726x2067 mm | 3 kpl. |
| 21. | Chłodziarko-zamrażarka wymiary(wys/szer/gł):1788x600x632 mm, klasa efektywności energetycznej: A+, liczba kompresorów: 1, obiegi chłodnicze: 2, Poj. użytkowa łączna: 332 l, Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz. [kg]: 15, obustronny montaż drzwi | 1788x600x632 mm | 6 kpl. |
| 22. | Stół roboczy z półką Spawany, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane .Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 600x600x850 mm | 3 kpl. |
| 23. | Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi Spawana, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x600x2000 mm | 1 kpl. |
| 24. | Osłona siatkowa Drobnooczkowa okienna zewnętrzna przeciw owadom, szczegółowe wymiary gabarytowe zostaną ustalone po wykonaniu wszystkich prac budowlanych obiektu, wyposażenie wymaga wykonania indywidualnego i montażu, 10,6 m2 |  | 1 kpl. |
| 25. | Stół-szafka drzwi suwane ze zlewem po prawej stronie, spawana w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. | 2000x700x850 mm | 1 kpl. |
| 26. | Regał magazynowy 4-półkowy Półki pełne spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1000x400x1800 mm | 13 kpl. |
| 27. | Wózek kelnerski 3 półkowy Spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nośnoś pólki 800N/m2, kółka 2 z blokadą Q 125 mm. | 900x500x950 mm | 2 kpl. |
| 28. | Szafka grzewcza z drzwiami suwanymi spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półka przestawna perforowana. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1800x700x850 mm, zakres temp. od 30 do 60 stopni Celcjusza, | 1800x700x850 mm | 2 kpl. |
| 29. | Okap centralny ze ścięciem Wykonany z profilowanej blachy nierdzewnej z powierzchnią szlifowaną, z zachowaniem matowej struktury liniowej, połączonych przez zgrzewanie i częściowe spawanie. Krawędź dolna okapu wyprofilowana w formie rynny na spływ zanieczyszczeń z labiryntowych łapaczy dodatkowo zakończona króćcem spustowym, łapacze tłuszczu, oświetlenie, bez wentylatora, zbudowany z trzech segmentów na każdym z nich po 2 króćce Q 315 mm usytuowane symetrycznie, zawiesia, wymiary 2000x1800x525 mm | 2000x1800x525 mm | 1 kpl. |
| 30. | Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych poj. 3x 30litrów, doprowadzenie wody zimnej i energii elektryczne, moc 18Kw, zasilanie 400 V. | 1600x400x1350 mm | 1 kpl. |
| 31. | Płyta robocza ze stali nierdzewnej na podstawie szafkowej z drzwiami i szufladą 490x500 mm pod blatem wymiary 600x700x900 mm, waga całkowita 62 kg | 600x700x900 mm | 4 kpl. |
| 32. | Kuchnia 4- palnikowa elektryczna z piekarnikiem elektrycznym Moc 15,4 Kw, zasilanie 400V, moc palnika 4x2,6 Kw; 800x700x900 mm | 680x550x340 mm | 1 kpl. |
| 33. | Kuchnia 4- palnikowa elektryczna z szafką i drzwiami otwieranymi Moc 10,4 Kw, zasilanie 400V, moc palnika 4x2,6 Kw. | 800x700x900 mm | 2 kpl. |
| 34. | Płyta grillowa elektryczna 1/2 gładka 1/2 ryfowana, z szufladą na tłuszcz, wymiary płyty 790x520, dwa osobne sterowania, dwie płyty grzejne, podstawa szafkowa bez drzwi, moc 9Kw, zasilanie 400V. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |
| 35. | Patelnia elektryczna, misa i pokrywa nierdzewna dno o grubości 16 mm, mechaniczny uchył misy o poj. 50l, zasilanie 400V, moc 8,7 Kw. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |
| 36. | Bemar elektryczny wodny, wanna na 2x GN 1/1 150, zawór do napuszczania wodny na podstawie szafkowej bez drzwi, moc 1,3 Kw, zasilanie 230V. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |
| 37. | Frytownica elektryczna 2x 13l na postawie szafkowej z drzwiami moc 19,5Kw, zasilanie 400V, wdajność: 20kg/h. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |
| 38. | Płyta robocza ze stali nierdzewnej na podstawie szafkowej z drzwiami, wymiary 200x700x900 mm, waga całkowita 33 kg | 200x700x900 mm | 1 kpl. |
| 39. | Płyta robocza ze stali nierdzewnej na podstawie szafkowej bez drzwi na gn 1/1 150 pod blatem wymiary 400x700x900 mm, waga całkowita 45 kg. | 400x700x900 mm | 1 kpl. |
| 40. | Kocioł warzelny 150 litrów. Wyposażony w przyłącza ciepłej i zimnej wody. Zainstalowany automatyczny system kontroli i regulowania ciśnienia, a także poziomu wody w przestrzeni między zbiornikowej. Płynna regulacja mocy. Kocioł wyposażony w 1,5 calowy zawór spustowy. Wymiary: 900x850x900 mm, Moc: 18,5 kW, Zasilanie: 400 V. Pojemność: 150 l, Przyłącze wody: 3/8 System grzania: pośredni | 900x850x900 mm | 1 kpl. |
| 41. | Basen 2- komorowy spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm, komora tłoczona o głębokości 400mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1500x700x850 mm | 1 kpl. |
| 42. | Regał perforowny 4-półkowy półki spawane w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1000x400x1800 mm | 1 kpl. |
| 43. | Stół-szafka otwarta z półką i blokiem 2- szuflad, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x700x850 mm | 1 kpl. |
| 44. | Kuchnia elektryczna 4- palnikowa, wymiary 500x600x850 mm Moc całkowita: 9,4kW, Pojemność piekarnika: 54l, Oświetlenie: 25W, Grzejnik górny: 900W, Grzejnik dolny: 1300W, Grzejnik termoobiegu: 2000W, Kolor: inox, Klasa energetyczna: A, 8 funkcji piekarnika, Programator Ta, Płyta ceramiczna. | 500x600x850 mm | 1 kpl. |
| 45. | Okap kuchenny typ okapu kominowy, tryb pracy Wyciąg/Pochłaniacz, Wydajność 320 m3/h, Ilość silników 1, Liczba stopni regulacji prędkości 3, Poziom hałasu 51 dB, Zasilanie AC 230V / 50 Hz, Kolor Biały, Certyfikaty CE | 130x600x505 mm | 2 kpl. |
| 46. | Zasobnik na odpady z pokrywą spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304), jezdny. | 445x650 mm | 1 kpl. |
| 47. | Dzwig towarowy z drzwiami gilotynowymi, z progiem na wysokości parapetu, załadowanie jednostronne, maszynownia na szybem, udźwig 50 kg, prędkość podnoszenia 0,45 m/s, ilość kondygnacji piwnica parter, wymiary kabiny: 800/800/800, szerokość szybu 1120 mm, głębokość szybu 980 mm. moc 1,2 Kw, zasilanie 230V | 800x800x800 mm | 1 kpl. |
| 48. | Drabinka niska aluminiowa wysokość ostatniego stopnia 600 mm, Drabina aluminiowa 3 stopniowa, dopuszczalne obciążenie drabiny: 150 kg. Bezpieczna i ergonomiczna: zgodność z PN-EN-131.,Drabina posiada 3 stopnie (dwa do wchodzenia i trzeci stanowiący podest roboczy). |  | 2 kpl. |
| 49. | Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi dzielona w połowie spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. | 1200x600x2000 mm | 1 kpl. |
| 50. | Schładzarko- zamrażarka szokowa pojemność 5 x GN1/1 h=65mm, Wymiary: 784x900x800 mm, Wymiary komory: 664x410x370 mm, Moc: 0,85 kW, Zasilanie: 230V / 50Hz, Wydajność przy schładzaniu, (+90° > +3°) 15kg, Wydajność przy zamrażaniu, (+90° > -18°) 9kg | 784x900x800 mm | 1 kpl. |
| 51. | Szafa chłodnicza, wymuszony system chłodzenia komory, oświetlenie komory, zakres temperatury pracy od 0oC do +8oC przy temperaturze w pomieszczeniu do +43oC, wyświetlacz cyfrowy, wykonane z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10) z wyjątkiem tylnej ścianki wykonanej z blachy ocynkowanej, drzwi samoczynnie zamykające się, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm, w wyposażeniu 3 półki rusztowe na każde duże drzwi, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, możliwość regulacji odstępów między półkami, półki metalowe powlekane masą plastyczną, wymiary pojemność 1200l, moc 575W, zasilanie 230V. | 1388x726x2067 mm | 1 kpl. |
| 52. | Szafa mroźnicza, wymuszony system chłodzenia komory, zakres temperatury pracy od -18oC do -22oC przy temperaturze w pomieszczeniu do +43oC, wyświetlacz cyfrowy, wykonane z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10) z wyjątkiem tylnej ścianki wykonanej z blachy ocynkowanej, drzwi samoczynnie zamykające się, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm, w wyposażeniu 3 półki rusztowe na każde duże drzwi, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, możliwość regulacji odstępów między półkami, półki metalowe powlekane masą plastyczną, podświetlany wyłącznik główny, agregat w dolnej części szafy, wymiary 693x726x2067mm, pojemność 600l, moc 690W, zasilanie 230V. | 693x726x2067 mm | 3 kpl. |
| 53. | Dozownik do ręczników papierowych wykonany z ABS + Mabs | 291x332x135 mm | 1 kpl. |
| 54. | Szczotka do toalety biała, wykonana z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, specjalny kształt szczotki pozwala na czyszczenie również wewnętrznej krawędzi muszli. |  | 1 kpl. |
| 55. | Lustro 600X 500 mm z fazowanymi brzegami | 600x500 mm | 1 kpl. |
| 56. | Wieszak do luster 80x 80 mm | 80x80 mm | 1 kpl. |
| 57. | Wieszak wiszący 5- hakowy |  | 2 kpl. |
| 58. | Szafa ubraniowa 3- segmentowa malowana proszkowo z ławką pod szafkę jednostronna, każdy segment dwudziałowy, korpus i półka z blach stalowych, drzwi metalowe z dwoma otworami wentylacyjnymi. Drzwi usztywnione kształtownikiem również z metalu, zamek jednopunktowy z patentem, komplet 2 kluczy. | 900x750x2100 mm | 1 kpl. |
| 59. | Szafa ubraniowa 2- segmentowa malowana proszkowo z ławką pod szafkę jednostronna, każdy segment dwudziałowy, korpus i półka z blach stalowych, drzwi metalowe z dwoma otworami wentylacyjnymi. Drzwi usztywnione kształtownikiem również z metalu, zamek jednopunktowy z patentem, komplet 2 kluczy. | 600x750x2100 mm | 2 kpl. |
| 60. | Krzesło metalowe z siedliskiem i oparciem z tworzywa | 450x440x800/440 mm | 3 kpl. |
| 61. | Stolik śniadaniowy konstrukcja spawana z profili zamkniętych, z blatami z płyt laminowanych, oraz elementami ze sklejki bukowej, nóżki regulowane | 800x800x760 mm | 1 kpl. |
| 62. | Zestaw szafek kuchennych drewnianych: a) szafka 2 drzwiowa z blatem 800x 600x 850 mm-1 szt, b) szafka 2 drzwiowa z blatem pod zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem 800x 600x 750 mm- 1 szt, c) zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem i armaturą sanitarną- 1 szt, d) szafka 2- drzwiowa wisząca z suszarką do naczyń 800x 370x 650 mm- 1 szt, e) szafka 2- drzwiowa wisząca 800x 370x 650 m |  | 1 kpl. |
| 63. | Blat wydawczy na wspornikach z płyty wiórowej z okleiną. | 2200x450 mm | 1 kpl. |
| 64. | Kloc masarski, płyta polietylenowa o grubości 8 cm na podstawie nierdzewnej | 500x500x850 mm | 1 kpl. |
| 65. | Stół mroźniczy elektroniczny termostat, wymuszony obieg powietrza, automatyczne rozmrażanie, automatyczne odparowanie skroplin, blat roboczy bez rantu, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa komora mroźnicza w standardzie GN 1/1, agregat umieszczony na spodzie urządzenia, Wymiary: 940x 700x 850 mm, Pojemność 240 l, Temperatura -15°C/-20°C Moc 0,28 kW, Zasilanie 230 V/50 Hz | 940x700x850 mm | 1 kpl. |
| 66. | Szafka - blok szuflad spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 430x700x850 mm | 1 kpl. |
| 67. | Stół ze zlewem, otwór pod młynek koloidalny spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x700x850 mm | 1 kpl. |
| 68. | Rozdrabniacz odpadów, wymiary 384x 216 mm, moc 0,75 KM, 2700 obr./min.,z włącznikiem, Model przystosowany do większych obciążeń. Podwójne wyciszenie komory rozdrabniającej. Cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej. Można stosować do małej gastronomii. Czas pracy ciągłej nie powinien przekraczać 3 minut. | 384x216 mm | 2 kpl. |
| 69. | Stół ze zlewem, otwór pod młynek koloidalny spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x700x850 mm | 1 kpl. |
| 70. | Regał magazynowy 4-pólkowy półki przestawne, spawany, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1000x600x1800 mm | 1000x600x1800 mm | 1 kpl. |
| 71. | Stół z zlewem i półką, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x600x850 mm | 1 kpl. |
| 72. | Stół z półką, blokiem 3- szuflad wzdłuż stołu podwieszane, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x600x850 mm | 1 kpl. |
| 73. | Stół z półką, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 800x600x850 mm | 3 kpl. |
| 74. | Naświetlacz do jaj Napięcie - 230 V 50-60 Hz, Źródło UV-C - 4 x TUV 16W, Długość fali - 253,7nm, Pobór mocy 40VA, Klasa ochronności - IP20, Długość trwania cyklu - 1-1,5 minuty, Wymiary gabarytowe 184x460x380 mm, Wykonanie - stal nierdzewna, Jednorazowy wsad - 30 jaj., Trwałość promienników UV - 7500h, Pojemność szuflady 30 jaj | 184x460x380 mm | 1 kpl. |
| 75. | Stół-szafka drzwi suwane ze zlewem po prawej stronie, spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x600x850 mm | 1 kpl. |
| 76. | Wieszak 3- hakowy wiszący |  | 1 kpl. |
| 77. | Regał magazynowy 4-półkowy półki przestawne, spawany, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 800x400x1800 mm | 2 kpl. |
| 78. | Regał magazynowy 4-półkowy półki przestawne, spawany, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1000x400x1800 mm | 1 kpl. |
| 79. | Kuchnia elektryczna 4- palnikowa, wymiary 500x600x850 mm Moc całkowita: 9,4kW, Pojemność piekarnika: 54l, Oświetlenie: 25W, Grzejnik górny: 900W, Grzejnik dolny: 1300W, Grzejnik termoobiegu: 2000W, Kolor: inox, Klasa energetyczna: A, 8 funkcji piekarnika, Programator Ta, Płyta ceramiczna | 500x600x850 mm | 1 kpl. |
| 80. | Szafka grzewcza z drzwiami suwanymi spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi mebli zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półka przestawna perforowana. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8.Wymiar 1200x700x850 mm, zakres temp. od 30 do 60 stopni Celcjusza, | 1200x700x850 mm | 1 kpl. |
| 81. | Stół z półką, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. | 800x700x850 mm | 2 kpl. |
| 82. | Stół-szafka otwarta z pólką i blokiem 2- szuflad, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1400x600x850 mm | 1 kpl. |
| 83. | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi w połowie dzielona, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x700x1800 mm | 1 kpl. |
| 84. | Kosz na odpady z pokrywką uchylną pojemność 50 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego, uchylna pokrywa, dostosowany do jednorazowych worków, wymiary: 385x 635x 335 mm szerokość 38,5 cm wysokość 63,5 cm głębokość 33,5 cm | 385x 635x 335 mm | 5 kpl. |
| 85. | Regał perforowny 4-pólkowy, półki przestawne, spawany, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. | 800x400x1800 mm | kpl. 1 |
| 86. | Stół bez półki z łączyną dolną, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1000x700x850 mm | 1000x700x850 mm | 1 kpl. |
| 87. | Zmywarka do szkła kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60oC i wyparzania 90oC, możliwość płukania zimną wodą, zużycie wody 2-2,5 litra na cykl, zasilanie zimną wodą (opcjonalnie ciepłą), automatyczny dozownik nabłyszczacza do wody płuczącej, termostat sterujący fazami mycia, w wyposażeniu standardowym 2 kosze oraz 1 pojemnik na sztućce, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10), zasilanie 230V, regulowany dozownik płynu płuczącego i myjącego, wydajność 2100szt/h o średnicy Ø27cm, stojak na talerze, wymiary kosza 400x400x140mm, wymiary urządzenia 470x520x720mm, element grzewczy w zbiorniku o mocy 2kW, element grzewczy bojlera 2,8kW, pompa spustowa o mocy 30W,funkcja opróżniania zbiornika, pojemność zbiornika 16l, moc 3,13kW | 470xx520x720 mm | 1 kpl. |
| 88. | Zmywarka do naczyń stołowych Zasilanie: 230V, Moc całkowita: 2,75kW, Kosz 500x500 mm, Maksymalna wysokość wsadu: 350 mm, Pojemność kosza na talerze: 18 szt., Czas cyklu mycia: 120", Wydajność praktyczna: do 30 koszy/godzinę, Automatyczne dozowanie płynów myjących. Spełnia normy HACCP, pompa spustowa | 590x600x820 mm | 1 kpl. |
| 89. | Stół z zlewem i miejscem na zmywarkę, spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1300x700x850 mm | 1 kpl. |
| 90. | Bateria umywalkowa mocowana do blatu | 180x200x18 mm | 5 kpl. |
| 91. | Bateria stojąca z wylewką typu słonik | 1120x700x250 mm | 3 kpl. |
| 92. | System uzdatniania i filtrowania wody maksymalne natężenie przepływu – 8,0 m3/h pojemność zbiornika soli – 140 kg maksymalny spadek ciśnienia – 0,9 bar średnica przyłącza – 1,25 cala zasilanie elektryczne – 230V ciśnienie, wymagane/dopuszczane - 1.7/8,6 bar temperatura dopuszczalna - 5-380C Urządzenie powinno składać się z zbiornika na środek regenerujący oraz kolumny zmiękczającej. Jony wapnia i magnezu znajdujące się w wodzie podczas przepływu przez stacje powinny być absorbowane przez specjalne złoże. Gdy zdolność zmiękczająca złoża zostanie wyczerpana poddawane powinno ono być automatycznie procesowi regeneracji, podczas której sole wapnia i magnezu zostają wypłukiwane do kanalizacji. Po zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmiękczania powinna być gotowa do dalszej pracy. W czasie regeneracji ( ok. 2 godz.) dostępna jest woda twarda. Regeneracja powinna dawać możliwość ustawienia o dowolnej porze najlepiej wtedy gdy pobór wody jest najmniejszy. | – średnica zbiornika – 41 cm – wysokość całkowita – 182 cm – głębokość całkowita – 42 cm – szerokość całkowita - 100 cm – średnica zbiornika regeneranta – 50 cm – wysokość zbiornika regeneranta – 80 cm | 1 kpl. |

Wraz z dostawą wyposażenia Wykonawca winien dostarczyć i zamontować niezbędną armaturę przyłączeniową m.in. zawory czerpalne do wody, węże zasilające wody, przewody spustowe, syfony, kable zasilające elektryczne oraz wszelki osprzęt niezbędny do funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład zamawianego wyposażenia. Cena dostarczanego wyposażenia obejmuje dane urządzenie wraz z elementami niezbędnymi do jego przyłączenia i prawidłowego działania.

Wykonawca winien przeszkolić personel z zakresu korzystania z urządzeń technologicznych dostarczonych do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

Zamawiający zaleca aby każdy Wykonawca zapoznał się z miejscem montażu wyposażenia. Wszelkie koszty związane z ewentualną przeróbką podejść, w przypadku doboru nieodpowiedniego urządzenia będzie ponosił Wykonawca.

Do każdego urządzenia należy dołączyć paszport techniczny. Zamawiający wymaga również dołączenia wszelkich atestów, świadectw jakości i innych dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie technologiczne kuchni.

IV. Termin wykonania zamówienia:

30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym względzie,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia w tym względzie,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia,

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.  24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

  - zapoznanie się oferenta ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji,

  - złożenie tylko jednej ważnej oferty cenowej (zgodnej z wymaganiami SIWZ) wraz z wymaganymi dokumentami i spełnienie przez oferenta wymagań określonych w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

- Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. co najmniej 3 dostawy wyposażenia technologicznego kuchni o wartości dostaw minimum 200.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonane należycie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Oceny spełnienia warunków dokona komisja przetargowa powołana do oceny ofert.

- Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:

- W zakresie wykazania spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  - załącznik nr 5 do SIWZ

- W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te dokumenty.

- Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- ofertę cenową – załącznik nr 1 do SIWZ

- odpowiednie pełnomocnictwa – w przypadku składania oferty wspólnej,

- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ,

- dokumenty potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę urządzenia i meble spełniają wymagania i parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wymagania przedmiotowe

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

  - Oferta musi gwarantować:

  - termin płatności – 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego,

  - Zamawiający wymaga udzielenia 2 letniego okresu gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, w odniesieniu do dostarczonych oraz zamontowanych urządzeń i wyposażenia obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta lecz nie krótszy niż 2 lata. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazywane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego.

  - Zamawiający wymaga dołączenia do wszystkich urządzeń paszportów  technicznych. Wszystkie paszporty techniczne będą przekazywane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego.

  - Wartość brutto przedmiotu zamówienia nie będzie podlegać waloryzacji.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt. 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

- Jeżeli miejsce zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt. 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia tego dokumentu stosuje się odpowiednio jak w pkt. 1.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”  przez osobę uprawnioną.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować w następujący sposób:

  - ofertę złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres zamawiającego:

Oferta – przetarg nieograniczony – „Dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku” – nie otwierać przed 31.08. 2010 roku do godz. 815.

Adres składającego ofertę

  - wszystkie dokumenty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

  - opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem  bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

  - wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawniona,

  - dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną oraz zawierać datę,

  - napisać ofertę w języku polskim,

  - wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować,

  - oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,

  - kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

- Zmiany w złożonej już ofercie, może dokonać wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak  składanie, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

    - Oferty należy składać do 31.08.2010 roku do godziny 800 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Tarnówko 2, 88-121 Chełmce, pomieszczenie kasowe.

    - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 31.08.2010 roku  o godzinie 815 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Tarnówko 2, 88-121 Chełmce, biuro Dyrektora DPS.

    - Otwarcie ofert jest jawne.

    - Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,  okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

    - W przypadku gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informacje, o których mowa w pkt. 4-5.

    - Ofertę wniesiona po terminie, zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

    - W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie określa się

XI. Opis sposobu obliczania ceny

- Cena ofertowa podana w ofercie przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres dostaw określony w niniejszej SIWZ.

- Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, koszty montażu, koszty rozruchu, a także przeszkolenia personelu z zakresu korzystania z urządzeń. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawca powinien wyróżnić cenę brutto, podać wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie, oraz cenę netto za wszystkie jednostkowe składniki zamówienia wraz z montażem i uruchomieniem tych urządzeń.

- Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.

- Zamawiający wymaga aby cena brutto została określona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena to cena w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późniejszymi zmianami).

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tego kryterium oraz sposobu oceny ofert

- Złożone oferty będą rozpatrywane przez  Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

cena wykonania przedmiotu zamówienia „C” = 100%

- Sposoby oceny ofert:

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilość punków = 100, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej według wzoru:

C= (cena oferty najtańszej :cena oferty kolejnej) x100

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- Wybór oferty:

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie  zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę w walucie obcej, to cena w walucie obcej musi być przeliczona na złotówki i nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

- Wszelkie zastrzeżenia wykonawcy niezgodne z pkt. 2 nie będą przez Zamawiającego uwzględnione, a oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

- Istotne dla stron postanowienia

Do umowy wprowadzone zostaną  następujące zapisy :

1. Kary umowne

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca,

b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XVII.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

XIX.  Ogłoszenie wyników przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl. Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  o zamówienie publiczne zostaną niezwłocznie powiadomieni w formie pisemnej o wyborze oferty.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujący Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179-198) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 – oferta

Nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nr 4 – formularz ofertowy

Nr 5 – wykaz wykonanych dostaw

Nr 6 – wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

NIP: ……………………………………………….

REGON …………………………………………..

TEL/FAX …………………………………………

OFERTA

Dom Pomocy Społecznej

w Tarnówku

Tarnówko 2

88-121 Chełmce

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu pomocy Społecznej w Tarnówku”

1) Oferujemy wykonanie zamówienia:

Cena brutto: ……………………………. zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………………

VAT …………. % tj. ……………………. zł

Cena netto: ……………………….…….. zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym integralną część oferty.

2) Termin wykonania zamówienia: 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.

3) Oświadczam, że:

- udzielamy gwarancji ………… miesięcznej na w/w dostawy wraz z montażem,

- wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego,

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- w podanej cenie ofertowej uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego: kuchnia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Tarnówko 2, 88-121 Chełmce, montażu, rozruchu i przeszkolenia personelu z zakresu korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne kuchni w Tarnówku,

- na etapie przygotowania oferty zapoznałem/am się z miejscem montażu wyposażenia.

4) Oświadczam, że następujące części przedmiotu zamówienia powierzę podwykonawcom:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………..

5) W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6) Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest  ……………………………………………

(imię, nazwisko, telefon) ………………………………………………………………………………

7) Oświadczam, że załączone dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert.

8) Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej, wynikającej z ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.  zm.)

9) Do oferty załączono następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………….

Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Miejsce i data

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka) ………………………………………………………………….

Podpis osoby figurującej, lub osób figurujących w rejestrach – upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, lub podpis pełnomocnika.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Wykonawca składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku

- Oświadcza że:

- Nie wyrządził szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując nienależycie, a szkoda ta nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

- W stosunku do Wykonawcy:

nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości  *),

ogłoszono upadłość, ale po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacją majątku upadłego *).

- Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Wykonawca będący: osobą fizyczną/spółką jawną/spółką partnerską/spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną/osobą prawną*)

Nie została/jej wspólnik/partner lub członek zarządu/komplementariusz/urzędujący członek organu zarządzającego*) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo [przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Wobec Wykonawcy będącym/ nie będącym *) podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………

Miejscowość i data                                                                               ………………………………..

Podpis osoby

uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

*) WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ!

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

OŚWIADCZENIE

O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na podstawie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

WYKONAWCA, składając ofertę  w przetargu nieograniczonym na: Dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku

Oświadcza, że spełnia warunki dotyczące:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………

Miejscowość i data                                                                               ………………………………..

Podpis osoby

uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………….......

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

KUCHNI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNÓWKU

| Lp. | Nazwa, charakterystyka | Wymiary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kosz na odpady Otwierany przyciskiem pedałowym, wyposażony wewnętrznie w wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, pojemność 20 l | Wys. 455 mm Waga 1,499 kg Głębokość 290 mm Szerokość 335 mm | 9 kpl. |  |  |  |
| 2. | Dozownik do ręczników papierowych Wykonany z ABS + Mabs | 291x332x135 mm | 9 kpl. |  |  |  |
| 3. | Dozownik mydła w płynie Wykonany z ABS + Mabs | 291x112x114 mm | 9 kpl |  |  |  |
| 4. | Stół z półką Spawany, wykonany w całośći ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej, nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +- 15 mm, blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40 mm z delikatnym zagięciem w górnej części , wizualnie niwelującym nierówności ścian, blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2 mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x700x850 mm | 4 kpl. |  |  |  |
| 5. | Stół przyścienny Spawany z blokiem 2 szuflad, wykonany w całości ze stali nierdzewnej , kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej , nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +- 15 mm, nlaty wzmocnione i wytłumione materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40 mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian, półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane. | 1000x700x850 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 6. | Półka naścienna Podwójna, spawana w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej OH18N9 (AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1200x300x535 mm | 7 kpl. |  |  |  |
| 7. | Półka naścienna Podwójna, spawane, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1000x300x535 mm | 5 kpl |  |  |  |
| 8. | Półka naścienna Podwójna. spawana, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1600x300x535 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 9. | Półka naścienna Podwójna. spawane, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1400x300x535 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 10. | Półka naścienna Podwójna. spawana, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 800x300x535 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 11. | Pólłka naścienna Podwójna. spawana, w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1800x300x535 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 12. | Stół ze zlewem, Spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. | 2000x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 13. | Stół roboczy Spawany, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blaty wzmocnione i wytłumione materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 600x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 14. | Lodówka pojemność 58 l brutto / 47 l netto wbudowana część zamrażarki - wysuwana szuflada chłodzenie direct cooling sterowanie manualne (pokrętło) głęboka półka na drzwiach na większe butelki możliwość zamykania drzwi na kluczyk klasa efektywności energetycznej B półki ażurowe druciane kolor biały Wymiary: szer 449 x wys 506 x gł 460 mm: bez drzwi 410 mm Waga: 18 kg Najważniejsze cechy: typ - jednodrzwiowa chłodziarka do hoteli / biur / pensjonatów direct cooling możliwość zamykania drzwi na kluczyk | 449x460x506mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 15. | Stól-szafka spawana otwarta z półką i dwoma blokami 2 szuflad wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1800x700x850 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 16. | Lada wysoka wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304), spawana, o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1800/300/700 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 17. | Stół-szafka Otwarta z półką i blokiem 2 szuflad spawana wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1200x600x850 mm | 1200x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 18. | Stół z zlewem, Spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8.Wymiar 600x600x850 mm | 600x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 19. | Szafa magazynowa spawana w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi mebli zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 500x600x2000 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 20. | Szafa chłodnicza Wymuszony system chłodzenia komory, oświetlenie komory, zakres temperatury pracy od 0 o C do +8 o C przy temperaturze w pomieszczeniu do +43 o C, wyświetlacz cyfrowy, wykonane z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10) z wyjątkiem tylnej ścianki wykonanej z blachy ocynkowanej, drzwi samoczynnie zamykające się, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm, w wyposażeniu 3 półki rusztowe na każde duże drzwi, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, możliwość regulacji odstępów między półkami, półki metalowe powlekane masą plastyczną, podświetlany wyłącznik główny, agregat w dolnej części szafy, pojemność 600l, moc 368W, zasilanie 230V. | 693x726x2067 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 21. | Chłodziarko-zamrażarka wymiary(wys/szer/gł):1788x600x632 mm, klasa efektywności energetycznej: A+, liczba kompresorów: 1, obiegi chłodnicze: 2, Poj. użytkowa łączna: 332 l, Zdolność zamrażania w ciągu 24 godz. [kg]: 15, obustronny montaż drzwi | 1788x600x632 mm | 6 kpl. |  |  |  |
| 22. | Stół roboczy z półką Spawany, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półki w stołach z półkami z wycięciami pod nogi i wspawywane .Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 600x600x850 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 23. | Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi Spawana, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x600x2000 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 24. | Osłona siatkowa Drobnooczkowa okienna zewnętrzna przeciw owadom, szczegółowe wymiary gabarytowe zostaną ustalone po wykonaniu wszystkich prac budowlanych obiektu, wyposażenie wymaga wykonania indywidualnego i montażu, 10,6 m2 |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 25. | Stół-szafka drzwi suwane ze zlewem po prawej stronie, spawana w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. | 2000x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 26. | Regał magazynowy 4-półkowy Półki pełne spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1000x400x1800 mm | 13 kpl. |  |  |  |
| 27. | Wózek kelnerski 3 półkowy Spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nośnoś pólki 800N/m2, kółka 2 z blokadą Q 125 mm. | 900x500x950 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 28. | Szafka grzewcza z drzwiami suwanymi spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półka przestawna perforowana. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1800x700x850 mm, zakres temp. od 30 do 60 stopni Celcjusza, | 1800x700x850 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 29. | Okap centralny ze ścięciem Wykonany z profilowanej blachy nierdzewnej z powierzchnią szlifowaną, z zachowaniem matowej struktury liniowej, połączonych przez zgrzewanie i częściowe spawanie. Krawędź dolna okapu wyprofilowana w formie rynny na spływ zanieczyszczeń z labiryntowych łapaczy dodatkowo zakończona króćcem spustowym, łapacze tłuszczu, oświetlenie, bez wentylatora, zbudowany z trzech segmentów na każdym z nich po 2 króćce Q 315 mm usytuowane symetrycznie, zawiesia, wymiary 2000x1800x525 mm | 2000x1800x525 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 30. | Zestaw kociołków przechylnych elektrycznych poj. 3x 30litrów, doprowadzenie wody zimnej i energii elektryczne, moc 18Kw, zasilanie 400 V. | 1600x400x1350 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 31. | Płyta robocza ze stali nierdzewnej na podstawie szafkowej z drzwiami i szufladą 490x500 mm pod blatem wymiary 600x700x900 mm, waga całkowita 62 kg | 600x700x900 mm | 4 kpl. |  |  |  |
| 32. | Kuchnia 4- palnikowa elektryczna z piekarnikiem elektrycznym Moc 15,4 Kw, zasilanie 400V, moc palnika 4x2,6 Kw; 800x700x900 mm | 680x550x340 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 33. | Kuchnia 4- palnikowa elektryczna z szafką i drzwiami otwieranymi Moc 10,4 Kw, zasilanie 400V, moc palnika 4x2,6 Kw. | 800x700x900 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 34. | Płyta grillowa elektryczna 1/2 gładka 1/2 ryfowana, z szufladą na tłuszcz, wymiary płyty 790x520, dwa osobne sterowania, dwie płyty grzejne, podstawa szafkowa bez drzwi, moc 9Kw, zasilanie 400V. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 35. | Patelnia elektryczna, misa i pokrywa nierdzewna dno o grubości 16 mm, mechaniczny uchył misy o poj. 50l, zasilanie 400V, moc 8,7 Kw. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 36. | Bemar elektryczny wodny, wanna na 2x GN 1/1 150, zawór do napuszczania wodny na podstawie szafkowej bez drzwi, moc 1,3 Kw, zasilanie 230V. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 37. | Frytownica elektryczna 2x 13l na postawie szafkowej z drzwiami moc 19,5Kw, zasilanie 400V, wdajność: 20kg/h. | 800x700x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 38. | Płyta robocza ze stali nierdzewnej na podstawie szafkowej z drzwiami, wymiary 200x700x900 mm, waga całkowita 33 kg | 200x700x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 39. | Płyta robocza ze stali nierdzewnej na podstawie szafkowej bez drzwi na gn 1/1 150 pod blatem wymiary 400x700x900 mm, waga całkowita 45 kg. | 400x700x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 40. | Kocioł warzelny 150 litrów. Wyposażony w przyłącza ciepłej i zimnej wody. Zainstalowany automatyczny system kontroli i regulowania ciśnienia, a także poziomu wody w przestrzeni między zbiornikowej. Płynna regulacja mocy. Kocioł wyposażony w 1,5 calowy zawór spustowy. Wymiary: 900x850x900 mm, Moc: 18,5 kW, Zasilanie: 400 V. Pojemność: 150 l, Przyłącze wody: 3/8 System grzania: pośredni | 900x850x900 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 41. | Basen 2- komorowy spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm, komora tłoczona o głębokości 400mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1500x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 42. | Regał perforowny 4-półkowy półki spawane w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. | 1000x400x1800 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 43. | Stół-szafka otwarta z półką i blokiem 2- szuflad, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 44. | Kuchnia elektryczna 4- palnikowa, wymiary 500x600x850 mm Moc całkowita: 9,4kW, Pojemność piekarnika: 54l, Oświetlenie: 25W, Grzejnik górny: 900W, Grzejnik dolny: 1300W, Grzejnik termoobiegu: 2000W, Kolor: inox, Klasa energetyczna: A, 8 funkcji piekarnika, Programator Ta, Płyta ceramiczna. | 500x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 45. | Okap kuchenny typ okapu kominowy, tryb pracy Wyciąg/Pochłaniacz, Wydajność 320 m3/h, Ilość silników 1, Liczba stopni regulacji prędkości 3, Poziom hałasu 51 dB, Zasilanie AC 230V / 50 Hz, Kolor Biały, Certyfikaty CE | 130x600x505 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 46. | Zasobnik na odpady z pokrywą spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304), jezdny. | 445x650 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 47. | Dzwig towarowy z drzwiami gilotynowymi, z progiem na wysokości parapetu, załadowanie jednostronne, maszynownia na szybem, udźwig 50 kg, prędkość podnoszenia 0,45 m/s, ilość kondygnacji piwnica parter, wymiary kabiny: 800/800/800, szerokość szybu 1120 mm, głębokość szybu 980 mm. moc 1,2 Kw, zasilanie 230V | 800x800x800 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 48. | Drabinka niska aluminiowa wysokość ostatniego stopnia 600 mm, Drabina aluminiowa 3 stopniowa, dopuszczalne obciążenie drabiny: 150 kg. Bezpieczna i ergonomiczna: zgodność z PN-EN-131.,Drabina posiada 3 stopnie (dwa do wchodzenia i trzeci stanowiący podest roboczy). |  | 2 kpl. |  |  |  |
| 49. | Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi dzielona w połowie spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. | 1200x600x2000 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 50. | Schładzarko- zamrażarka szokowa pojemność 5 x GN1/1 h=65mm, Wymiary: 784x900x800 mm, Wymiary komory: 664x410x370 mm, Moc: 0,85 kW, Zasilanie: 230V / 50Hz, Wydajność przy schładzaniu, (+90° > +3°) 15kg, Wydajność przy zamrażaniu, (+90° > -18°) 9kg | 784x900x800 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 51. | Szafa chłodnicza, wymuszony system chłodzenia komory, oświetlenie komory, zakres temperatury pracy od 0oC do +8oC przy temperaturze w pomieszczeniu do +43oC, wyświetlacz cyfrowy, wykonane z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10) z wyjątkiem tylnej ścianki wykonanej z blachy ocynkowanej, drzwi samoczynnie zamykające się, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm, w wyposażeniu 3 półki rusztowe na każde duże drzwi, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, możliwość regulacji odstępów między półkami, półki metalowe powlekane masą plastyczną, wymiary pojemność 1200l, moc 575W, zasilanie 230V. | 1388x726x2067 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 52. | Szafa mroźnicza, wymuszony system chłodzenia komory, zakres temperatury pracy od -18oC do -22oC przy temperaturze w pomieszczeniu do +43oC, wyświetlacz cyfrowy, wykonane z zewnątrz i wewnątrz ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10) z wyjątkiem tylnej ścianki wykonanej z blachy ocynkowanej, drzwi samoczynnie zamykające się, poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm, w wyposażeniu 3 półki rusztowe na każde duże drzwi, automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, możliwość regulacji odstępów między półkami, półki metalowe powlekane masą plastyczną, podświetlany wyłącznik główny, agregat w dolnej części szafy, wymiary 693x726x2067mm, pojemność 600l, moc 690W, zasilanie 230V. | 693x726x2067 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 53. | Dozownik do ręczników papierowych wykonany z ABS + Mabs | 291x332x135 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 54. | Szczotka do toalety biała, wykonana z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, specjalny kształt szczotki pozwala na czyszczenie również wewnętrznej krawędzi muszli. |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 55. | Lustro 600X 500 mm z fazowanymi brzegami | 600x500 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 56. | Wieszak do luster 80x 80 mm | 80x80 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 57. | Wieszak wiszący 5- hakowy |  | 2 kpl. |  |  |  |
| 58. | Szafa ubraniowa 3- segmentowa malowana proszkowo z ławką pod szafkę jednostronna, każdy segment dwudziałowy, korpus i półka z blach stalowych, drzwi metalowe z dwoma otworami wentylacyjnymi. Drzwi usztywnione kształtownikiem również z metalu, zamek jednopunktowy z patentem, komplet 2 kluczy. | 900x750x2100 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 59. | Szafa ubraniowa 2- segmentowa malowana proszkowo z ławką pod szafkę jednostronna, każdy segment dwudziałowy, korpus i półka z blach stalowych, drzwi metalowe z dwoma otworami wentylacyjnymi. Drzwi usztywnione kształtownikiem również z metalu, zamek jednopunktowy z patentem, komplet 2 kluczy. | 600x750x2100 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 60. | Krzesło metalowe z siedliskiem i oparciem z tworzywa | 450x440x800/440 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 61. | Stolik śniadaniowy konstrukcja spawana z profili zamkniętych, z blatami z płyt laminowanych, oraz elementami ze sklejki bukowej, nóżki regulowane | 800x800x760 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 62. | Zestaw szafek kuchennych drewnianych: a) szafka 2 drzwiowa z blatem 800x 600x 850 mm-1 szt, b) szafka 2 drzwiowa z blatem pod zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem 800x 600x 750 mm- 1 szt, c) zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem i armaturą sanitarną- 1 szt, d) szafka 2- drzwiowa wisząca z suszarką do naczyń 800x 370x 650 mm- 1 szt, e) szafka 2- drzwiowa wisząca 800x 370x 650 m |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 63. | Blat wydawczy na wspornikach z płyty wiórowej z okleiną. | 2200x450 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 64. | Kloc masarski, płyta polietylenowa o grubości 8 cm na podstawie nierdzewnej | 500x500x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 65. | Stół mroźniczy elektroniczny termostat, wymuszony obieg powietrza, automatyczne rozmrażanie, automatyczne odparowanie skroplin, blat roboczy bez rantu, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa komora mroźnicza w standardzie GN 1/1, agregat umieszczony na spodzie urządzenia, Wymiary: 940x 700x 850 mm, Pojemność 240 l, Temperatura -15°C/-20°C Moc 0,28 kW, Zasilanie 230 V/50 Hz | 940x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 66. | Szafka - blok szuflad spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 430x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 67. | Stół ze zlewem otwór pod młynek koloidalny spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 68. | Rozdrabniacz odpadów, wymiary 384x 216 mm, moc 0,75 KM, 2700 obr./min.,z włącznikiem, Model przystosowany do większych obciążeń. Podwójne wyciszenie komory rozdrabniającej. Cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej. Można stosować do małej gastronomii. Czas pracy ciągłej nie powinien przekraczać 3 minut. | 384x216 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 69. | Stół ze zlewem, otwór pod młynek koloidalny spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 70. | Regał magazynowy 4-pólkowy półki przestawne, spawany, w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1000x600x1800 mm | 1000x600x1800 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 71. | Stół z zlewem i półką, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 72. | Stół z półką, blokiem 3- szuflad wzdłuż stołu podwieszane, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1600x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 73. | Stół z półką, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 800x600x850 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 74. | Naświetlacz do jaj Napięcie - 230 V 50-60 Hz, Źródło UV-C - 4 x TUV 16W, Długość fali - 253,7nm, Pobór mocy 40VA, Klasa ochronności - IP20, Długość trwania cyklu - 1-1,5 minuty, Wymiary gabarytowe 184x460x380 mm, Wykonanie - stal nierdzewna, Jednorazowy wsad - 30 jaj., Trwałość promienników UV - 7500h, Pojemność szuflady 30 jaj | 184x460x380 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 75. | Stół-szafka drzwi suwane ze zlewem po prawej stronie, spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm.Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 76. | Wieszak 3- hakowy wiszący |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 77. | Regał magazynowy 4-półkowy półki przestawne, spawany, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 800x400x1800 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 78. | Regał magazynowy 4-półkowy półki przestawne, spawany, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1000x400x1800 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 79. | Kuchnia elektryczna 4- palnikowa, wymiary 500x600x850 mm Moc całkowita: 9,4kW, Pojemność piekarnika: 54l, Oświetlenie: 25W, Grzejnik górny: 900W, Grzejnik dolny: 1300W, Grzejnik termoobiegu: 2000W, Kolor: inox, Klasa energetyczna: A, 8 funkcji piekarnika, Programator Ta, Płyta ceramiczna | 500x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 80. | Szafka grzewcza z drzwiami suwanymi spawana, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi mebli zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Półka przestawna perforowana. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8.Wymiar 1200x700x850 mm, zakres temp. od 30 do 60 stopni Celcjusza, | 1200x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 81. | Stół z półką, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. | 800x700x850 mm | 2 kpl. |  |  |  |
| 82. | Stół-szafka otwarta z pólką i blokiem 2- szuflad, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat wzmocniony i wytłumiony materiałem nie chłonącym wilgoci, z rantami o wysokości h=40mm z delikatnym zagięciem w górnej części, wizualnie niwelującym nierówności ścian. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1400x600x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 83. | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi w połowie dzielona, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1200x700x1800 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 84. | Kosz na odpady z pokrywką uchylną pojemność 50 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego, uchylna pokrywa, dostosowany do jednorazowych worków, wymiary: 385x 635x 335 mm szerokość 38,5 cm wysokość 63,5 cm głębokość 33,5 cm | 385x 635x 335 mm | 5 kpl. |  |  |  |
| 85. | Regał perforowny 4-pólkowy, półki przestawne, spawany, w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. | 800x400x1800 mm | kpl. 1 |  |  |  |
| 86. | Stół bez półki z łączyną dolną, spawany w całości wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone są stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. Wymiar 1000x700x850 mm | 1000x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 87. | Zmywarka do szkła kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60oC i wyparzania 90oC, możliwość płukania zimną wodą, zużycie wody 2-2,5 litra na cykl, zasilanie zimną wodą (opcjonalnie ciepłą), automatyczny dozownik nabłyszczacza do wody płuczącej, termostat sterujący fazami mycia, w wyposażeniu standardowym 2 kosze oraz 1 pojemnik na sztućce, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304(18/10), zasilanie 230V, regulowany dozownik płynu płuczącego i myjącego, wydajność 2100szt/h o średnicy Ø27cm, stojak na talerze, wymiary kosza 400x400x140mm, wymiary urządzenia 470x520x720mm, element grzewczy w zbiorniku o mocy 2kW, element grzewczy bojlera 2,8kW, pompa spustowa o mocy 30W,funkcja opróżniania zbiornika, pojemność zbiornika 16l, moc 3,13kW | 470xx520x720 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 88. | Zmywarka do naczyń stołowych Zasilanie: 230V, Moc całkowita: 2,75kW, Kosz 500x500 mm, Maksymalna wysokość wsadu: 350 mm, Pojemność kosza na talerze: 18 szt., Czas cyklu mycia: 120", Wydajność praktyczna: do 30 koszy/godzinę, Automatyczne dozowanie płynów myjących. Spełnia normy HACCP, pompa spustowa | 590x600x820 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 89. | Stół z zlewem i miejscem na zmywarkę, spawany w całości wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 0H18N9(AISI 304) o solidnej konstrukcji z profili zamkniętych oraz z elementów z blach profilowanych, których powierzchnie wykończone są przez szlifowanie z zachowaniem matowej struktury liniowej. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie +-15mm. Blat z przetłoczeniem(zagłębieniem) 15mm. Blat oraz profile nóg wykonane z blachy o grubości 1,2mm, pozostałe elementy z blachy 0,8. | 1300x700x850 mm | 1 kpl. |  |  |  |
| 90. | Bateria umywalkowa mocowana do blatu | 180x200x18 mm | 5 kpl. |  |  |  |
| 91. | Bateria stojąca z wylewką typu słonik | 1120x700x250 mm | 3 kpl. |  |  |  |
| 92. | System uzdatniania i filtrowania wody maksymalne natężenie przepływu – 8,0 m3/h pojemność zbiornika soli – 140 kg maksymalny spadek ciśnienia – 0,9 bar średnica przyłącza – 1,25 cala zasilanie elektryczne – 230V ciśnienie, wymagane/dopuszczane - 1.7/8,6 bar temperatura dopuszczalna - 5-380C Urządzenie powinno składać się z zbiornika na środek regenerujący oraz kolumny zmiękczającej. Jony wapnia i magnezu znajdujące się w wodzie podczas przepływu przez stacje powinny być absorbowane przez specjalne złoże. Gdy zdolność zmiękczająca złoża zostanie wyczerpana poddawane powinno ono być automatycznie procesowi regeneracji, podczas której sole wapnia i magnezu zostają wypłukiwane do kanalizacji. Po zakończeniu cyklu regeneracyjnego stacja zmiękczania powinna być gotowa do dalszej pracy. W czasie regeneracji ( ok. 2 godz.) dostępna jest woda twarda. Regeneracja powinna dawać możliwość ustawienia o dowolnej porze najlepiej wtedy gdy pobór wody jest najmniejszy. | – średnica zbiornika – 41 cm – wysokość całkowita – 182 cm – głębokość całkowita – 42 cm – szerokość całkowita - 100 cm – średnica zbiornika regeneranta – 50 cm – wysokość zbiornika regeneranta – 80 cm | 1 kpl. |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT …..% |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

…………………………

Miejscowość i data                                                                               ………………………………..

Podpis osoby

uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………….......

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO | DATA WYKONANIA | NAZWA ODBIORCY |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy złączyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie.

…………………………

Miejscowość i data                                                                               ………………………………..

Podpis osoby

uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa nr …../2010

Zawarta w dniu ………………. 2010 roku w Tarnówku pomiędzy:

Panem Andrzejem Marczewskim – Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Tarnówko 2, 88-121 Chełmce działającym w imieniu Powiatu Inowrocławskiego, przy kontrasygnacie Pani Beaty Krych – Głównej Księgowej Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku

NIP: 556-18-27-892

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

NIP: ………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest: dostawa, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego kuchni w Domu pomocy Społecznej w Tarnówku.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada odpowiednie i aktualne atesty lub certyfikat zgodności, a dokumenty te będą doręczone w dniu dostawy, przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego.

- Każde urządzenie powinno posiadać również paszport techniczny.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy jest: ………………………………….

- Ze strony Zamawiającego poprawną realizację przedmiotu umowy nadzoruje: ……………………………………

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy: 30 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………….

§ 3

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Formularz ofertowy

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 4

Realizacja dostawy i montaż następować będzie w odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach:

- każda partia dostawy musi zawierać nazwę asortymentu,

- nazwę i adres producenta oraz transportem, zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy.

§ 5

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………………………….…………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości ………………… zł (słownie: ………………..), wartość netto:  …………………………………… zł (słownie: ………………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (dostawę, montaż i rozruch urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, przeszkolenie pracowników z zakresu korzystania z tych urządzeń), w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonaną dostawę i montaż nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru i przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.

- Protokół odbioru, sporządzony będzie przez osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy wskazaną w § 1 pkt. 4., i zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6

W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami i montażem przedmiotu umowy – loco miejsce wskazane przez Zamawiającego – kuchnia w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku: transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT oraz montaż i rozruch urządzeń, a także przeszkolenie pracowników z zakresu korzystania z tych urządzeń.

§ 7

- Wykonawca na dostarczone i zamontowane urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni w Domu pomocy Społecznej w Tarnówku udziela ………… miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy poszerzając okres obowiązywania określony w art. 568 Kodeksu Cywilnego do 2 lat, licząc od daty odbioru.

- Reklamacje Zamawiającego co do ilości, jakości i terminowości dostawy i montażu oraz niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem zawartym w SIWZ, formularzu ofertowym Wykonawcy i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- Reklamacje Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturze VAT w zakresie m.in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

§ 9.

Termin płatności za dostawy przedmiotu umowy wynosi 14 dni od dnia dostawy i złożenia faktury Zamawiającemu.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd, właściwy względem miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY: