Załącznik nr 1 do SIWZ

ZMIANA

Specyfikacja zakup wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego

Część 2 – zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych do pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Specyfikacja – parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu: |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynka uciosowa sztukatorska | szt. | 6 | Długość ok. 70 cm =/-5%, wysokość ok. 20 cm +/-5%, szerokość ok. 20 cm +/-5%, wykonana z drewna |
| 2. | Piła ukośnica stołowa | szt. | 1 | Moc 1800 W, średnica tarczy: ok. 260 mm, wysokość cięcia przy 90°: 90 mm długość cięcia przy 90°: 305 mm |
| 3. | Wkrętarka akumulatorowa | szt. | 2 | Napięcie akumulatora min. 14,4 V Pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah Moment obrotowy: ok. 60 Nm 2 akumulatory Li-Ion Walizka transportowa w zestawie |
| 4. | Kompresor | szt. | 1 | Napięcie zasilania 400 V, moc 3000 W, pojemność zbiornika 200 l, ciśnienie nominalne 10 bar, wydajność teoretyczna 510 l/min |
| 5. | Osprzęt do kompresora | kpl. | 1 | Komplet obejmuje następujące elementy: 1. Zestaw pneumatyczny: Klucz udarowy 1/2": Ciśnienie robocze 6 bar, Maksymalny moment obrotowy 310 Nm, Pobór powietrza 170l/min, waga ok. 2,1 kg. Młot udarowy z 3 dłutami: Ciśnienie robocze 6 bar, Pobór powietrza 220l/min, waga ok. 1,1 kg. Klucz grzechotka 1/2" z nasadkami i przedłużkami: Ciśnienie robocze 6 bar, Maksymalny moment obrotowy 68 Nm, Pobór powietrza 200l/min, waga ok. 1,2 kg Szlifierka prosta z 3 kamieniami szlifującymi: Ciśnienie robocze 6 bar, Pobór powietrza 180l/min, waga ok. 0,6 kg. W zestawie walizka transportowa. 2. Zestaw pneumatyczny zawierający: pistolet do przedmuchiwania z długim nosem, pistolet do pompowania z manometrem, zestaw 3 końcówek do pompowania, wąż 8 bar - 5m. 3. Zestaw pneumatyczny zawierający: klucz udarowy 1/2”, 4 nasadki o rozmiarach: 21 mm, 19 mm, 17 mm i 15 mm, pistolet do pompowania kół, pistolet do przedmuchiwania, wąż profesjonalny 20 bar- 10m. 4. Zestaw pneumatyczny zawierający: pistolet do przedmuchiwania z długim nosem, pistolet do pompowania z manometrem, zestaw 3 końcówek do pompowania, wąż gumowy zbrojony 8bar - 5m, pistolet do ropowania, pistolet malarski z górnym zbiornikiem 0,5 l 5. Wąż pneumatyczny spiralny długości min. 3 m 6. Wąż pneumatyczny spiralny długość min. 5 m 7. Wąż pneumatyczny spiralny długość min. 15 m |
| 6. | Szlifierka kątowa | szt. | 1 | Szlifierka kątowa 230 mm Moc znamionowa: 2200 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym: ok. 6600 obr/min Średnica tarczy: 230 mm Gwint wrzeciona: M14 x 2 Waga: ok. 5,8 kg |
| 7. | Odkurzacz do pracy na mokro i sucho | szt. | 1 | Zasilanie 230 V Moc całkowita 2400 W Przepływ powietrza 70-80 l / s Podciśnienie 2500 mm Pojemność na sucho od 23 l-35 l Pojemność na mokro od 15 l- 25 l Waga do 20 kg |
| 8. | Frezarka elektryczna | szt. | 1 | Pobór mocy 1400 W Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000-22500 min-1 Średnica uchwytu zaciskowego 6-12,7 mm Szybkie nastawianie głębokości frezowania 70 mm Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 8 mm Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm Ciężar ok. 4,5 kg |
| 9. | Osprzęt do frezarki | kpl. | 1 | Komplet frezów do frezarki górnowrzecionowej do drewna do frezowania rowków do frezowania ręcznego i stacjonarnego materiał: HM długość trzpienia 40 mm maksymalne obroty: 22.000 RPM elementy kompletu: -1 x frez promieniowy, półwypukły: średnica 22 mm, wysokość cięcia 9,5 mm, promień 6,5 mm, -1 x frez fazujący: średnica 31 mm, wysokość cięcia 12,5 mm, kąt 45 stopni, promień 6,5 mm, -1 x frez promieniowy: średnica 25 mm, wysokość cięcia 11 mm, promień 6,5 mm, -1 x frez promieniowy: średnica 31 mm, wysokość cięcia 16 mm, promień 6,5 mm, -1 x frez profilowy: średnica 28 mm, wysokość cięcia 19 mm, promień 6,5 mm. Opakowanie - pudełko 2-komponentowe, składane |
| 10. | Osprzęt do szlifierki | kpl. | 1 | Komplet zawiera: 1. 20 tarcz do cięcia metalu 125x1,2x22,23 mm, 2. 20 tarcz do cięcia kamienia 125x22,23 mm, 3. 20 tarcz do szlifowania kamienia 125x22,23 mm 4. Klucz do nakrętek czołowych (długość 160-180 mm, rozstaw czopów: 11-60 mm, Ø czopa: 4 mm) |
| 11. | Wiertarka udarowa | szt. | 1 | Moc pobierana: min 1000W Energia udar: min. 4J Częstotliwość udarów ok. 4800 ud/min Maksymalna średnica wiercenia w betonie 26 mm Maksymalna średnica wiercenia w stali 13 mm Maksymalna średnica wiercenia w drewnie 32 mm typ uchwytu SDS-Plus Zasilanie: sieciowe Waga: ok. 4kg W zestawie walizka transportowa |
| 12. | Osprzęt do wiertarki | kpl. | 1 | Osprzęt do wiertarki udarowej wyposażony w wiertła do drewna, kamienia, szkła i płytek ceramicznych. Jeden komplet zawiera: 1. Zestaw wierteł do drewna zawierający: wiertło o średnicy 4 mm, wiertło o średnicy 5 mm, wiertło o średnicy 6 mm, wiertło o średnicy 8 mm, wiertło o średnicy 10 mm 2. Zestaw wierteł do kamienia zawierający: wiertło o średnicy 4 mm, wiertło o średnicy 5 mm, wiertło o średnicy 6 mm, wiertło o średnicy 8 mm, wiertło o średnicy 10 mm. 3. Zestaw wierteł do ceramiki i szkła zawierający: wiertło o średnicy 4 mm, wiertło o średnicy 5 mm, wiertło o średnicy 6 mm, wiertło o średnicy 8 mm, wiertło o średnicy 10 mm |
| 13. | Mieszadło wolnoobrotowe elektryczne | szt. | 2 | Mieszarka 2-biegowa Moc ok. 1900 W Zasilanie 230V/50-60Hz Prędkość obrotowa 1 bieg: ok. 0-450 obrotów/min, 2 bieg ok. 0-790 obrotów/min. Głośność ok. 90 dB Gwint M14 Materiał mieszalnika: stal ocynkowana |
| 14. | Piła do cięcia na mokro | szt. | 1 | Sposób cięcia: na mokro Moc: 1100 W Maksymalna długość cięcia: 1020 mm Maksymalna grubość płytki: 60 mm Średnica tarczy: 250 mm W zestawie: tarczowa przecinarka do cięcia wraz ze zbiornikiem wody tarczowej, stół roboczy, tarcza do ceramiki |
| 15. | Osprzęt do piły | kpl. | 1 | Komplet tarcz do ceramiki. Komplet zawiera 40 tarcz o następujących parametrach: Średnica tarczy: 115 mm Średnica otworu: 22,2 mm Grubość tarczy: 1 mm Sposób cięcia: na mokro |
| 16. | Narzędzia do prac kamieniarskich | kpl. | 2 | Komplet tarników rzeźbiarskich do kamienia. Jeden komplet zawiera: 1. Tarnik rzeźbiarski do kamienia długość 250 mm - 1 szt. 2. Tarnik rzeźbiarski do kamienia długość 300 mm - 1 szt. |
| 17. | Narzędzia do prac sztukatorskich | kpl. | 2 | Jeden komplet narzędzi zawiera: 1. Komplet narzędzi sztukatorskich dwustronnych odgiętych ze stali nierdzewnej - 6 sztuk w komplecie. Każde narzędzie o dwóch rożnych końcówkach. Długość ok. 23 cm 2. Komplet narzędzi sztukatorskich dwustronnych płaskich ze stali nierdzewnej - 5 sztuk w komplecie. Każde narzędzie o dwóch rożnych końcówkach. Długość ok. 23 cm 3. Komplet skrobaków – 8 szt. w komplecie. Do gipsu, sztukaterii oraz pracy w miękkim drewnie 4. Skrobak z pięcioma wymiennymi ostrzami. Długość narzędzia ok. 26 cm. Ostrza ze stali narzędziowej |
| 18. | Waga precyzyjna | szt. | 1 | rozmiar szalki: ok. 195x195 mm maksymalny zakres pomiarowy: 2100 g czas stabilizacji: ~1,5 sek. działka elementarna d: 0,01 g działka legalizacyjna e: 0,1 g obudowa: tworzywo ABS wyświetlacz: LCD z podświetleniem |
| 19. | Waga uchylna | szt. | 1 | Waga szalkowa metalowa, szalki metalowe z miseczkami z PCV, oczko poziomujące. Dwie skale poziomujące: tradycyjna nad pokrętłem aretaża, na belce poprzecznej. Zestaw odważników w pudełku PCV. Wysokość ok. 40 cm, długość ok. 38 cm, szerokość ok.12,5 cm, rozpiętość belki 26 cm, średnica szalki 11,5 cm, waga urządzenia ok 1,8 kg. |
| 20. | Przyrządy pomiarowe | kpl. | 1 | Jeden komplet zawiera: 1. Dalmierz laserowy z szyną aluminiową R60, pełniącą funkcję poziomicy elektronicznej. Dokładność pomiaru kątów: 0.2°. Sygnały dźwiękowe położenia poziomicy w pozycji 0 i 90°. Zasilanie: akumulator Li-Ion W zestawie: dalmierz laserowy, szyna, akumulator Li-Ion z ładowarką USB, pokrowiec 2. Suwmiarka elektroniczna: zakres pomiarowy: 0-200 mm, odczyt: 0,01mm/0,0005 cala, materiał: stal nierdzewna, odporna na wstrząsy obudowa, śruba blokująca, wyświetlacz LCD, funkcje: zerowanie w każdej pozycji, w zestawie z baterią, w pudełku. |