SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA I ADRES OBIEKTU: Dom Pomocy Społecznej

ul. Wierzbińskiego 49,

88-100 Inowrocław

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Dom Pomocy Społecznej

ul. Wierzbińskiego 49,

88-100 Inowrocław

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

na I i II piętrze budynku

SPECYFIKACJĘ OPRACOWAŁA: Maria Sarnowska

DATA WYKONANIA OPRACOWANIA: grudzień 2007r.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2

Zestawienie opracowania

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

NAZWA ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA

BUDOWIE

WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

OGRODZENIE PLACU BUDOWY

ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I

WYROBÓW

MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

MATERIAŁY NIEODPOWIDAJĄCE WYMAGANIOM

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

TRANSPORT POZIOMY

TRANSPORT PIONOWY

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

POBIERANIE PRÓBEK

BADANIA I POMIARY

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

DOKUMENTACJA BUDOWY

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU

CZAS PROWADZENIA POMIARÓW

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJE ODBIORÓW

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

URZĄDZEŃ

DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. ROZLICZENIE ROBÓT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA

TECHNICZNE

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II piętrze

Adres inwestycji – ul. Wierzbińskiego 49

Nazwa i adres Zamawiającego – Dom Opieki Społecznej

ul. Wierzbińskiego 49, 88-100 Inowrocław

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Inwestycja pn.” Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II piętrze”w Domu Opieki

Społecznej Inowrocław obejmuje:

Wykucie z muru drzwi

Skucie płytek ściennych i podłogowych

Zeskrobanie i zmycie i sufitów

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Izolacja posadzki 2xpapą

Warstwa wyrównawcza pod posadzkę

Gruntowanie ścian

Przygotowanie ścian pod licowanie płytkami

Licowanie ścian płytkami

Wykonanie posadzek z płytek antypoślizgowych

Szpachlowanie sufitów

Malowanie sufitów

Montaż drzwi łazienkowych

Wymiana stolarki okiennej

Montaż uchwytów

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT

TYMCZASOWYCH

Prace będą prowadzone w sposób uwzględniający zasiedlenie obiektu, komunikacja w obiekcie

musi być utrzymana – realizacja robót etapami zapewniającymi dostęp do pozostałych

sanitariatów i klatki schodowej

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Budynek nie przylega bezpośrednio do żadnego budynku. Plac budowy przylega bezpośrednio

do dróg i placów ogólnodostępnych.

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w

umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób

odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników Wykonawcy i

wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren Zamawiającego, gdzie zlokalizowany jest plac

budowy.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie budowy instalacje

nadziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie planu

sytuacyjnego Wykonawca powinien szczegółowo oznaczyć oraz zabezpieczyć przed

uszkodzeniem. W wypadku przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowiązany do

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, właściela instalacji i urządzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny na szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie

wykonywania robót budowlanych.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów i normatywów z zakresu ochrony

środowiska na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca będzie unikał szkodliwych

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA

BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowę wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a

także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież ochronną wymaganą dla

personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do

opracowania „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( planu bioz ) zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 120, poz.1126), uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz.U.Nr 169, poz 1650).

1.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

W związku z lokalizacją terenu budowy na terenie użytkowanym przez Zamawiającego nie

ustala się warunków dotyczących organizacji ruchu na terenie dróg publicznych. Organizacja

ruchu na terenie Zamawiającego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt

organizacji ruchu nie jest wymagany.

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany do wykonania oznakowania

placu budowy. Miejsce składowania materiałów i elementów budowlanych ustalone zostanie z

Zamawiającym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do

utrzymania w czystości dróg publicznych i dróg wewnętrznych przy placu budowy.

1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposób

zabezpieczenia komunikacji wewnętrznej służącej Zamawiającemu.

1.12. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia dotyczy następujących grup robót :

CPV 45453000-7 roboty remontowe

1.13. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizową specyfikacją

techniczną;

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizową

specyfikacją techniczną:

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę;

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów;

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem;

Odbiór częściowy ( robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających

zakryciu i zanikających, a także wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części budynku

wykonywanego w stanie nadającym się do użytku, przed zgłoszeniem do odbioru całego

budynku;

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – odbiór końcowy polegający na protokolarnym

przyjęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez

kierownika budowy faktu zakończenia robót, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem

terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz

po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych

robót podstawowych;

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod względem

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIE OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także

powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji

robót. Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone

dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany do przez okres wykonywania robót

budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie

budowlanym. W przypadku zastosowania materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na

korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,

WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW

I WYROBÓW

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali miejsca składowania materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Składowane materiały i wyroby powinny być każdorazowo udostępniane inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych

materiałów i elementów konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wszystkich materiałów, elementów budowlanych

montowanych w trakcie realizacji robót budowlanych z wymaganiami określonymi w ustawie

Prawo budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany

do przekazywania inspektorowi nadzoru, w terminach z nim uzgodnionych, o przewidywanym

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6

zużyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, a także o aprobatach

technicznych i certyfikatach zgodności.

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca

powinien niezwłocznie usunąć z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru

inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy

na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających dokumentacji

projektowej oraz specyfikacjom technicznym. W takich przypadkach zostanie skorygowana cena

tych materiałów lub elementów. Wbudowanie materiałów nie odpowiadających wymaganiom

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiałów i

elementów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia inspektora nadzoru o

przyjętym wariancie i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie

może go zmienić bez ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien stosować sprzęt zgodny z przyjętym w szczegółowych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może

wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku stosownych ustaleń

w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, jeżeli jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny i urządzenie nie

gwarantujące prawidłowej realizacji umowy mogą być zakwestionowane przez inspektora nadzoru

i niedopuszczone do realizacji robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny

odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty

lub masy elementów konstrukcyjnych wymagają specjalistycznego sprzętu.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie

spowodują uszkodzenia transportowanych materiałów i elementów. Liczba i rodzaj środków

transportowych powinien zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

specyfikacjach technicznych.

4.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku

takich ustaleń Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru. Podczas pracy

środków transportu pionowego ( dźwigi, żurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i

oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru.

Rusztowanie systemowe muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z

dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora

nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7

elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do

wykonywanych robót będą oparte o wymagania określone w umowie, dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej, normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru będzie brał pod

uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące w produkcji i badaniach

materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany

problem. Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą wykonywane nie później niż

w wyznaczonym terminie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy ze szczególnym uwzględnieniem

zestawienia ilości robót z charakterystyką techniczną, harmonogramów wykonania robót, pracy

maszyn i urządzeń oraz planu zatrudnienia.

5.3. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU

Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania projektu montażu obiektu i prowadzenia

dziennika montażu elementów prefabrykowanych.

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu

wokół budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania

materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi nadzoru

opracowania dotyczącego programu zapewnienia jakości. W przypadku, gdy Wykonawca posiada

certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości

zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania z

częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami

technicznymi i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo wymagać

dokumentów potwierdzających uprawnienia laboratorium badające próbki.

6.2. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki do badań pobierane będą losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod pobierania

próbek. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość uczestniczenia w pobieraniu

próbek.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi

nadzoru wyniki badań i pomiarów, w terminie nie dłuższym niż ustalone w Programie

zapewnienia jakości.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i

badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebną pomoc w tych

czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a Wykonawca odmówi ich usunięcia. Koszty

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wynik potwierdza

brak zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa

Zamawiający.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

8

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

właściwym zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom

uprawnionych organów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI

OBMIARU

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robót.

7.2. CZAS PROWADZENIA POMIARÓW

Obmiary robót ujętych w umowie na roboty budowlane należy przeprowadzać przed częściowymi

i ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w realizacji robót.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIORÓW

Rodzaje i zasady odbioru robót określono w umowie na roboty budowlane.

8.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie

z wymogami ustawy Prawo budowlane i zapisami umowy oraz SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczania robót ustalone zostały w umowie na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I

USTALENIA TECHNICZNE

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z póżn.zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.

177 z póżn.zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,

poz. 1650);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- PN-EN 12811-1:2004 Tymczasowe konstrukcje stalowe na placu budowy. Część 1 –

Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w szczegółowych specyfikacjach

technicznych.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II

piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie

1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

rozbiórką:

Płytek ściennych, podłogowych, ścianek, itd. Opis do rozbiórki wg dokumentacji.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2. MATERIAŁY

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

– Dla robót w/w materiały nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku może być wykorzystany sprzęt

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego

przedłużacze, wiertarki. przecinaki, młotki, samochody samowyładowcze

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

– Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

– Roboty rozbiórkowe

1). Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10

2) Wszystkie elementy do demontażu rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub

spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

3) Uzyskany gruz pryzmować, następnie umieszczać w workach i wywozić poza teren budowy do

utylizacji na bieżąco.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej,

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie

określony

przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie w sposób określony w specyfikacji technicznej lub

przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy możliwe do wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on

przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Zamawiającego.

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte

z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

rozbiórkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

Dla ewentualnych robót dodatkowych jednostkami obmiarowymi są:

- dla ścian działowych [ m2]

- okładzin ściennych [m2]

- posadzek [m2]

stolarki [szt]

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót –

część ogólna.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wyburzenie ścian,

ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

452-7 ROBOTY MURARSKIE

1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II

piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem:

ścianek działowych w sanitariatach

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz

za ich zgodność z dokumentacją, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora. Ogólne wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

2.MATERIAŁY

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały do wykonywania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego

stosowania w budownictwie. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować:

Cement portlandzki wg PN-B-19701

Wapno wg PN-90/B-30020

Ciasto wapienne wg PN-PN-81/6731-12

Piasek wg PN-79/B-06711

Woda wg PN-88/B-32250

Czas zużycia zaprawy od momentu urobienia nie powinien być dłuższy niż 5 godzin.

Cała masa (ilość) materiału danego asortymentu dostarczonego na plac budowy powinna

pochodzić z jednego źródła.

Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej

zamawianej partii materiałów, zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo

wysyłanej partii materiałów.

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami

producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

W zależności od rodzaju zastosowanych cegieł roboty murowe przeprowadzić zgodnie z

wytycznymi producenta.

5.2.Wykonanie robót

Ściany należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów

itp. cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót izolacyjnych powinna obejmować:

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości

krawędzi muru,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

12

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia

- sprawdzenie poziomowości warstw cegły

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Podstawą odbioru robót stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

10.1.1. PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.1.2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

10.1.3. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku

10.1.4. PN-B/12069 Wyroby budowlane.Cegła

452 – 7 NADPROŻA PREFABRYKOWANE

1.WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na montażu nadproży prefabrykowanych związanych z

remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II piętrze budynku Domu Pomocy

Społecznej

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót

– część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w p.1.1.

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem

nadproży

prefabrykowanych.

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wyroby zastosowane do wbudowania muszą być zgodne z projektem budowlanym i posiadać

wymagane dokumenty wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881)

Belki prefabrykowane o przekroju w kształcie litery „L”( o szerokości 9cm i wysokości 19cm).

Dane techniczne belek nadprożowych prefabrykowanych:

Beton B20

Stal klasy: A - III 34GS (zbrojenie główne)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13

A - O StOS-(zbrojenie montażowe)

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzić z jednego źródła i być

oznaczone(dane dotyczące nośności i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakośćokreślona

w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii

belek,

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,

- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo

wysłanej partii belek zawierający następujące dane:

- nazwę i adres producenta

- datę i numer kolejny badania,

- oznaczenie wg norm,

- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne

wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót –

część ogólna.

4. TRANSPORT

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie belek prefabrykowanych powinny odbywać się

tak, aby

zachować ich dobry stan techniczny. Belki można transportować na samochodach, przyczepach

lub innymi

środkami lokomocji. Transport powinien odbywać się w pozycji wbudowania elementu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Belki należy składować w stosach w pozycji wbudowania.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z

projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ustaleń projektu ze stanem

faktycznym należy wstrzymać wykonywanie robót przygotowawczych i powiadomić o tym fakcie

autora projektu i inspektora nadzoru. Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru

inwestorskiego po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii projektanta dotyczącej sposobu

prowadzenia robót i ewentualnych zmian oraz określeniu skutków finansowych wynikających z

zaistniałych zmian.

5.3.ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Belki nadprożowe dostosowane do szerokości otworu należy układać na wyrównanej i

spoziomowanej powierzchni muru. Belki układa się na zaprawie cementowej 14. Spoiny między

belkami winny być zalane zaprawą cementową. Po ułożeniu belek i zalaniu spoin nadproże

wypełnia się betonem B15. Belki obciążone stropem o rozpiętości większej lub równej 180cm

należy podeprzeć stemplami drewnianymi lub stalowymi w odległości 25 cm od podpór.

Minimalna długość oparcia na ścianach wynosi 9 cm, zaś maksymalnie oparcie wynosi 19 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót. Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją

projektową.

6.2.KONTROLA JAKOŚCI

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z montażem belek

nadprożowych należy do Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników z wymaganiami

zawartymi w niniejszej specyfikacji.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

14

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier może

poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji Aprobaty Technicznej

IBDiM i atesty materiałów.

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia jakości wykonanych elementów i odpowiedniego

oznaczenia oraz właściwego składowania prefabrykatów.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlegają:

- jakość wbudowanych prefabrykatów,

- długość oparcia na murach,

- wypoziomownie belek

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja producenta.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

10.1.1. PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.1.2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

10.1.3. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku

10.14.PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty

454-1 – wykończenie ścian - płytki

454-2 – wykończenie posadzek - płytki

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II

piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących

okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. Płytki posadzkowe

antypoślizgowe. Płytki w łazienkach ułożyć na wys. 2,10m

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Płytki powinny odpowiadać odpowiednim normom ( PNEN

159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001)

lub odpowiednim aprobatom technicznym

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji

zgodności.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;

- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego;

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek;

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących;

- łaty do sprawdzania równości powierzchni;

- poziomice;

- wkładki dystansowe;

- mieszadła koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejących;

- gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami

producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. PODKŁADY I PODŁOŻA POD OKŁADZINĘ I WYKŁADZINĘ

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, bez

raków, pęknięć i ubytków. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych należy

wykonać z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowowapiennego

marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać

następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok

malarskich;

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie

większych niż 3 na długości łaty;

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na

wysokości kondygnacji;

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami

naprawczymi.

Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących,

na podłożach:

- pokrytych starymi powłokami malarskimi;

- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4;

- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian;

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem;

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu;

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż + 50 C w ciągu

całej doby.

Podłoża pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z

zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3

MPa.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków. Dozwolone

odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy

wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

Na zewnątrz budynku powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa od 10 m, przy

maksymalnej długości boku 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary

nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół

fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wykładzin.

5.2. WYKONANIE OKŁADZIN I WYKŁADZIN

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni.

Kompozycję klejącą należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 500

.Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża

pozwalającą na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. W celu dokładnego umocowania

płytki i otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po

związaniu zaprawy klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do

fugowania.

W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić

masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne

powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

Odchylenie krawędzi okładziny od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości

2 m nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie

powinno być większe od 2 mm na całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone

poziomnicą i pionem nie powinno przekraczać 1 mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod

płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w instrukcji producenta.

Odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny nie powinno być większe od 3 mm na całej

długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone łatą nie powinno przekraczać 1 mm.

Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w

instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania okładzin i wykładzin powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej, w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia

wpustów itp.;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę przyczepności okładziny i wykładziny do podłoża;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

-

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania

i odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Odbiór okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją .

Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Okładziny i wykładziny powinny zostać

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych

wykładzin i okładzin powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze

wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z

zamówieniem.

Podstawą odbioru robót stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

10.1.1. PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej E>10%. Grupa B III.;

10.1.2. PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.;

10.1.3. PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa.;

10.1.4. PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości

wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.;

10.2. DOKUMENTY

10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z późn.zm);

10.2.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92,

poz.881);

10.2.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.

1360 z późn.zm.)

10.2.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 5:

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa

2004 r.

454-1 wykończenie ścian – tynki

1. WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II

piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót tynkowych związanych z budową

wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

18

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego

stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy

powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie

przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub

aprobat technicznych.

Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin

przydatności do stosowania.

3. SPRZĘT

Roboty tynkowe powinny być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonania

zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w

przypadku suchych mieszanek tynkarskich.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami

producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.PODŁOŻE POD TYNK

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem

wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne i mocne,

wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone,

wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +50 C.

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i

ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi,

odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni

smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami

odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć

warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

5.2.WYKONANIE ROBÓT TYNKOWYCH

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi

określonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli:

Kategoria tynku

Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji

Kategoria III

Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej

Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 w  pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi

(ściany, belki, itp)Nie większe niż 3mm na 1 m

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno

odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej,

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży,

- kontrolę Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej

certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych;

- kontrolę przyczepności tynku do podłoża;

- kontrolę grubości tynku;

- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku;

- kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

-

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania

i odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . Zgodność

wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Tynk powinien odbyć odebrany, jeżeli wszystkie

wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać

ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz

stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.

po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót pokrywczych.

Podstawą odbioru robót tynkarskich stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

-

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.NORMY

10.1.1 PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki

tynkarskie.;

10.1.2 PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i

badania przy odbiorze

10.2. DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z późn.zm);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z

późn.zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr

388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20

454-3 stolarka budowlana drzwiowa

1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na zakładaniu stolarki drzwiowej drewnianej

związanych z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II piętrze budynku Domu

Pomocy Społecznej

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wymianę stolarki drzwiowej związanych z budową

wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna.

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami

inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.MATERIAŁY I WYROBY

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Wyroby zastosowane do wbudowania muszą być zgodne z projektem budowlanym i posiadać

wymagane dokumenty wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881).

Każdy materiał dostarczony na plac budowy powinien pochodzić z jednego źródła. Stolarka

drzwiowa wewnątrzlokalowa jednoskrzydłowa, drewniana pełna, w dolnej części skrzydła

kratka nawiewna, drzwi do sanitariatów przeszklone z kratką nawiewną, drzwi zewnętrzne –

balkonowe PCV.Drzwi powinny być wyposażone w okucia (zamek, klamka z szyldem,

samozamykacze).

Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze

przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane przy użyciu sprzętu przeznaczonego do tego typu robót. Ogólne

wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót –

część ogólna.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać

wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i

transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przez

odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

gwarantującymi zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.WYMAGANIA OGÓLNE

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót – część ogólna. Montaż stolarki drzwiowej należy wykonać zgodnie z

instrukcją producenta.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z

projektem budowlanym. Przed przystąpieniem do osadzenia stolarki należy sprawdzić

dokładność wykonania ościeży. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ustaleń projektu ze

stanem faktycznym należy wstrzymać wykonywanie robót przygotowawczych i powiadomić

o tym fakcie autora projektu i inspektora nadzoru. Zgodę na wznowienie robót wydaje

inspektor nadzoru inwestorskiego po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii projektanta

dotyczącej sposobu prowadzenia robót i ewentualnych zmian oraz określeniu skutków

finansowych wynikających z zaistniałych zmian.

5.3.ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Stolarkę drzwiową należy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z

instrukcją producenta. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i w poziomie

następnie należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać

do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Odległość między punktami

mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75cm, a maksymalne odległości od

naroży ościeżnicy –nie większe niż 30cm. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżnicą i

ościeżem po osadzeniu ościeżnicy należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym,

dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed

korozją biologiczną.

5.4.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu powinna

obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją, w tym:

- kontrolę przygotowania ościeży;

- kontrolę jakości zastosowanych materiałów;

- kontrolę zachowanie wymagań technologicznych systemowych producenta stolarki;

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

-

6.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania

i odbioru robót.

Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli

wszystkie badania podane w SST dały wynik pozytywny.

7.PRZEPISY ZWIĄZANE

6.1. INNE DOKUMENTY

6.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

6.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr

92, poz.881);

6.4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360 z późn.zm.)

29

2929

454-1 wykończenie ścian – Roboty malarskie

1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na I i II

piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących

wykonanie powłok malarskich związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być

wykonana powłoka malarska;

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej;

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2.MATERIAŁY

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały do malowania wnętrz budynku powinny odpowiadać wymaganiom norm lub

odpowiednich aprobat technicznych.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji

zgodności. Kolorystykę ścian należy uzgodnić z Zamawiającym.

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami

producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.PODŁOŻA POD MALOWANIE

Wymagania dotyczące podłoży betonowych:

- podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

- wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone

farbą antykorozyjną;

- ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi

masami naprawczymi.

Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych i pocienionych:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

23

- podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od

zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków;

- podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej;

- wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone

farbą antykorozyjną;

- ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi

masami naprawczymi.

Wymagania dotyczące podłoży z płyt gipsowo-kartonowych:

- podłoże z płyt powinno być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby;

- wkręty mocujące i styki płyt powinny być zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty płyt

naprawione masą szpachlową;

Wymagania dotyczące podłoży elementów metalowych:

- elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam

tłuszczu.

5.2.WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót zewnętrznych);

- w temperaturze poniżej + 50 C, w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury

poniżej 00 C;

- w temperaturze powyżej + 250 C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być wyższa

niż 200 C.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa

niż:

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy;

- przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy.

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej

powietrza nie większej niż 89%.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią

wentylację.

Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta

farby.

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po oczyszczeniu i przygotowaniu

podłoża. Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym ukończeniu robót

instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej;

wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i

wyregulowaniem stolarki.

Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu białego montażu i ułożeniu posadzek ( z

wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ).

Elementy, które w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub

zabrudzeniu należy zabezpieczyć i osłonić.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb dyspersyjnych:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację;

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z wzorcem

producenta i projektem technicznym;

- bez uszkodzeń i śladów pędzla;

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

żywicznych:

- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;

- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

24

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z wzorcem

producenta i projektem technicznym;

- bez uszkodzeń i śladów pędzla;

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża.

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z lakierów na spoiwach żywicznych:

- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących;

- odporne na zarysowanie i wycieranie;

- jednolitej barwy w odcieniu i połysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem

technicznym;

- bez uszkodzeń, śladów pędzla, pęcherzy, zmarszczeń;

- dobre przyleganie do podłoża.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować:

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, termin

przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania

i odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją .

Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powłoki malarskie powinny zostać odebrane,

jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych powłok

malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem

możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.

Podstawą odbioru robót stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

10.1.1. PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz

budynków.;

10.2. DOKUMENTY

10.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:

Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm);

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.

z 2004 r., Nr 92, poz.881);

10.1.4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z

2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

25

10.1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część

B, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne , nr

387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

452-8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1.WSTĘP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacją posadzki

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z

wykonywanie:

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku jednowarstwowo.

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

Lepik asfaltowy- asfalt lub mieszanina asfaltu z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz

dodatków polepszających właściwości lepiku, jak np. kalafonia,paki

tłuszczowe,rozpuszczalniki,żywoice syntetyczne itp.

Występuje jako rzadka masa asfaltowa do gruntowania podłoża pod właściwą izolację.

Papa- tektura surowa,tektura filcowa lub tkanina z tworzyw sztucznych lub naturalnych względnie

inna wkładka nasycona i ewentualnie powleczona smoła albo asfaltem ewentualnie pokryta

posypką mineralną.

Izolacje przeciwwilgociowe-przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed

działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego.

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz

za ich zgodność z dokumentacją, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.Ogólne wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

2.MATERIAŁY

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do

powszechnego stosowania w budownictwie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na

łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną

użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych

w normach państwowych lub świadectwach ITB.

3.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4.TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami

producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i i spełniać wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych

- Izolację można układać nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania

podłoża.W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwilgociowych w czasie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

26

niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub

wilgotność powietrza roboty należy stosować elektryczne dmuchawy powietrza.

5.2.WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH

Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie działające

nań obciążenia.Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z

materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć),

czysta, odtłuszczona i odpylona.W przypadku izolacji odwadniających ( w pomieszczeniach

mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być zgodne z wymaganiami

dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze ni 1%.

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji,

pyłu i zatłuszczeń.Luźne frakcje należy usunąć przy pomocy odkurzacza

przemysłowego.Izolacja przeciwwilgociowa podłóg w pomieszczeniach mokrych (łaźnie,

pralnie itp.) powinna być wykonana z papy asfaltowej powlekanej na lepiku asfaltowym

stosowanym na zimno lub gorąco.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót izolacyjnych powinna obejmować:

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją,

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, termin

przydatności do użycia,

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania

i odbioru robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Podstawą odbioru robót stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. NORMY

9.1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

9.3. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

9.4. PN-63B/24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco.

9.5. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

9.2. DOKUMENTY

9.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z późn.zm);

9.2.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr

92, poz.881);

9.2.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z

2002r., Nr 166, poz. 1360 z późn.zm.)

454-2 Podłoże pod posadzki

1. WSTĘP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonania podłoża pod posadzki

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

27

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących

posadzki związanych z budową wymienioną w p.1.1.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności

na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.

2. MATERIAŁY I WYROBY

2.3. WYMAGANIA OGÓLNE

Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B – 06250 i PN-62 /B-10144.

Wymagania szczegółowe

WYTRZYMAŁOŚĆ na

ściskanie

zginanie

> 70 MPa

> 13 MPa

TWARDOŚĆ

wg skali Mohsa 7

ŚCIERALNOŚĆ

na tarczy Boehmego 3,9 cm3/50 cm2

PRZESIĄKLIWOŚĆ

oleju 0 mm

PRZYCZEPNOŚĆ

do podłoża betonowego: 3 MPa

- równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2m : ±5mm

- wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym

podłoże betonowe powinno być jednorodne bez rys, spękań i ubytków i mieć jednolitą

barwę Posadzki

- okres dojrzewania betonu : min. 28 dni

- wilgotność wagowa betonu : max. 4 %

lub wilgotność względna : max. 93 %

3. SPRZĘT

Przy układaniu mieszanki betonowej – pojemniki, pompy do betonu, wibratory wgłębne i

przyczepne, zacieraczki do betonu;

Przy obróbce i pielęgnacji betonu – szlifierki do betonu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami

producenta.

Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie

BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. PODŁOŻA i POSADZKI

Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych

obciążeń użytkowych. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać szczelną

izolacje przeciwwilgociową. Podłoże betonowe powinno być zawibrowane oraz zatarte

mechanicznie na ostro. W przypadku zastosowania posadzek cienko powłokowych, podłoże

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

28

betonowe powinno być zawibrowane i zatarte mechanicznie na gładko. Nie powinno posiadać

warstwy piaszczącej.

W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić

masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne

powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

Dylatacje – sposób wykonania

Przecięcie szlichty betonowej piłą do betonu i pozostawienie pustej szczeliny szerokości 3 do

5 mm. Gęstość siatki dylatacji powinna wynikać z projektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji

wykonania i odbioru robót.

Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania posadzki powinna obejmować:

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej, w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia

wpustów itp.;

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych,

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych;

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania

i odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i

odbioru robót.

Podstawą odbioru robót stanowią:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

- protokóły odbioru robót zanikających;

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

10.1.1 PN-88/B-06250 – Beton zwykły

10.1.2 PN-ENV 206-1:2002;

10.1.3 PN-91/H-84028 stal niskowęglowa

10.1.4 PN-ISO 6935-2:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

10.1.5 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2.INNE DOKUMENTY

2.3.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z późn.zm);

2.3.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92,

poz.881);

2.3.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360 z późn.zm.)

2.3.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r., Nr

62, poz. 627 z późn.zm.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com